H S G - N e t z N o d e

Netzknotenprogramm f�r die Betriebsart Packet Radio

(c) Ralph Mory, DL2HSG, 1997-2001

Dieses Dokument wurde erstellt von

Ralph Mory, DL2HSG @DB0MLU.#SAA.DEU.EU

Inhaltsverzeichnis

------------------

0.       Einf�hrung

0.1.     Allgemeines

0.2.     Wo gibt es HSG-Node ?

1.       Konfiguration - Datei HSGNODE.INI

1.1.     Abschnitt [ScreenColors]

1.2.     Abschnitt [Global]

1.2.1.   Rufzeicheneinstellungen

1.2.2.   Schalter f�r w�hlbare Funktionen

1.2.3.   Zeiteinstellungen

1.2.4.   zeitgesteuerte Speicherfunktionen

1.2.5.   Connectfilter

1.2.6.   Paketl�nge

1.2.7.   KISS-Schaltung

1.2.8.   Auswahl von Puffern

1.2.9.   Bakeneinstellungen

1.2.10.  Verwaltung von HF - Ports

1.2.11.  Linkpartner - Eintr�ge

1.3.     Abschnitt [TNCInit]

1.3.1.   Persistance (P) und Slottime (W)

1.3.2.   TxDelay (T)

1.3.3.   digitale Tr�gererkennung (DCD) und Signalqualit�t

1.4.     Abschnitt [TNCInitOFF]

2.       Eigenschaften von HSG - NetzNode

2.1.     Schnellstart

2.1.1.   Allgemeines zum Start

2.2.     wie Rufzeichen verwendet werden

2.2.1.   Benutzer - Rufzeichen

2.2.2.   Rufzeichen bei Interlink - Connects

2.3.     Textmakros

2.4.     abrufbare Texte

2.5.     weitere Dateien

2.5.1.   Datei HSGNODE.CNO

2.5.2.   Datei HSGNODE.HLP

2.5.3.   Datei HSGNODE.LOG

2.5.4.   Datei HSGNODE.MHL

2.5.5.   Datei HSGNODE.SCR

2.5.6.   Datei HSGNODE.STA

2.5.7.   Datei HSGNODE.PWD

3.       Bedienung des Programmes

3.1.     Tastenkombinationen

3.2.     Beschreibung der Funktionen

3.2.1.   Programm beenden (<Alt>+<X>)

3.2.2.   TNC-Kommando ausf�hren (<ESC>)

3.3.     Kommandos

3.3.1.   User - Kommandos

3.3.2.   Sysop - Kommandos

3.3.3.   Internode - Steuersequenzen

3.4.     Logbuchf�hrung

4.       Betriebsvarianten

4.1.     Betrieb mit TNC

4.1.1.   KISS-Betrieb mit TFX_KISS

4.1.2.   Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

4.1.3.   KISS-Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

4.1.4.   KISS-Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

4.1.5.   spezielle Betriebsweise - 6PACK

4.2.     Betrieb von Modems und sonstiger Hardware

4.2.1.   Betrieb mit TFX

4.2.2.   Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

4.2.3.   Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

4.2.4.   Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

4.2.5.   Betrieb mit PC-FlexNet ((D)K7WJ)

5.       Bildschirm

5.1.     Statuszeilen

5.2.     Trennbalken

5.3.     Fu�zeile

6.       Komandozeilen - Parameter

7.       bekannte Einschr�nkungen

I.       Definition von Begriffen

0. Einf�hrung

-------------

HSG-NetzNode  ist ein Programm, mit dem ein System von Netzknoten  aufgebaut

werden  kann. Angesichts der Existenz sehr ausgereifter L�sungen (z.B.  TNN,

FlexNet..)  und  der Kompromisse, die ohne Eingriff in  das  AX.25-Protokoll

zwangsl�ufig  eingegangen werden m�ssen, kommt ein ernsthafter  Einsatz  von

HSG-NetzNode vermutlich nicht in Betracht. Das Programm ist ein  Experiment,

welches veranschaulicht, was unter eingeschr�nkten Bedingungen  realisierbar

ist  und  was nicht. Trotz der recht eng begrenzten  M�glichkeiten  ist  man

durchaus in der Lage, mit Hilfe dieses Programmes ein  Packet-Radio-Netzwerk

zu realisieren, in dem Verbindungen zu gew�nschten Connectzielen nach  opti-

malster  Laufzeit geroutet werden. Die Benutzung von HSGN ist f�r  jedermann

frei, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

****************************************************************************

Nutzungsbedingungen

---------------------

HSGN  wird hiermit jedermann kostenlos und zur  ausschlie�lich  nichtkommer-

ziellen  Nutzung im Amateurfunk oder im CB-Funk �berlassen. Dieses  Programm

darf  beliebig vervielf�ltigt und weitergegeben werden. Die Weitergabe  darf

nur  als komplettes Archiv oder mit ALLEN im Archiv enthaltenen  Dateien  im

ORIGINALZUSTAND erfolgen! Alle Rechte verbleiben beim Autoren.

Die  Vermarktung und/oder der kommerzielle Vertrieb von HSGN sind NICHT  ge-

stattet! HSGN darf NICHT als Beigabe zu kommerziellen Produkten mitgeliefert

werden! Aus der Weitergabe und/oder Vervielf�ltigung der Software darf  kein

wirtschaftlicher oder sonstiger finanzieller Vorteil gezogen werden!

Es wird ausdr�cklich darauf hingewiesen, da� HSGN kein kommerzielles Produkt

ist und auch in sonstiger Art und Weise nicht in Konkurrenz zu bereits exis-

tierenden Softwarel�sungen steht, sondern es sich hierbei ausschlie�lich  um

Amateursoftware handelt.

Alle  �nderungen im Programm, die �ber eine reine  Konfiguration/Einstellung

von Parametern hinausgehen sind NICHT gestattet.

Die Aufbereitung und/oder R�ck�bersetzung des Programmcodes in einen Source-

code oder in eine sonstige allgemein lesbare Form, aus der die Funktion  der

Software  oder Teilen daraus hervorgeht, ist NICHT gestattet.  Interessenten

k�nnen  in begrenztem Umfang und ausschlie�lich zu Amateurzwecken Teile  des

Sourcecodes nach R�cksprache vom Autoren beziehen.

Diese Software wurde nach bestem EDV-Wissen programmiert. Die Aufgabe dieser

L�sung ist es, durch Datenaustausch mit einer AX.25-Protokollschicht, welche

nicht Teil dieser Software ist, die Kommunikation in der Betriebsart  Packet

Radio und den Aufbau eines Knoten-Netzwerkes zu erm�glichen. Eine Sch�digung

von Hard- und Software ist durch die Benutzung dieses Programmes nach Wissen

des Autors nicht zu bef�rchten. F�r wider Erwarten entstandene Sch�den,  die

auf  die Benutzung dieser Software zur�ckzuf�hren sind, wird keinerlei  Haf-

tung �bernommen!

Zur  Realisierung dieser Software wurden keine Sourcecodes  �bernommen,  die

Bestandteile von Softwarel�sungen anderer Autoren sind.

****************************************************************************

Weitere Informtionen siehe ALAS.TXT

Halle, 19. Oktober 2001

0.1. Allgemeines

----------------

HSG-NetzNode  ist  ein DOS-Programm f�r Packet Radio, welches  zusammen  mit

g�ngigen TNC-Emulatoren (vorzugsweise TFPCX ab Version 2.71) verwendet wird.

Da  ein  TNC-Emulator eine von vielen m�glichen  L�sungen  zur  Realisierung

eines TNC ist, werde ich diese Bezeichnung im Folgenden auch in  allgemeine-

rem Sinne verwenden.

Mit  Hilfe von sogenannten DRSI-Meldungen werden von HSGN bei  Multiport-Be-

trieb die einzelnen Ports unterschieden. Eine starre Zuordnung von  Connect-

kan�len zu einzelnen Ports, wie sie bei der Verwendung separater TNCs erfor-

derlich w�re, wird als Nachteil empfunden und deshalb umgangen. Die  Verwen-

dung von einem oder mehreren TNC(s) ist auch deshalb derzeit nur �ber Umwege

m�glich.

Da  kein  speziell konzipierter/modifizierter "TNC" (siehe  oben)  verwendet

wird,  ist die Zahl der verf�gbaren Connectkan�le f�r einen Netzknoten  ver-

h�ltnism��ig stark begrenzt. Mit TFPCX sind es daher gerade einmal 40  Kan�-

le. In HSGN ist kein Sysopterminal enthalten, sondern lediglich eine  Konso-

le,  von  der aus vor Ort Einstellungen vorgenommen werden k�nnen.  Das  ist

selbstverst�ndlich  auch �ber Funk m�glich, jedoch sind die ben�tigten  Kom-

mandos durch Password gesch�tzt.

HSGN ist in der Lage, f�r seine Zwecke UMBs ("Upper Memory Blocks") zu  ver-

wenden,  um m�glichst wenig DOS-Hauptspeicher zu belegen. F�r  Monitor-  und

Konsolen-Bildschirm werden maximal 409 Zeilen gepuffert. XMS oder EMS werden

von HSGN nicht ben�tigt.

Da bei gr��erem Datenaufkommen von HSGN recht viel Arbeit zu bew�ltigen ist,

kann es auf langsameren Rechnern durchaus zu zusatzlichen Verz�gerungen  bei

der  Weiterleitung  kommen, dies ist jedoch kein  gravierendes  Problem.  Es

gen�gt  ein PC einfacher Art; ein 286er mit 16 MHz sollte durch  HSGN  nicht

�berfordert sein. Ein PC mit 12 MHz oder ein XT tun's auch, aber hier  kommt

es doch schon zu merklichen Verz�gerungen.

HSGN ist ein Programm, welches nicht, wie sonst f�r die meisten  Netzknoten-

programme  �blich, im Hintergrund l�uft. Deshalb ist es nicht m�glich,  HSGN

zusammen mit einer anderen Anwendung (Mailbox, Terminal, ...) gemeinsam  auf

dem  selben  PC zu betreiben. Da 40 Kan�le wie gesagt f�r  einen  Netzknoten

nicht gerade viel sind, wird sich daran auch sehr wahrscheinlich in  Zukunft

nichts �ndern. HSGN wird im Amateurfunk wahrscheinlich nie in  "offiziellen"

Netzknoten eingesetzt werden, so da� dieser Umstand kein Nachteil ist.

HSGN wurde mit dem Anspruch programmiert, mit m�glichst wenig Rechenzeit und

Speicherplatz auszukommen. Deshalb war es naheliegend, f�r bestimmte  Aufga-

ben einen eventuell vorhandenen mathematischen Koprozessor zu verwenden.

Es gibt eine Variante, die den Koprozessor verwendet und eine, die mit  her-

k�mmlichen Routinen arbeitet. Beide Varianten sind funktional absolut  iden-

tisch.  Einige vom Programm angelegte nicht-ASCII-Dateien  beider  Varianten

sind  allerdings nicht kompatibel (darauf wird an gegebener  Stelle  jeweils

gesondert hingewiesen).

Auf  folgenden  Systemen l�uft die "NPU-Version"  (sofern  kein  Koprozessor

nachger�stet  wurde)  NICHT: alle XTs, '286, '386, '486SX  und  '486SLC.  Im

Zweifelsfall gibt HSGN eine entsprechende Meldung aus. Ein k�nftiges Instal-

lationsprogramm  wird dem Benutzer die Entscheidung f�r die zu  bevorzugende

Programmvariante abnehmen.

Falls  es  wider Erwarten zu Fehlern kommt, sind zur  Eingrenzung  f�r  mich

nat�rlich m�glichst viele Zusatzinformationen hilfreich, wie:

- was f�r ein PC wird verwendet ?

- welche Version von HSGN wird verwendet ? (siehe Datum im Monitorkanal)

- bei  welcher Aktion tritt der Fehler auf ? (m�glichst  genaue  Beschrei-

bung)

- in welcher Systemumgebung tritt der Fehler auf (DOS oder ...) ?

- welche Treiber sind geladen (siehe CONFIG.SYS, SYSTEM.INI & Co.) ?

- ist der Fehler reproduzierbar oder tritt er scheinbar spontan auf ? (bei

Laufzeit-Fehlern  "runtime errors" bitte Fehlernummer und -Adresse  mit-

teilen!)

Es war auch bereits die Rede davon, da� Kompromisse eingegangen werden  mu�-

ten. Diese zeigen sich u.a. darin, da� HSGN nicht von FlexNet, TNN oder  BPQ

(oder...)  als  ebenb�rtiger Linkpartner akzeptiert werden kann.  Auch  kann

sich HSGN leider nicht an die strengen Regeln halten, die festlegen,  welche

Aufgaben  wohin geh�ren und welche nicht (Layer 2, 3, x...). Auf  Kritik  an

diesen  Punkten  kann ich demnach beim Besten Willen nicht  reagieren,  auch

wenn ich gerne m�chte.

Packet  Radio und die Programmiererei sind dar�ber hinaus f�r  mich  Hobbys.

Meine  Freizeitgestaltung  kann bei mir leider nicht 24 Stunden  am  Tag  im

Vordergrund  stehen.  So dauert eben das Erscheinen  von  neueren  Versionen

seine Zeit. Bugfixes werden nat�rlich schnellstm�glichst erledigt.

HSGN  entstand  nicht aus einem anderen Netzknotenprogramm,  sondern  begann

seine Existenz als "Abfallprodukt" des Programmes HSG-Terminal. Es tr�gt ein

Versionsdatum (wird im Monitorkanal angezeigt). Bei den vielen kleinen �nde-

rungen, die bisher "mal eben zwischendurch" notwendig waren, w�re ich  sonst

ziemlich  mit Versionsnummern durcheinandergekommen...hihi. Man kann  dieses

Versionsdatum als so etwas wie "last edit" interpretieren...

0.2. Wo gibt es HSG-Node ?

Das Programm gibt es im Internet unter folgenden Adressen:

http://www.hsg-amateursoft.de.vu/

http://www.yankee2.de.vu/download/

http://beam.to/dl2hsg/download/

Wer keinen Internetzugang hat, findet sicher in seinem Bekanntenkreis jeman-

den,  der ihm da weiterhelfen kann. Das Programm darf ja auch  (wie  bereits

erw�hnt) im Originalzustand beliebig und kostenlos per Diskette  weitergege-

ben werden.

Da  das Archiv f�r 1k2-Packet inzwischen schon recht gro� geworden ist,  bin

ich  mit Einspielungen in das CB-Netz eher zur�ckhaltend. Es bringt  nichts,

wenn die dort ohnehin schon sehr strapazierten Verbindungen noch  zus�tzlich

durch  l�ngeren Bin�rdatentransfer belastet werden. Das selbe gilt auch  f�r

den  Forward. Ein Grund mehr, dies zu unterlassen sind auch einige (wie  ich

meine selbstgerechte) Sysops von CB-Funk-Mailboxen, die grunds�tzlich  einen

7PLUS-Teil  jeder Einspielung l�schen, damit erst recht niemand etwas  damit

anfangen kann (von den Inhalten der Einspielungen mal ganz abgesehen).

Was den Amateurfunk angeht, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen,  dieses

Programm zu auch dort verwenden. Allerdings rechne ich hier aus verschieden-

en Gr�nden mit eher geringem Interesse. Nicht zuletzt auch deswegen, da  die

Entwicklung "echter" Netzknotensoftware schon sehr viel weiter fortgeschrit-

ten  ist.  Einen Sinn h�tte eine Einspielung in das Packet  Radio  Netz  der

Funkamateure deshalb sehr wahrscheinlich nicht. Sollte dennoch das Interesse

daran  gr��er  sein, als von mir erwartet, werde ich  es  selbstverst�ndlich

dort nicht vorenthalten.

1. Konfiguration - Datei HSGNODE.INI

------------------------------------

Wer  mit Packet Radio vertraut ist und HSGN schnell in Betrieb nehmen  m�ch-

te, kann diesen Abschnitt �berspringen und mit Punkt 2.1. beginnen.

In  der Datei HSGNODE.INI sind alle festen Einstellungen des  Programms  ge-

speichert.  Einige  davon werden auch  durch  Sysop-privilegierte  Kommandos

ver�ndert. Leider kann ich es jedoch (noch) niemandem ersparen, sich vor dem

ersten Start von HSGN mit dieser Datei zu befassen. Abhilfe liegt aber schon

auf dem Rei�brett.

Sowohl  alle Meldungen im Programm, als auch alle Einstellungen in der  INI-

Datei d�rften leicht nachzuvollziehen sein. In der mitgelieferten Datei sind

viele  Kommentare  enthalten, so da� eine Orientierung nicht  schwer  fallen

d�rfte.

Die von mir eingetragenen Parameter (f�r die Initialisierung des TNC)  halte

ich f�r 1k2 brauchbar, so kann man HSGN nach Eintrag des  Netzknoten-Rufzei-

chens schon in Betrieb nehmen. Alle �brigen Einstellungen k�nnen auch sp�ter

an individuelle Bed�rfnisse angepa�t werden.

Die INI-Datei kann in jedem Editor bearbeitet werden, der keine (!)  Steuer-

oder  Formatierungszeichen, sowie keine Tabulatorzeichen (Zeichencode 9)  in

den Text einbaut (z.B. der vom Norton Commander). Sollte die INI-Datei unter

Windows bearbeitet werden, so bitte daran denken, da� dort ISO-Zeichen  (Um-

laute!) verwendet werden!

Aufgeteilt ist die INI-Datei in Abschnitte, deren Namen in eckigen  Klammern

("[]")  eingeschlossen  sind (kennt man von  Windows).  Die  Abschnittsnamen

m�ssen  ganz  links in der Datei beginnen! In jedem  Abschnitt  sind  eigene

Schl�sselw�rter g�ltig. Eintr�ge in einem Abschnitt sind nach dem Prinzip

(schl�sselwort)=(wert)

(option)=(parameter)

aufgebaut.  Bei der Angabe von (option) und (parameter) wird nicht  zwischen

Gro�-  und Kleinbuchstaben unterschieden, es sei denn, (parameter) wird  als

Ausgabetext im Programm verwendet.

Kommentare werden mit Semikolon (";") eingeleitet.

Ist  kein Zugriff auf die INI-Datei m�glich (z.B. Datei nicht da, Datei  mit

Schreibschutz), bricht HSGN mit der Meldung wie "HSG-Node ist nicht konfigu-

riert!" ab.

Man kann nat�rlich eine leere INI-Datei anlegen, damit sind mit Ausnahme der

Bildschirmfarben dann willk�rliche Standardvorgaben g�ltig.

1.1. Abschnitt [ScreenColors]

-----------------------------

Die  in diesem Abschnitt g�ltigen Schl�sselw�rter legen die einzelnen  Bild-

schirmfarben  fest.  Die Vorgaben im Programm sind f�r  farbige  Bildschirme

geeignet.  Diese Einstellungen sind f�r die Funktion des Nodes v�llig  uner-

heblich  und richten sich ausschlie�lich nach dem Geschmack des  Nodebetrei-

bers. :-)

Die  Schl�sselw�rter der Farboptionen werden einheitlich mit "V_"  f�r  Vor-

dergrund- und "H_" f�r Hintergrundfarben eingeleitet. F�r die Farben  selbst

werden Nummern angegeben. Die m�glichen Schl�sselw�rter sind im Einzelnen:

V_InpZl, H_InpZl       ; Vorschreibfenster (oben)

V_Status, H_Status     ; Statuszeile (Linkstatusanzeige, Uhr, 4. Zeile)

V_KPassiv, H_KPassiv   ; Konsole im Hintergrund (Anzeige in 5. Zeile)

V_KAktiv, H_KAktiv     ; Konsole im Vordergrund (Anzeige in 5. Zeile)

V_KMitInfo, H_KMitInfo ; Konsole im Hintergrund, Info eingetroffen

(blinken ist immer aktiv)

V_SchAus, H_SchAus     ; schaltbare Einstellungen auf "aus" (20. Zeile)

V_SchEin, H_SchEin     ;      -        "        -     "ein"

V_MenueZl, H_MenueZl   ; Men�/Info-Zeile unten              (25. Zeile)

V_KEcho                ; Schriftfarbe eigener Text in Konsole

V_KInfo                ;   "   -   "  ankommender Text in Konsole

V_KStatus              ;   "   -   "  Linkstatusmeldungen des TNC

H_Kanal                ; Hintergrundfarbe in Konsole

V_MStatus              ; Status-Frames im Monitorkanal

V_MInfo                ; Info-Frames im Monitorkanal

H_Monitor              ; Hintergrundfarbe im Monitorkanal

V_AMenue, H_AMenue     ; Auswahlmen�fenster

V_AMenueB, H_AmenueB   ; Balken in Auswahlmen�fenstern

V_Alarm, H_Alarm       ; Fenster f�r Fehlermeldungen (z.B. vom TNC)

Die  Farbnummern (parameter) sind mit der DOS-typischen Kodierung der  Bild-

schirmfarben identisch:

Vorder- und Hintergrund    nur Vordergrund

--------------------------------------------

0 schwarz              8 dunkelgrau

1 blau                 9 hellblau

2 gruen               10 hellgruen

3 cyan                11 hellcyan

4 rot                 12 hellrot

5 magenta             13 hellmagenta

6 braun               14 gelb

7 hellgrau            15 weiss

Um ein Blinken zu erzeugen, addiert man einfach 16 zur Vordergrundfarbnummer

hinzu.  In bestimmten F�llen entsteht daraus eine hellere Hervorhebung  ohne

Blinken.

1.2. Abschnitt [Global]

-----------------------

Die hier g�ltigen Eintr�ge legen Grundeinstellungen fest. Einige  (Option)en

funktionieren dabei wie Schalter. An der Konsole oder durch  Sysop-Kommandos

ge�nderte Einstellungen werden teilweise in die INI-Datei zur�ckgeschrieben,

und somit permanent gemacht.

In  der  Statusdatei HSGNODE.STA landen Informationen, die w�hrend  des  Be-

triebes ben�tigt werden und deshalb vor�bergehend zu speichern sind.

1.2.1. Rufzeicheneinstellungen

------------------------------

NodeCall            ; eigenes Call des Netzknotens

Dieser Eintrag hat eine h�here Priorit�t als das TNC-Kommando I im Abschnitt

[TNCInit].  HSGN  �bernimmt diese Einstellungen parallel zum TNC  in  eigene

Merkzellen, welche in der Statusdatei gespeichert werden.

Unproto             ; Zielcall im Monitor

Dies  ist die Zieladresse, an die die Unproto-Aussendungen  im  Monitorkanal

(entspricht Kanal 0) gerichtet sind.

Bei  Multiport-Betrieb mu� die Portnummer mit angegeben werden; ohne  Angabe

der Portnummer wird oft Port 0 angenommen. Die Unproto-Aussendungen erfolgen

dabei immer nur auf einem einzigen HF-Port.

BBSCall             ; Zuweisung der durch "M" erreichbaren Mailbox

Hier  wird die externe Mailbox eingetragen, die mit Hilfe des Kommandos  "M"

connectet werden soll. Dieser Eintrag kann den vollst�ndigen Connectweg  und

MUSS ggf. auch eine Portnummer nach dem Format, welches der TNC vorschreibt,

enthalten. Dieser Eintrag wird ebenfalls durch Eingabe eines Sysop-Kommandos

ver�ndert.

SysopCall           ; Call des Sysops

Dieses Call ist eigentlich ein Dummy, denn es dient lediglich zur Anzeige in

der  Sysop-Konsole. F�r Vorg�nge auf einem Funkkanal wird dieses Call  nicht

verwendet und es taucht auch sonst nirgendwo auf.

1.2.2. Schalter f�r w�hlbare Funktionen

---------------------------------------

ScreenSave          ; Bildschirmpuffer speichern

Alle Bildschirmpuffer werden bei aktiviertem Schalter beim Beenden von  HSGN

in  die Datei HSGNODE.SCR ausgelagert. Dieser Schalter ist nur in  der  INI-

Datei einstellbar.

LogBuch             ; Logbuchf�hrung

Dieser  nur in der INI-Datei eingestellbarer Schalter aktiviert die  automa-

tische  Logbuchf�hrung. Die Zeiten werden wie im Amateurfunk bei  Logb�chern

�blich in UTC (koordinierte Weltzeit) gespeichert.

1.2.3. Zeiteinstellungen

------------------------

UTC_Time            ; Zeitdifferenz der PC-Uhr zu UTC in Stunden

Dieser  Wert dient der Umrechnung der aktuellen PC-Uhrzeit in UTC.  F�r  MEZ

gilt der Wert -1 und f�r MESZ der Wert -2.

ZeitZone            ; Bezeichnung f�r UTC, MEZ usw.

Dieser Wert beinhaltet nur eine Zeichenkette, welche bei der Verwendung  des

Makros  %Z erscheint. Diese Zeichenkette darf maximal 4 Zeichen  lang  sein.

(siehe 2.3.)

1.2.4. zeitgesteuerte Speicherfunktionen

----------------------------------------

mh_Save             ; Speichern der MH-Liste

Angegeben  wird  ein Zeitintervall (in Minuten), in dem die  Liste  geh�rter

Stationen  automatisch in der Datei HSGNODE.MHL auf dem Datentr�ger  gespei-

chert  wird.  Die Intervallzeit "0" schaltet diese Funktion ab.  Das  Format

dieser Datei h�ngt von der verwendeten Programmvariante ab.

Stat_Save          ; Status speichern

Angegeben  wird ein Zeitintervall (in Minuten), in  dem  Statusinformationen

automatisch in der Datei HSGNODE.STA auf dem Datentr�ger gespeichert werden.

Die  Intervallzeit "0" schaltet diese Funktion ab. Das Format  dieser  Datei

h�ngt von der verwendeten Programmvariante ab.

1.2.5. Connectfilter

--------------------

C_Filter            ; Filter f�r ankommende Connects

Hier  wird  entschieden, ob und wie ein Connectfilter angewendet  wird.  F�r

(parameter) gibt es folgende g�ltige Werte:

ham            das Filter ist f�r Amateurfunk aktiv (einzig m�gliche  Option

f�r den Amateurfunk !!!)

(leereintrag)  das  Filter ist f�r CB-Funk aktiv, bearbeitet aber keine  be-

nutzerdefinierten (f_kriterien)

(f_kriterien)  das  Filter ist f�r CB-Funk aktiv und filtert  Connects  nach

benutzerdefinierten (f_kriterien)

Die Betriebsarten unterscheiden sich wie folgt:

Amateurfunk  Die Filterfunktion wird vollst�ndig dem TNC �berlassen.

CB-Funk      Ankommende Connects werden nach benutzerdefinierten  bestimmten

Kriterien  gefiltert.  Fest eingebaut ist ein  Filter  f�r  die

Pr�fixe  DA0 bis DR9, welches zwar eine Meldung generiert,  die

Verbindung  aber  nicht mehr trennt. Bei DE-Pr�fixen  wird  ein

Hinweis  ausgegeben, da� SWL-Rufzeichen nicht verwendet  werden

sollten  (dies soll Bef�rchtungen der Funkamateure in  DL  ent-

sch�rfen,  mit der RegTP in Konflikt zu kommen, falls ihr  Call

im CB-Funk auftaucht).

Dar�ber hinaus sind ggf. zu Rufzeichen im CB-Funk geltende Vor-

schriften zu beachten.

Alle (f_kriterien) werden zeichenweise linksb�ndig wie folgt festgelegt:

$    Buchstabe wird zugelassen (Ziffer gesperrt)

#    Ziffer wird zugelassen (Buchstabe gesperrt)

+    beliebiges Zeichen (Buchstabe oder Zahl) wird zugelassen

A    nur Buchstabe "A" wird zugelassen (jeder Buchstabe m�glich)

a    nur Buchstabe "A" wird gesperrt   (jeder Buchstabe m�glich)

Beispiel:    C_Filter=de#$$ ; die Pr�fixe DE0 bis DE9 werden gesperrt

In allen Betriebsarten wertet das Connectfilter au�erdem die Eintr�ge in der

Datei HSGNODE.CNO aus. Rufzeichen, die hier eingetragen sind, werden  wieder

disconnectet.

Jedes  Rufzeichen  mu� dort in einer Zeile eingetragen (ohne SSID)  und  mit

einem  Semikolon (";") abgeschlossen sein. Gro�- und Kleinschreibung  spielt

dabei keine Rolle. Diese Datei wird auch per Sysop-Kommando editiert.  Diese

Variante  ist  zu bevorzugen, da hierbei das korrekte Format  des  Eintrages

sichergestellt wird.

1.2.6. Paketl�nge

-----------------

PacLen              ; Standard-Paketl�nge

Dieser numerische Eintrag im Bereich zwischen 32 und 255 bestimmt die  maxi-

male L�nge eines gesendeten Datenpaketes. Bei gest�rten oder  beeintr�chtig-

ten Funkverbindungen ist hierf�r eher ein kleinerer Wert sinnvoll. Hier  mu�

u.U.  ein  Kompromi� gefunden werden. Ist die Paketl�nge  eines  ankommenden

Frames kleiner als dieser Eintrag, wird das Frame in Originall�nge weiterge-

leitet;  gr��ere Frames werden entsprechend gest�ckelt. Dieser Eintrag  kann

auch per Sysop-Kommando abgefragt und ver�ndert werden.

1.2.7. KISS-Schaltung

---------------------

TNC_KISS            ; KISS-Mode Schaltung �ber TNC-Emulator

TNC_Seq             ; Sequenz f�r Schaltung des TNC in den KISS-Mode

Manche  TNC-Emulatoren  (TFKISS) erlauben die Umschaltung eines TNC  in  den

KISS-Mode  ohne Zusatzwerkzeug. Der Schalter "TNC_KISS" legt fest,  ob  eine

solche Umschaltung versucht werden soll. Ist der Schalter aktiviert,  sendet

HSGN  die unter "KISS_Seq" eingegebene Sequenz.

Da  der TNC zur Umschaltung eine Reaktionszeit ben�tigt, ist es ratsam,  die

Umschaltsequenz  nicht im Abschnitt "[TNCInit]" eintragen, sondern  TNC_KISS

zu  verwenden. Erst nach Ablauf dieser Zeit ist die weitere  Initialisierung

des TNC sicher und ohne Fehler m�glich.

Die vorgegebene Sequenz ("@K \27@K") ist f�r die Verwendung mit dem Emulator

TFKISS  (OE1HHC/OE3GMW) mit einem TNC2 gedacht. Kann davon ausgegangen  wer-

den, da� sich der TNC bereits im KISS-Mode befindet (bestehende Verbindung),

wird keine Umschaltsequenz gesendet.

1.2.8. Auswahl von Puffern

--------------------------

NKanaele            ; Anzahl der verwendeten QSO-Kan�le (max. 40)

ScrLines            ; Anzahl der gepufferten Zeilen in Konsole/Monitor

; (max. je 409)

UMBNutzung          ; Schalter f�r die Verwendung von DOS-UMBs zur

; Pufferung

"NKanaele"  hat direkt keine Auswirkungen auf den Speicherbedarf  von  HSGN.

Dieser Eintrag korrespondiert mit der Vorgabe, welche beim Start des TNC die

Anzahl maximal m�glicher gleichzeitiger Connects festlegt. Die jeweils klei-

nere Zahl bestimmt die Anzahl der tats�chlich von HSGN verwendeten Kan�le.

Obere  Speicherbl�cke ("Upper Memory Blocks", UMB) zur Pufferung  von  Bild-

schirm-  und  internen Informationen kann HSGN nutzen, sofern  ein  gen�gend

gro�er  Block  frei ist. Sollte es Probleme mit dem  DOS-Treiber  EMM386.EXE

geben,  kann zun�chst versucht werden, eine �ltere Version  dieses  Treibers

einzusetzen. Im Allgemeinen beeinflussen Treiber zudem leider oft genug  die

Empfangseigenschaften  bestimmter TNC-Emulatoren negativ, wenn serielle  Mo-

dems verwendet werden.

Ist  kein  UMB verf�gbar (z.B. auf XTs und den meisten  286ern)  bleibt  der

Schalter "UMBNutzung" ohne Wirkung.

Die  Nutzung  von XMS (Treiber HIMEM.SYS) oder EMS (Treiber  EMM386.EXE  und

andere) ist durch HSGN nicht vorgesehen und auch vom Speicherplatzbedarf her

nicht erforderlich.

1.2.9. Bakeneinstellungen

-------------------------

BakenZeit           ; Bakenintervall in Minuten

BakenText           ; Text, der als Bake gesendet werden soll

BakenZiel           ; Quasi Connect-Ziel auf Kanal 0 (ggf. mit Port)

Beispiel:

Bakenzeit=15        ; Port 0

Bakentext=DL2HSG-8 /p QRV auf dem Petersberg nr. Halle

BakenZiel=CQ

Bakenzeit=20        ; Port 1

:

Diese Einstellungen bestimmen die Eigenschaften einer periodischen selbstt�-

tigen Unproto-Aussendung durch HSGN. "BakenZeit=0" schaltet die Bake ab.

F�r  verschiedene  HF-Ports m�ssen sich  die  Schl�sselbezeichnungen  dieser

Eintr�ge in der INI-Datei wiederholen. Sie werden dann aufsteigend ab Port 0

zugeordnet.

Es  ist dar�ber hinaus zu beachten, da� Baken lediglich  zur  Identifikation

des  Netzknotens dienen sollten und ggf. die gesetzlichen  Bestimmungen  die

Verwendung von Baken stark einschr�nken!

1.2.10. Verwaltung von HF-Ports

-------------------------------

QRG_Name            ; Bezeichnung f�r einzelne HF-Ports (Port 0)

QRG_Name            ; (Port 1) usw.

:

Hier werden Eintr�ge angegeben, die als Bezeichnung f�r eine QRG im Logbuch,

bzw. als Ausgaben in einigen Kommandos erscheinen.

F�r  HSGN m�ssen mindestens die der Zahl der verwendeten  HF-Ports  entspre-

chende  Anzahl "QRG_Name" Eintr�ge existieren; die Reihenfolge der  Eintr�ge

legt die Zuordnung zu den einzelnen Ports, beginnend ab Port 0 fest. Maximal

15 Eintr�ge dieser Art sind m�glich.

1.2.11. Linkpartner-Eintr�ge

----------------------------

Link=(call) (port) (option)

Linkpartner-Eintr�ge definieren Netzknoten-Nachbarn und deren Eigenschaften.

F�r  (call) eines Linkpartners kann auch ein SSID mit angegeben werden.  Auf

welchem  Funkkanal der Linkpartner erreicht werden soll, wird  durch  Angabe

der entsprechenden Portnummer beginnend ab 0 f�r (port) festgelegt. Wie  ein

Linkpartner zu behandeln ist, legt (option) fest. F�r (option) sind folgende

Angaben g�ltig:

' '  'Normale'  Option  (Leereintrag), Linkpartner wird ebenfalls  mit  HSGN

betrieben.  Zu ihm wird ein permanenter Connect aufrechterhalten,  �ber

den  im Durchschnitt alle 15 Minuten ein Testframe zur  Laufzeitmessung

gesendet  wird. Informationen �ber erreichbare Ziele  werden  ebenfalls

�ber diesen Connect gesendet und im Gegenzug empfangen.

'%'  Linkpartner ist 'systemfremd' und wird im Durchschnitt alle 15  Minuten

mit Connect-Disconnect gestestet, um die Laufzeit zu ihm zu  ermitteln.

Zwischen  diesem Linkpartner und HSGN kann kein direkter Austausch  von

Informationen  stattfinden.  Falls im  Monitorkanal  Net/ROM-Broadcast-

Aussendungen  oder  Aussendungen im FlexNet-Format  beobachtet  werden,

wertet HSGN diese Informationen aus, um im g�nstigeren Fall Connects zu

diesen Systemen umleiten zu k�nnen.

'&'  Linkpartner  wird nicht getestet. Falls Informationen �ber einen  indi-

rekteren,  aber g�nstigeren Connectweg zum Linkpartner verf�gbar  sind,

wird  �ber diesen geroutet, ansonsten direkt. Wird benutzt, wenn  Link-

partner  beobachtet, aber nicht direkt erreicht werden kann.  Ein  Ent-

fernen  des  Eintrages k�nnte k�nftig einen erneuten  Eintrag  mit  der

Option '!' erzeugen; dies wird hiermit vermieden.

'$'  Linkpartner wird nicht getestet. Ein Connect zum Linkpartner wird immer

direkt geroutet, auch wenn Informationen �ber einen indirekteren,  aber

g�nstigeren Connectweg vorliegen. Wird benutzt, wenn Linkpartner  keine

auswertbaren Informationen sendet und nicht getestet werden soll.

'#'  Linkpartner wird nicht getestet. Diese Option entspricht der Option '$'

mit  der Ausnahme, da� dem Linkpartner die Laufzeit 1  fest  zugeordnet

wird  und dieser Eintrag f�r normale Benutzer nicht sichtbar  ist  (f�r

Testanbindungen oder Anbindung eines Terminals/einer Mailbox).

'!'  ein Eintrag in der Linkliste, welcher selbstt�tig gesetzt wurde,  falls

Linkinformationen im Net/ROM- oder FlexNet-Format im Monitor beobachtet

werden,  der Absender aber noch nicht als Linkpartner eingetragen  war.

Ein  solcher  Eintrag entspricht ansonsten der Option  '%'  und  sollte

baldm�glichst  vom Sysop in einen Eintrag mit einer anderen  Linkoption

umgewandelt werden.

Linkpartnereintr�ge k�nnen durch Editieren der Datei HSGNODE.INI oder  durch

ein  Sysop-Kommando festgelegt werden. Enth�lt die Linkliste  Eintr�ge,  f�r

die Laufzeit-Tests festgelegt sind, wird die Liste von oben nach unten abge-

arbeitet und jeder betreffende Linkpartner einzeln getestet. Der Test  eines

Linkpartners  beginnt  erst, wenn der Test des  vorangegangenen  vollst�ndig

abgeschlossen  war. Nachdem alle Eintr�ge der Linkliste  abgearbeitet  sind,

werden  die  gewonnenen Informationen an alle  connecteten  HSGN-Linkpartner

gesendet.

Dieser Ablauf wiederholt sich im Durchschnitt alle 15 Minuten. Dieser Inter-

vall ist fest vorgegeben. Ich hoffe, da� durch die moderate Gestaltung  die-

ser  Vorg�nge erreicht werden kann, da� die durch die Tests zus�tzlich  auf-

tretende Kanalbelastung minimal bleibt.

1.3. Abschnitt [TNCInit]

------------------------

In  diesem Abschnitt werden zeilenweise Kommandos angegeben, mit  denen  der

TNC beim Start des Netzknotens initialisiert wird. M�gliche  Fehlermeldungen

des TNC werden ignoriert.

Die in der mitgeliferten INI-Datei eingetragenen Parameter zu den  einzelnen

TNC-Kommandos sind Vorschl�ge f�r 1k2 und nicht als universell verwendbar zu

betrachten.  Diese Einstellungen m�ssen also ggf. an die individuellen  Ver-

h�ltnisse angepa�t werden.

Die detailierte Beschreibung der einzelnen TNC-Kommandos findet sich in  der

Beschreibung zur TNC-Firmware bzw. in der Dokumentation des jeweiligen  TNC-

Emulators. Auf einige wichtige TNC-Kommandos soll hier kurz eingegangen wer-

den.

ACHTUNG! Es folgt einiges an grauer Theorie!

1.3.1. Persistance (P) und Slottime (W)

---------------------------------------

Wichtig  ist die moderate (!) Anpassung von P und W an den herrschenden  Be-

trieb,  um  "Krawall" zu vermeiden. Eine weniger moderate  Anwendung  dieser

Kommandos geht zu Lasten anderer Verbindungen und forciert Kollisionen.

Wenn der Funkkanal frei ist, wird noch die Zeit W ("Schlitz-Zeit") gewartet,

bevor eine Sendefreugabe erfolgt.

P  ("Persistance") bestimmt in gewissen Grenzen die  "Sendefreudigkeit"  des

Systems  und ist ein Vorgabewert f�r einen Zufallsgenerator, der  einen  An-

fangswert  f�r einen Count-Down-Z�hler liefert, nach dessen Ablauf  gesendet

werden darf, falls W abgelaufen ist (kompliziert, was?).

W=10 sollte ausreichen. P und W sollte man unbedingt in etwa an die Verh�lt-

nisse anpassen, die im Regelfall auf der die �berwiegende Zeit genutzten QRG

herrschen.  Ich  habe mal der Zeitschrift  FUNKAMATEUR  folgende  Faustregel

entnommen:

f�r W=10 gilt: P=255/(Anzahl der Stationen auf der QRG)

Es ist nat�rlich nur ein ungef�hrer Abgleich von P m�glich, dieser wird aber

dringend empfohlen!

1.3.2. TxDelay (T)

------------------

T bestimmt die Wartezeit vom Hochtasten des Senders bis zum Beginn des  Sen-

dens g�ltiger Daten. Ziel dieser Wartezeit ist es, die Tr�gheiten der Sende-

Empfangs-Umschaltung  des  eigenen TRX und des Empf�ngers  der  Gegenstation

auszugleichen. Leider wird allerdings dieser Wert oft zu lang eingestellt.

Werte  zwischen 10 und 25 sind auch im CB-Funk durchaus  realistisch.  Werte

gr��er als 30 sind unn�tig und f�hren nur zu gr��erer Kanalbelastung.

Die Verwendung des Squelches des TRX als DCD ist die f�r Packet Radio  denk-

bar  ungeeignetste  Variante, da in den meisten F�llen wesentlich  zu  tr�ge

(Ausnahmen best�tigen nat�rlich auch hier die Regel) und die filigrane  Ein-

stellerei ist eine knifflige Angelegenheit! Alle hier gemachten Fehler zwin-

gen die Gegenstation(en) ein h�heres T einzustellen.

Angestrebt werden sollte aber immer der kleinstm�gliche Wert f�r T, bei  dem

noch normaler Betrieb m�glich ist.

Durch  die L�nge jedes Durchgangs wird der Datendurchsatz  insgesamt  beein-

flu�t. Vorteile durch l�ngeres T, die sich manche OPs gelegentlich verschaf-

fen gehen automatisch zu Lasten anderer Verbindungen.

M�gliche  Werte liegen im CB-Funk meist bei 25, selten jedoch unter 20.  Der

Einsatz  einer elektronischen DCD (siehe im Folgenden) erm�glicht eine  wei-

tere Verk�rzung von T und eine bessere Signalerkennung.

F�r einen Netzknoten kann aber 30 (1k2) durchaus legitim sein.

1.3.3. digitale Tr�gererkennung (DCD) und Signalqualit�t

--------------------------------------------------------

Die DCD erm�glicht dem TNC im Simplex-Betrieb Signale vom  Empf�ngerrauschen

(="Kanal frei") zu unterscheiden. Es darf immer nur ein TNC zur selben  Zeit

senden, ansonsten kommt es zu einer Kollision, bei der entweder der St�rkere

"siegt" oder ein unlesbarer "Brei" entsteht und Sendungen wiederholt  werden

m�ssen. Praktisch sind im Simplex-Betrieb Kollissionen nie ganz ausgeschlos-

sen,  jedoch treten sie erheblich h�ufiger auf, wenn auch nur eine  DCD  auf

dem Funkkanal fehlerhaft arbeitet. Dieser OP kann u.U. den gesamten  Verkehr

erheblich behindern oder sogar zum Erliegen bringen.

M�gliche L�sungen f�r eine DCD sind in Treibern integrierte Funktionen  oder

der  Einsatz  eines Nachr�stsatzes auf der Basis einer Schaltung  mit  einem

XR2211.

Wird ein Modem verwendet, ben�tigt man diesen Nachr�stsatz nicht  unbedingt,

da  bei den meisten TNC-Emulatoren auf eine  entsprechende  Programmfunktion

zur�ckgegriffen  werden  kann. Einen XR2211 nachzur�sten (wenn  genug  Platz

vorhanden),  ist  allerdings die bessere L�sung. Richtig  eingestellt  wirkt

sich  diese Sache allgemein recht positiv aus und funktioniert  nach  meiner

Erfahrung auch besser als die Softwarel�sung.

Wird  ein TNC verwendet, ist nur dieser DCD-Nachr�stsatz  wirklich  sinvoll,

denn  eine Softwarel�sung f�r die DCD ist in der TNC-Firmware nicht  enthal-

ten.  Dies  gilt auch dann, wenn der TNC (wie mit HSGN notwendig)  im  KISS-

Modus betrieben wird.

Leider  ist das Funktionieren der DCD nicht nur von Einstellungen  abh�ngig,

sondern  auch von der Qualit�t der Empf�nger-NF und ihrer spektralen  Zusam-

mensetzung  und da sind CB-ger�te zwangsl�ufig im Nachteil.  Nachteilig  ist

auch,  da� im CB-Funk die "UKW-Norm" auf Kurzwelle verwendet wird. Alle  Be-

dingungen  zusammen ziehen im CB-Funk ung�nstigere  Signal/St�r-Verh�ltnisse

nach sich. Der geringere H�henanteil des Signalspektrums am Empf�ngerausgang

erschwert der DCD die Arbeit oder macht sie sogar unm�glich.

Der  XR2211 sperrt dann die Sendefreigabe des TNC l�nger als  es  eigentlich

notwendig w�re. Dies f�hrt zu recht passivem Sendeverhalten des eigenen TNCs

und  u.U. auch dazu, da� durchaus auch gesendet wird, wenn  dies  eigentlich

gar nicht erlaubt ist. Als Folge dieses Effektes werden dann vom betroffenen

OP noch 'Ma�nahmen' ergriffen, um die 'Sendefreudigkeit' des TNC zu erh�hen,

was die Situation auf dem Funkkanal noch verschlimmert.

Auch die DCD-Funktionen in Treibern k�nnen die Signale nicht mehr  eindeutig

erkennen und spielen mitunter v�llig verr�ckt.

Ein  weiterer Punkt, der sowohl die DCD als auch die Lesbarkeit  der  Pakete

ber�hrt,  ist die Signalqualit�t im Allgemeinen. Die  Packet-Signale  sollen

unverzerrt  den gesamten �bertragungsweg vom Sender zum Empf�nger  durchlau-

fen. Verzerrte Signale sind entweder schlecht oder gar nicht dekodierbar und

werden zudem noch durch die DCD nicht eindeutig genug unterschieden  (Folgen

siehe oben).

Signalverzerrungen nimmt Packet Radio seeeehr �bel. Diese k�nnen  unabh�ngig

voneinander sowohl im Sender als auch im Empf�nger entstehen.

Beim  Sender ist dies meist ein zu hoch eingestellter Hub ("zu laut"),  wenn

er dann auch eher beim Empf�nger zu Verzerrungen f�hrt. Ein zu geringer  Hub

liefert zwar ein sauberes Signal, jedoch kann dies zu leise sein, um von der

Gegenstation  gelesen zu werden. Man sollte also den m�glichen  Rahmen  (CB-

Funk: ca. 1,9 kHz, Ger�tezulassung ma�gebend, sonst RegTP(t) es; Amateurfunk

1k2:  im Allgemeinen ca. 3 kHz) aussch�pfen, aber es damit auf  keinen  Fall

�bertreiben!

Auf der Empf�ngerseite ist f�r den CB-Funk von Nachteil, da� das Signal  von

einem  werksm��igen  Anschlu� der TRX entnommen werden  mu�,  was  praktisch

hei�t:  vom Lautsprecherausgang. Da die NF-Verst�rker oft recht hohe  Klirr-

faktoren  aufweisen,  f�hrt eine zu  weit  aufgedrehte  Wiedergabelautst�rke

schnell  zu  Verzerrungen. Stationen mit voll  aufgedrehtem  Regler  (leider

keine  Seltenheit) sind "taub". Funkger�te, die mit voller  Lautst�rke  noch

ein  ausreichend  sauberes Signal liefern sind sehr selten! In  den  meisten

F�llen  ist akzeptabler Empfang m�glich, wenn der Lautst�rkeregler etwa  ein

Drittel  aufgedreht  wird. Mit Hilfe der DCD und etwas Erfahrung  l��t  sich

dieser Punkt individuell durch Experiment ermitteln.

Funkamateure haben diese Probleme nicht; sie k�nnen das Empf�ngersignal  aus

Punkten im TRX entnehmen, an denen es in ausreichender Signalst�rke und ohne

unn�tige Verzerrungen vorliegt und verf�gen in Allgemeinen �ber  ausreichend

know how und vielleicht auch �ber speziellere Me�technik.

F�r  Packet  Radio sollte der NF-Frequenzgang des  gesamten  Signalweges  in

gewissen Grenzen linear verlaufen. Durch die f�r Sprechfunk ausgelegten  NF-

Filter  liegen die meisten CB-Ger�te oftmals hart an der Grenze dessen,  was

theoretisch  noch m�glich ist; von Linearit�t keine Spur! So gibt es  leider

auch ein ganze Reihe Ger�tetypen, die eigentlich �berhaupt nicht f�r  Packet

Radio  geeignet  sind und trotzdem funktionieren (oh  Wunder!).  Im  CB-Funk

verbietet sich eine Modifikation der Ger�te aus zulassungsrechtlichen  Gr�n-

den. Bleibt eigentlich nur die Auswahl von Ger�ten, die 'wie ein Blecheimer'

klingen, die funktionieren mit Packet Radio noch am Besten.

So  w�re eigentlich eine gewissenhafte Parametrierung gerade im CB-Funk  be-

sonders  wichtig,  da die einzigste M�glichkeit einer Optimierung.  Es  wird

wahrscheinlich keine Hardware geben, die optimal funktioniert, jedoch sollte

man sich aus den genannten Gr�nden die Zeit nehmen, wenigstens den DCD-Level

(soweit einstellbar) individuell (in JEDEM TNC bzw. auf JEDEM PC) im Experi-

ment zu ermitteln, so wie es in den einschl�gigen Dokumentationen  beschrie-

ben wird.

Nach diesem Exkurs in das weite Feld der grauen Theorie nun wieder mehr  zum

eigentlichen Programm..:-)))

1.4. Abschnitt [TNCInitOFF]

---------------------------

Diese hier eingetragenen TNC-Kommandos werden dann an den TNC gesendet, wenn

HSGN  verlassen  wird. Einige hier m�glicherweise  angegebene  TNC-Kommandos

werden ignoriert, soweit diese von HSGN fest eingestellt worden sind.

Eigentlich  machen diese Einstellungen wenig Sinn, denn s�mtliche  Nodefunk-

tionen sind in HSGN enthalten und eine Neukonfiguration des TNC ist  eigent-

lich nicht erforderlich, wenn das Programm beendet wird. Es w�re also durch-

aus legitim, hier �berhaupt nichts einzutragen.

Wurde HSGN beendet, bleibt nur noch ein "TNC" zur�ck, der gar nichts anderes

mehr  bewirkt, als so viel von den ankommenden Daten zu sammeln, wie  dessen

Puffer  aufnehmen k�nnen. Abgesehen von kurzzeitigen Tests oder  Parametrie-

rungen, die in der INI-Datei vorgenommen werden (m�ssen), tritt dieser  Fall

sehr  wahrscheinlich  im normalen Betrieb kaum ein und wenn,  dann  nur  f�r

relativ kurze Zeit.

Allerdings  ist HSGN beim Neustart in der Lage, den  unterbrochenen  Betrieb

wieder  aufzunehmen, ohne da� Verbindungen getrennt werden, die bereits  be-

standen haben. Von einem kurzen Verlassen von HSGN bemerkt der Benutzer also

im Idealfall �berhaupt nichts.

2. Eigenschaften von HSG-NetzNode

---------------------------------

2.1. Schnellstart

-----------------

Zur  schnellen Erstinbetriebnahme von HSG-NetzNode bitte  zun�chst  folgende

Schritte durchf�hren:

1) HSGNODE.INI editieren:

>alle:

MyCall=DL2HSG-8     ; eigenes Call eintragen

LogBuch=ein         ; nur im Amateurfunk n�tig, da aber unbedingt!

wenn >Amateurfunk:

C_Filter=ham   ; wichtig (!), sonst werden alle "geoutet"

wenn >CB-Funk:

C_Filter=      ; offen lassen, falls keine speziellen W�nsche,

; bitte hier k e i n e n Spieltrieb entfalten!

>alle:

QRG_Name=qrg        ; qrg  = Bezeichnung einer QRG (bel.Zeichenkette)

>Beispiele

a) QRG_Name=70cm    ; Amateurfunk

b) QRG_Name=CB.25   ; CB-Funk

2) >TNC-Emulator starten

z.B.: TFPCX -PCOM2       (f�r Modem an COM2:)

3) >HSG-NetzNode starten

Aufruf der Datei HSGNODE.EXE

Sollte das Programm melden, da� der im System verf�gbare Speicherplatz nicht

ausreicht, mu� die Anzahl der zu puffernden Bildschirmzeilen reduziert  wer-

den. Da� dies geschieht, ist aber eher unwahrscheinlich.

Bei Kommunikationsproblemen kann die �bertragung mit Hilfe der  Kommandozei-

lenparameter "/V24TEST" oder "/TERM" �berpr�ft werden.

War der Start erfolgreich, ist der Netzknoten nun betriebsbereit.

2.1.1. Allgemeines zum Start

----------------------------

Der  Name  des Verzeichnisses, in das HSGN kopiert wird, kann  frei  gew�hlt

werden,  die  Namen verwendeter Unterverzeichnisse legt das  Programm  fest.

Ben�tigte Unterverzeichnisse werden selbstt�tig angelegt.

Der Start des Netzknotens kann vorteilhaft mit Hilfe der DOS-Stapelverarbei-

tung  erfolgen,  da meist eine  Vielzahl  Kommandozeilenparametern  ben�tigt

werden. Eine solche Datei, die z.B. mit H.BAT benannt sein k�nnte, kann  f�r

TFPCX folgenden Inhalt haben (Kommentare nur zur Beschreibung):

@ECHO OFF

REM

REM Port 0: 1k2-Modem an COM2:, Port 1: KISS 19k2 an COM3: mit IRQ 5

REM -DM : Multiportbetrieb, deswegen DRSI-Meldungen einschalten

REM -NL : keine Selbstconnects (loopbacks) zulassen

REM -SA : Framesammler im Sendezweig auch aktivieren

REM

TFPCX286 -PCOM2 -PKISS3::5 -C -DM -NL -SA -BU1000 -B1200:19200

REM

REM �bertragung zu TFPCX testen

REM

HSGNODE /TERM

Wenn  TFPCX nicht entladen wird, hat es die selben Eigenschaften  wie  sonst

ein  separater  TNC, allerdings sind alle Nodefunktionen  abgekoppelt,  wenn

HSGN  nicht mehr aktiv ist. HSGN kann im laufenden Betrieb und auch bei  be-

stehenden  User-Connects verlassen und neu gestartet werden,  jedoch  sollte

man davon absehen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.

Um  den  Betrieb wieder sauber zu beenden, w�re TFPCX aus  dem  Speicher  zu

entladen.

TFPCX286 -U     oder      TFPCX -U

Falls  Probleme bei der Kommunikation zwischen HSGN und TNC auftreten  (h�u-

fige Resynchronisation), k�nnen durch den Aufruf von HSGN mit dem  Parameter

"/V24TEST" oder "/TERM" Testmodi aktiviert werden, mit deren Hilfe man viel-

leicht die Ursache findet. Es ist eher unwahrscheinlich, da� solch ein  Feh-

ler auftritt, da HSGN in jedem Fall einen Treiber werwenden mu�, um arbeiten

zu k�nnen.

Unter Verwendung von Windows ist wichtig zu wissen, da� HSGN nur dann  funk-

tioniert, wenn der ben�tigte Treiber zur Emulation des TNC ausgef�hrt werden

kann. Da dies sowieso immer Kompromisse bedeutet, auch wenn sich der PC beim

Start des Treibers zuf�llig ein mal NICHT aufh�ngen sollte, sollte man  m�g-

lichst  darauf  verzichten, HSGN unter Windows zu betreiben.  Mit  seriellen

Modems  geht das sowieso nicht (ordentlich). Generell w�rde ich  eher  davon

abraten, HSGN unter Windows einzusetzen.

2.2. Wie Rufzeichen verwendet werden

------------------------------------

F�r die Funktion von HSGN ist es erforderlich, da� vor�bergehend  Rufzeichen

verwendet  werden,  die sich vom Rufzeichen des  Netzknotens  unterscheiden.

Dabei ist leider oft nicht zweifelsfrei erkennbar, da� eine Verbindung  �ber

einen Netzknoten hergestellt wurde.

2.2.1. Benutzer-Rufzeichen

--------------------------

Damit ein Benutzer sein Ziel mit der richtigen Identit�t erreicht, mu�  HSGN

beim Weiterconnect dessen Rufzeichen verwenden. Dies geschieht in  folgenden

F�llen:

- Benutzer connectet sein Ziel direkt von HSGN aus

- der Zielnetzknoten ist kein HSG-NetzNode

- der Connectweg zum Zielnetzknoten wird �ber einen Linkpartner geleitet,

der kein HSG-Netznode ist

Dabei wird f�r die Dauer der bestehenden Verbindung plus einer  Sicherheits-

zeitspanne  auf  dem verwendeten Downlink-Connectkanal  das  Rufzeichen  des

Benutzers zusammen mit einem SSID als eigenes Rufzeichen in HSGN gesetzt.

Damit AX.25-Protokollfehler durch doppelte Rufzeichen vermeiden werden, wird

als  erster Schritt die MH-Liste durchsucht, um zu ermitteln,  welche  SSIDs

eine  ausreichend  lange Zeit nicht benutzt wurden und somit  zur  Verf�gung

stehen. Sollte kein SSID verf�gbar sein, bekommt der Benutzer eine  entspre-

chende  Fehlermeldung  und der Aufbau eines  Downlink-Connects  kommt  nicht

zustande.

Zwar  sind damit immer noch nicht alle  Fehlerm�glichkeiten  ausgeschlossen,

jedoch ist die Fehlerwahrscheinlichkeit schon erheblich geringer als bei der

reinen Umkehr des SSID ohne die beschriebenen �berpr�fungen.

2.2.2. Rufzeichen bei Interlink-Connects

----------------------------------------

Als Interlink-Connects bezeichne ich alle Verbindungen, die zwischen einzel-

nen Netzknoten bestehen. Idealerweise werden f�r Interlinks und  Benutzerzu-

g�nge verschiedene Frequenzen benutzt. Im CB-Funk ist dabei allerdings  kaum

durch  die  eigenen Aussendungen ungest�rter Empfang m�glich, da  f�r  diese

Zwecke nicht wie im Amateurfunk verschiedene B�nder zur Verf�gung stehen und

erforderliche Duplexer nicht vorhanden sind oder nicht beherrscht werden.

Da  bei Verbindungen �ber mehrere HSG-Netzknoten der Wertevorrat  von  SSIDs

sehr  schnell ersch�pft w�re, sind Benutzer-Rufzeichen wenig f�r  Interlink-

Connects  geeignet. Au�erdem g�be es dann keine M�glichkeit,  Interlink-Con-

nects  von Benutzer-Connects (und damit Interlinks von Benutzerzug�ngen)  zu

unterscheiden, um die eingangs erw�hnte Trennung erforderlichenfalls sicher-

zustellen.

Um beide Nachteile zu vermeiden, werden durch HSGN Rufzeichen verwendet, die

eher  symbolisch, aber nur f�r interne Zwecke von Bedeutung sind. HSGN  legt

somit  diese  Rufzeichen nach eigenem Ermessen fest. Die Formate  der  HSGN-

Interlink-Rufzeichen lauten wie folgt:

123456 - (Position)

-------------------

#xxxxA - entspricht Format 1

#Zxxxx - entspricht Format 2

Es ist nicht zuf�llig, da� das erste Zeichen im Rufzeichen eine Raute  ('#')

ist. Damit verbunden sind folgende Absichten:

- diese Rufzeichen erscheinen nicht in den MH-Listen des FlexNet-Digipea-

ters, des HSG-Terminals und des HSG-NetzNodes; dies ist nicht erforder-

lich,  da sie HSGN-interne Funktionen haben und  f�r  Benutzer-Connects

nicht  vorgesehen sind (bei anderen Programmen ist mir  nicht  bekannt,

wie sie reagieren)

- diese  Rufzeichen kommen niemals als Benutzer-Rufzeichen in  Frage  und

sind deshalb immer eindeutig von diesen zu unterscheiden,  Kollissionen

mit bereits vergebenen Benutzer-Rufzeichen sind deshalb ebenfalls  aus-

geschlossen  (gegen  den Spieltrieb Einzelner  ist  allerdings  niemand

sicher..hi)

Die mit 'xxxx' bezeichneten Positionen ersetzt HSGN durch einen  hexadezima-

len Wert, der einige interne Informationen enth�lt. Die Information �ber das

Rufzeichen des Benutzers geht allerdings dadurch verloren.

In  Format  1 entspricht die Position 6  einem  zus�tzlichen  Identifikator,

dessen  Funktion  mit einem SSID im AX.25-Protokoll  vergleichbar  ist,  der

jedoch  einen  gr��eren Wertevorrat hat. Parallel dazu treten  auch  'echte'

SSID bei Interlink-Connects auf.

Das  Format 2 wird verwendet, falls der connectete HSGN-Linkpartner der  vom

Benutzer gew�nschte Zielnetzknoten ist, ansonsten immer Format 1.

Beide Formate werden nur dann verwendet, wenn Verbindungen �ber  Linkpartner

geleitet werden, die ebenfalls HSG-NetzNodes sind. Ist dies nicht der  Fall,

kann HSGN kein eigenes Interlink-Rufzeichen verwenden, da es dann keine M�g-

lichkeit gibt, dem Zielnetzknoten das Benutzer-Rufzeichen mitzuteilen.  Ver-

bunden ist damit leider auch, da� ein Weiterconnect nur auf der QRG  m�glich

ist, die im Linkpartner als Benutzerzugang definiert wurde.

2.3. Textmakros

---------------

Im  Begr��ungs-,  Stationsinfo- und optionalen  Verabschiedungs-Text  k�nnen

variable  Textbausteine, sogenannte Makros verwendet werden. Verf�gbar  sind

folgende Makros:

%C   : Call der Gegenstation

%D   : aktuelles Datum im Format TT:MM:JJJJ

%H   : ein Header der Form [HSGN-(versionsnummer)-0]

%K   : Nummer des QSO-Kanals

%P   : Bezeichnung eines HF-Ports, falls konfiguriert

%Q   : Einleiten eines Disconnects

%T   : aktuelle Uhrzeit im Format HH:MM:SS

%V   : Versionsdatum der Software im Format (c)TT:MM:JJJJ

%Y   : Call des Netzknotens

%Z   : Zeitzonenbezeichnung (max. 4 Zeichen)

%_   : Zeilenumbruch

%%   : Prozentzeichen

%>   : gibt einmalig ein Prompt aus

Nicht in HSGN eingebaute Makros werden ignoriert und als reine Zeichenketten

ausgegeben.

Beispiel: eine m�gliche Datei HSGNODE.CTX k�nnte so aussehen:

- temporaerer Gateway von Ralph in Halle JO51XK

Willkommen bei %Y auf Kanal %K, %D, %T %Z

Alle Eingaben sind Kommandos! Hilfe mit H

Diese Datei f�hrt zu folgender Ausgabe:

HSG-Node - temporaerer Gateway von Ralph in Halle JO51XK

Willkommen bei DL2HSG-8 auf Kanal 10, 28.01.2000, 23:34:16 MEZ

Alle Eingaben sind Kommandos! Hilfe mit H

=>

2.4. abrufbare Texte

--------------------

In folgende Dateien k�nnen Makros eingetragen werden:

HSGNODE.CTX                : Begr��ungstext bei Connect

HSGNODE.INF                : Stationsinfo

HSGNODE.QRT                : Verabschiedung vor Disconnect (optional)

Aus  Texten der folgenden Dateien werden keine  Makrokennungen  ausgewertet;

diese werden 1:1 als Text gesendet:

HSGNODE.HLP                : Hilfedatei (Liste der User-Kommandos)

HSGNODE.ACT                : 'aktuelles'-Text

Bei  der  Erstellung der Texte in diesen Dateien sollte  folgendes  beachtet

werden:

- nicht jede Hard-/Software verwendet die selben Zeichencodes f�r Umlaute

oder Pseudografikzeichen, also diese m�glichst NICHT verwenden

- die Texte m�glichst kurz fassen (�bertragungszeit, �bersicht)

- nie  vergessen,  da� Leerzeichen auch Text sind und  �bertragen  werden

m�ssen

2.5. weitere Dateien

--------------------

2.5.1. Datei HSGNODE.CNO

------------------------

Diese Datei enth�lt die Rufzeichen, f�r die kein Connect m�glich sein  soll.

Eintr�ge erfolgen entweder manuell oder bevorzugt durch ein Sysop-Kommando.

Beim manuellen Editieren der Datei bekommt jedes Rufzeichen (ohne SSID) eine

eigene  Zeile und mu� mit Semikolon (";") abgeschlossen werden  (siehe  auch

Punkt 1.2.5.).

2.5.2. Datei HSGNODE.HLP

------------------------

Mit  Hilfe des Kommandos "h" oder auch "?" kann der Benutzer eine Liste  der

verf�gbaren User-Kommandos abrufen, welche in dieser Datei abgelegt ist.

2.5.3. Datei HSGNODE.LOG

------------------------

Diese  Datei enth�lt das Logbuch im ASCII-Format. Es wird angelegt bzw.  er-

weitert, wenn im Abschnitt [Global] in der Datei HSGNODE.INI die Einstellung

"LogBuch=ein" eingetragen ist.

2.5.4. Datei HSGNODE.MHL

------------------------

Hier  wird die MH-Liste (Liste geh�rter Stationen) gespeichert. Diese  Datei

wird  aktualisiert,  wenn HSGN beendet oder die MH-Liste nach  Ablauf  eines

vorgegebenen Intervalls von HSGN gesichert wird. Das Format dieser Datei ist

'non-ASCII' und damit bei beiden Programmvarianten unterschiedlich.

2.5.5. Datei HSGNODE.SCR

------------------------

Hier  werden die Bildschirme gesichert, falls im Abschnitt [Global]  in  der

Datei  HSGNODE.INI  die Einstellung "ScreenSave=ein" eingetragen  ist.  Dies

dient der Wiederherstellung der alten Inhalte beim Neustart.

2.5.6. Datei HSGNODE.STA

------------------------

Diese  Datei beinhaltet bestimmte Statusinformationen, die gesichert  werden

m�ssen,  falls HSGN beendet werden soll, ohne da� Bez�ge zu bestehenden  Be-

nutzer-Verbindungen  verloren gehen. Sie wird geschrieben, falls  HSGN  ver-

lassen wird oder das Intervall zum automatischen Speichern abgelaufen ist.

2.5.7. Dateien HSGNODE.PWD

--------------------------

Diese Datei beinhaltet einen Password-String, mit dessen Hilfe eine Zugangs-

sicherung realisiert wird. Durch �berwinden dieser Zugangssicherung  erlangt

man Sysop-Status und damit Zugang zu weiteren Kommandos.

3. Bedienung des Programmes

---------------------------

3.1. Tastenkombinationen

------------------------

Die Bedienung des Programmes erfolgt, soweit notwendig, vollst�ndig �ber die

Tastatur. Folgende Eingaben sind g�ltig:

<F1>           : in den Konsolenbildschirm schalten

<Alt>+<M>      : in den Monitorkanal schalten

<Alt>+<X>      : Programm beenden

<Alt>+<Y>      : MyCall zeitweilig �ndern (global)

<ESC>          : erm�glicht die Ausf�hrung eines TNC-Kommandos

<Eingabe>      : sendet eine Textzeile

<Ctrl>+<D>     : schreibt das Datum in den Vorschreibpuffer

<Ctrl>+<T>     : schreibt die Uhrzeit in den Vorschreibpuffer

Folgende Tastatureingaben steuern den Bildschirm:

<CursorHoch>   : Cursor im Vorschreibfenster nach oben

<CursorRunter> : Cursor im Vorschreibfenster nach unten, eventuelle

Eingabezeile �bernehmen, aber nicht absenden

<CursorLinks>  : Cursor im Vorschreibfenster nach links

<CursorRechts> : Cursor im Vorschreibfenster nach rechts

<BildHoch>     : bl�ttert eine Seite im Kanalfenster nach oben

<BildRunter>   : bl�ttert eine Seite im Kanalfenster nach unten

<Position_1>   : rollt Kanalfenster eine Zeile nach oben

<Ende>         : rollt Kanalfenster eine Zeile nach unten

<Eingabe>      : sendet eine geschriebene Zeile aus (auf QSO-Kanal

ignoriert, falls disconnected)

Die  Taste <Eingabe> setzt gleichzeitig den Anzeigebereich auf das Ende  der

internen Kanalpuffer zur�ck.

3.2. Beschreibung der Funktionen

--------------------------------

Da  HSGN  �ber keinen Terminal verf�gt, sondern lediglich �ber  eine  Sysop-

Konsole, gibt es nur einige wenige Bedienfunktionen. 90% aller Einstellungen

im Node werden an der Konsole in Form von Sysop-Kommandos vorgenommen.

3.2.1. Programm beenden (<Alt>+<X>)

-----------------------------------

�ber diese Tastenkombination kann das Programm verlassen werden.

3.2.2. TNC-Kommando ausf�hren (<ESC>)

-------------------------------------

Hier  kann  ein Kommando eingegeben werden, das direkt an den  TNC  gesendet

wird.  Eventuelle  R�ckmeldungen erscheinen etwa 2 Sekunden  lang  in  einem

Ausgabefenster. Eine Liste der m�glichen TNC-Kommandos ist der Dokumentation

des jeweiligen Emulators bzw. der Firmwarebeschreibung des TNC zu entnehmen.

3.3. Kommandos

--------------

Jeder  Netzknoten betrachtet alle Eingaben zun�chst als  Kommandos,  solange

noch kein Weiterconnect aufgebaut wurde.

Es  wird  dabei zwischen User-Kommandos und  Sysop-Kommandos  unterschieden.

Sysop-Kommandos  sind nur an der lokalen Sysop-Konsole oder nach  erfolgrei-

cher Sysop-Privilegierung verf�gbar.

Dar�ber  hinaus akzeptiert HSGN noch Steuersequenzen, die f�r die  Realisie-

rung der Vernetzung mehrerer HSG-NetzNodes erforderlich sind. Diese  Steuer-

sequenzen werden nur von HSGN-Linkpartnern angenommen.

3.3.1. User-Kommandos

---------------------

Von HSGN als Benutzer-Kommandos akzeptierte Eingaben sind:

A              zeigt den Inhalt der Datei HSGNODE.ACT an

BBS            connectet  die  interne Mailbox; befindet  sich  erst  im

Aufbau

Bye            siehe QUIT

Con call       connectet (call), Link Setup abbrechen: nur <Enter>;  bei

fehlerhafter Angabe von (call) wird ein neues (call) erst

akzeptiert, nachdem der alte Link-Setup abgebrochen  wur-

de; f�r den Fall, da� (call) zu keinem Port konkret zuge-

ordnet  werden kann, wird der Verbindungsaufbau  auf  dem

Port des Benutzers versucht

CStat          zeigt eine Connectstatus-Liste an,

Dest           zeigt erreichbare Ziele mit Laufzeiten an

Help           zeigt den Inhalt der Datei HSGNODE.HLP an

Info           zeigt den Inhalt der Datei HSGNODE.INF an

Links          zeigt Linkpartner mit Laufzeiten an

Mail           connectet die Mailbox

M ?            zeigt das Call der mit M erreichbaren Mailbox an

MHeard         Liste der geh�rten Stationen, 30 Eintr�ge, alle Ports

MH  *          MH-Liste, geordnet nach Zeit

MH (*) pp      MH-Liste, 30 Eintraege, Port (pp), (pp) = 0..15

MH (*) nn      MH-Liste, letzte (nn) Minuten, (nn) = 16..

MH (*) call    MH-Liste, gefiltert nach (call) oder einem Teil davon

MH ALL         MH-Liste, gesamte Liste

PAR            zeigt TNC-Parameter an

POrt           zeigt eine Liste der Ports und deren Statistik an

PWD            fordert Sysop-Privilegierung an; Details siehe im Folgen-

den

Quit           beendet das QSO, Disconnect

QRT            siehe QUIT

Routes         zeigt eine Liste bekannter Routen zu m�glichen Zielen an

SYS            siehe PWD

Talk call text sendet (text) an (call), falls m�glich

T SYSOP text   sendet (text) an die lokale Sysop-Konsole

User           zeigt derzeitige User an

Usage          siehe USER

VER            zeigt Version dieser Software an

?              siehe HELP

Das  Kommando  PWD (oder SYS) erzeugt eine Password-Anforderung, mit  der  5

Zahlenwerte ausgegeben werden. Diese Zahlenwerte entsprechen Positionen  aus

dem  Password-String, welcher in der Datei HSGNODE.PWD gespeichert ist.  Als

richtige  Antwort  wird eine Zeichenkette angesehen, die aus eben  diesen  5

Zeichen besteht. Um die Sysop-Privilegierung verschleiern zu k�nnen,  akzep-

tiert HSGN auch eine ansonsten aus zuf�lligen Zeichen bestehende Zeichenket-

te, in der der Antwort-String enthalten ist.

Ein  bereits  bestehender Sysop-Status kann  wieder  zur�ckgenommen  werden,

indem  auf ein erneutes PWD (oder SYS)-Kommando eine bewu�t falsche  Antwort

gesendet  wird. Ein Disconnect vom Netzknoten setzt diesen Status  in  jedem

Fall zur�ck. Lokal an der Konsole ist der Sysop-Status permanent eingestellt

und kann nicht abgeschaltet werden.

3.3.2. Sysop-Kommandos

----------------------

Folgende Kommandos f�r Sysops sind in HSGN im Sysop-Status oder lokal an der

Konsole zus�tzlich zu den User-Kommandos verf�gbar:

CNot            listet gesperrte Rufzeichen auf

CN call         setzt eine Sperre f�r (call)

CN call -       hebt die Sperre f�r (call) auf

DATA kanal text sendet  (text) an (kanal) ohne Hinweis auf die  Herkunft;

dies ist f�r Testzwecke vorgesehen

Kill kanal      sendet ein Disconnect-Kommando an den TNC auf (kanal)

L call port opt setzt  einen Linkpartner-Eintrag (call) auf  Port  (port)

mit  der  Option (opt); (call) kann ein  SSID  enthalten,

(port)  wird als Nummer angegeben, (opt) wird in  1.2.11.

beschrieben; mehrere Eintrage des selben (call), auch auf

verschiedenen Ports, sind NICHT m�glich

L call -        l�scht einen Linkpartner-Eintrag mit (call)

LOG             listet die Logbucheintr�ge auf (d�rfte seeehr umfangreich

werden!)

LOG begriff     listet nur die Eintr�ge auf, in denen (begriff) vorkommt

M call          weist  dem M-Kommando (call) als Mailbox zu; (call)  kann

Portnummern  und eine Verkettung ('via'-Connect)  enthal-

ten; die Syntax richtet sich nach den Vorgaben des TNC

OFF             f�hrt  HSGN  geordnet ab, d.h. alle  Verbindungen  werden

zuvor disconnectet

Oshell dos_cmd  f�hrt  einen  MS-DOS-Befehl (dos_cmd)  aus;  w�hrend  der

Ausf�hrung darf nur die DOS-Bildschirmausgabe benutzt und

keine  Tastatureingabe angefordert werden;  'gef�hrliche'

Programme werden nicht ausgef�hrt (FORMAT, FDISK,...)

PAClen          zeigt die maximale Paketl�nge an

PAC wert        setzt  die  maximale Paketl�nge auf (wert),  dieser  kann

zwischen 32 und 255 liegen

PUT             bereitet  HSGN f�r den Empfang einer Datei  mit  AutoBin-

Protokoll  vor;  wird f�r das  automatische  Updaten  der

Software benutzt

RESET           f�hrt einen Warmstart des PC aus

SETQSO kanal    verbindet  (kanal) mit dem Monitorkanal und bewirkt,  da�

HSGN  alle Eingaben auf (kanal) nicht mehr als  Kommandos

betrachtet,  sondern zum Monitorkanal umleitet; dies  ist

f�r Testzwecke vorgesehen

TNC kanal cmd   sendet Kommando (cmd) an den TNC-(kanal)

3.3.3. Internode-Steuersequenzen

--------------------------------

Die im Folgenden beschriebenen Kommandos sind keine g�ltigen Eingaben,  son-

dern von HSGN verwendete Sequenzen, die Steuerungszwecken oder dem Austausch

von  Informationen innerhalb eines HSG-Node-Netzes dienen.  Diese  Sequenzen

werden  �ber  die Verbindungen gesendet, die gew�hnlich  permanent  zwischen

HSGN-Linkpartnern bestehen.

Auch wenn die Formate dieser Sequenzen denen von FlexNet �hneln, so gibt  es

doch deutliche Abweichungen.

Das erste Byte eines Frames legt den Typ einer Sequenz fest. Folgende  Typen

werden in HSGN verwendet:

'0'  Information  �ber  das h�chste SSID, unter dem  der  Netzknoten  von

au�en connectet werden kann

'1'  enth�lt das Ergebnis der Laufzeitmessung zum Linkpartner

'2'  enth�lt das Testframe f�r die Laufzeitmessung zum Linkpartner

'3'  enth�lt  Informationen �ber alle von mir aus erreichbaren Ziele  und

deren  Gesamtlaufzeiten, ausgenommen die Informationen, die ich  vom

empfangenden  Linkpartner erhalten oder welche ich zum  empfangenden

Linkpartner selbst ermittelt habe

'4'  enth�lt  Informationen �ber das Benutzer-Rufzeichen, den  Ziel-Netz-

knoten  und die bisherige Route des Benutzers, soweit diese  bekannt

ist

Typ '0':

12345   6 - Position

---------------------

'00  !'<CR>

^^------- Leerzeichen

^--------- SSID (Zeichen := SSID OR 30H)

Diese  Sequenz  wird als 'C-Text' gesendet, wenn  ein  HSGN-Linkpartner  von

au�en connectet. Sie ist derzeit noch ein Dummy.

Typ '1':

12345-  6 - Position

--------------------

'11765'<CR>

^^^^------ Laufzeit (in Zehntelsekunden)

Das Ergebnis der Laufzeitmessung zu mir, welches mir auf diese Weise  mitge-

teilt wird, verwerfe ich derzeit noch.

Typ '2':

1 (2 bis PacLen-1)(PacLen) - Position

--------------------------------------

'2' ...  ' '   ...   <CR>

^^^^^^^^^^^^^^----------- wird mit Leerzeichen aufgef�llt

Dieses Frame kann ich getrost ignorieren....

Typ '3':

00000000011111111112222222

12345678901234567890123456     N - Position

--------------------------------------------

'3DNO32000438 DNO487001630 '...'-'

^-- Ende-Kennzeichen

^--------------------- Trennzeichen

^^^---------------------- beste Laufzeit (Zehntelsekunden)

^^------------------------- SSIDs (OR 30H)

^^^^^^--------------------------- Call des erreichbaren Zieles

Mehrere  Eintr�ge werden durch ein Leerzeichen  getrennt  aneinandergereiht,

bis die Paketl�nge '�ber alles' ausgesch�pft ist. Bei einer gr��eren  Anzahl

Eintr�gen werden mehrere Frames dieser Art nacheinander gesendet.

Typ '4':

00000000011111111112222

12345678901234567890123.............N (N+1) - Position

-------------------------------------------

'4DAC207 DNX5190DNO3200DNO4870DNO2540*' <CR>

^-- Ende-Kennzeichen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^--- bisherige Route (Call+SSID OR 30H)

^^^^^^^------------------------ Ziel (Call+SSID OR 30H)

^------------------------------- Trennzeichen

^^^^^^-------------------------------- Benutzer-Rufzeichen

Diese  Sequenz erf�llt mehrere Funktionen: hier wird das Rufzeichen des  Be-

nutzers, sein gew�nschtes Ziel und die bisherige Route mitgeteilt. Mit Hilfe

der  Information �ber die bereits zur�ckgelegte Route  k�nnen  Linkschleifen

erkannt  und vermieden werden. Die Information zum Rufzeichen des  Benutzers

wird  ben�tigt, um dessen Identit�t zu wahren, da diese durch die  Benutzung

spezieller symbolischer Rufzeichen f�r Interlinks durch HSGN verlorengeht.

Der  Route werden so lange neue Eintr�ge hinzugef�gt, bis das Ziel  erreicht

wurde. Da die Gesamtl�nge der Sequenz 255 Zeichen nicht �berschreiten  darf,

werden bei Erreichen dieser Grenze die jeweils �ltesten Routeneintr�ge  ver-

worfen.  Ich  denke, da� dadurch immer noch  ausreichende  Sicherheit  gegen

Linkschleifen gew�hrleistet ist.

Wird  die Paketl�nge �berschritten, wird diese Sequenz in Teilen mit  h�chs-

tens maximaler PacLen �bertragen.

3.4. Logbuchf�hrung

-------------------

In  HSGN  ist eine Funktion zur F�hrung eines Logbuches  integriert.  Dieses

wird in der Datei HSGNODE.LOG im ASCII-Format gespeichert.

Im  Logbuch wird der Eintrag "QRG_Name" aus der Datei  HSGNODE.INI  benutzt.

Die Zeiten werden in UTC (koordinierte Weltzeit) gespeichert.

4. Betriebsvarianten

--------------------

4.1. Betrieb mit TNC

--------------------

Einen  TNC zusammen mit HSG-NetzNode zu betreiben ist derzeit nur  im  KISS-

Modus unter Zuhilfenahme eines KISS-Treibers mit  TFPC-Programmschnittstelle

m�glich.

Falls es sich um einen Hostmode-TNC handelt, ist vor dem Laden des  Treibers

eine  Umschaltung in den KISS-Mode erforderlich. Es ist jedoch m�glich,  da�

die Firmware des TNC keinen KISS-Mode unterst�tzt.

Reine KISS-Mode-TNCs erfordern dagegen keine Umschaltung.

Da durch HSGN intern TNC-Kommandos verwendet werden, die nicht alle  Treiber

unterst�tzen,  wird die bevorzugte Verwendung von TFPCX ab Version 2.71  em-

pfohlen.  Das TNC-Kommando '@PO' benutzt HSGN f�r interne Zwecke und  sollte

deshalb nicht manipuliert werden.

4.1.1. KISS-Betrieb mit TFX_KISS

--------------------------------

F�r die Umschaltung des TNC mu� ein externes Programm (z.B. SETKISS) benutzt

werden.  Soweit  mir bekannt ist, ist es nicht m�glich, diese  �ber  TFX  zu

realisieren. Positiv: TFX verf�gt �ber einen Framesammler.  Multiportbetrieb

wird aber nicht unterst�tzt.

4.1.2. Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

-----------------------------------------

TFKISS  in seiner vorliegenden Version 3.00 erm�glicht die  problemlose  Um-

schaltung  eines  Hostmode-TNC in den KISS-Mode. In HSGN  kann  die  Sequenz

konfiguriert  werden, mit der TFKISS die Umschaltung vornimmt  (siehe  Punkt

1.2.7.).  Die  in der zu HSGN mitgelieferten  Datei  HSGNODE.INI  angegebene

Sequenz  ist der Dokumentation zu TFKISS 3.00 entnommen. KISS  wieder  abzu-

schalten ist ebenfalls m�glich.

TFKISS verf�gt �ber einen Framesammler, unterst�tzt allerdings keinen Multi-

portbetrieb.

4.1.3. KISS-Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

--------------------------------------

TFPCR erm�glicht die Realisierung einer Umschaltung. Diese erfolgt mit Hilfe

der  Datei  AUTOKISS.CFG, die die Umschaltsequenz enth�lt. HSGN  hat  leider

keine M�glichkeit der Umschaltung �ber TFPCR. Einen Framesammler  beinhaltet

TFPCR  allerdings  nicht. Es ist keine  Unterst�tzung  f�r  Multiportbetrieb

vorgesehen.

4.1.4. KISS-Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

--------------------------------------------

TFPCX  erm�glicht  seit Version 2.10 den KISS-Betrieb,  erfordert  aber  ein

externes Programm f�r die KISS-Umschaltung; ein solches ist in den  Archiven

von TFPCX enthalten.

Die  Fehler�berpr�fung der Daten�bertragung wird von TFPCX ggf.  selbstt�tig

aktiviert. TFPCX verf�gt erst ab Version 2.70 �ber einen Framesammler.

F�r  Multiportbetrieb  mu� TFPCX zus�tzlich mit der  Option  -DM  ausgef�hrt

werden,  um HSGN die Zuordnung der HF-Ports �ber DRSI-Meldungen zu  erm�gli-

chen.

4.1.5. spezielle Betriebsweise - 6PACK

--------------------------------------

Eine spezieller Betriebsmodus ist der Betrieb von TNCs mit einer  Weiterent-

wicklung des KISS-Protokolls: 6PACK. Mit Hilfe von 6PACK k�nnen bis zu 8 TNC

an  einem einzigen seriellen PC-Anschlu� betrieben werden. Alle TNCs  werden

dabei  in einer Kette zusammengeschaltet (analog 'TNN-Tokenring'). Dazu  mu�

die TNC-Firmware durch eine spezielle 6PACK-Firmware ersetzt werden.

Diese Realisierung von 6PACK ist mit PC-FlexNet m�glich, da f�r diese  Soft-

ware  ein  entsprechender Kanaltreiber und dazu  die  passende  TNC-Firmware

verf�gbar sind. Details zum Kanaltreiber und zur Zusammenschaltung der  TNCs

bitte den jeweiligen Dokumentationen entnehmen! Speziell zum Betrieb mit PC-

FlexNet siehe auch unbedingt Punkt 4.2.5.!

Wird HSGN zusammen mit FlexNet betrieben, ist der Emulator TFEMU.EXE notwen-

dig.  Da dieser nur maximal 32 Kan�le unterst�tzt, was HSGN noch  mehr  ein-

schr�nkt,  sollte FlexNet zusammen mit HSGN nur dann betrieben werden,  wenn

Hardware  verwendet  wird, die mit TFPCX (noch)  nicht  angesprochen  werden

kann.  Andererseits  ist der komplette PC-FlexNet-Digipeater  die  eindeutig

bessere Wahl!

4.2. Betrieb mit Modems und sonstiger Hardware

----------------------------------------------

Alle Emulatoren haben die Aufgabe, die Aufgaben des TNC in den PC zu  verla-

gern,  so da� Betrieb mit relativ wenig Zusatzaufwand (z.B.  Modem)  m�glich

wird.  Dabei  wird unterschiedliche Hardware, wie  serielle  oder  parallele

Modems und BayCom-SCC-Karten unterst�tzt.

4.2.1. Betrieb mit TFX

----------------------

Von  TFX  gibt es f�r jede Art Hardware eine eigene  Version.  Jeder  dieser

Emulatoren  verf�gt �ber einen Framesammler. Der Emulator f�r ein  serielles

Modem  beinhaltet eine DCD, die �ber das TNC-Kommando "@D"  (Duplexschalter)

aktiviert und eingestellt werden kann. Wichtig ist, da� dies hier eine  Dop-

pelfunktion  des Duplexschalters ist. Das TNC-Kommando "@C" (wie bei  TFPCX)

existiert  hier nicht! N�heres dazu bitte der Dokumentation von TFX  entneh-

men. Gelegentlich  treten Protokollfehler durch  Konflikte  mit   bestimmten

Festplatten-Controllern auf.

Multiportbetrieb ist mit TFX nicht m�glich.

4.2.2. Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

-----------------------------------------

TFKISS ist ausschlie�lich f�r den Betrieb mit KISS gedacht.

4.2.3. Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

---------------------------------

TFPCR ist ausschlie�lich f�r den Betrieb mit KISS gedacht.

4.2.4. Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

---------------------------------------

TFPCX  verwaltet  wahlweise verschiedene Hardware, sowie  KISS-Ports.  TFPCX

(2.71) ist kompatibel zur TNC-Firmware TF2.7b und enth�lt somit einen Frame-

sammler. Eine DCD f�r Modems kann per Software realisiert werden. Diese wird

mit dem TNC-Kommando "@C" mit Werten von 1 bis 63 aktiviert. Die DCD erkennt

nur Packet-Signale der selben Baudrate.

Gelegentlich  gibt es bei der Rechnerkopplung Probleme mit KISS,  weil  sich

die automatische Betriebsartumschaltung (Standard/SMACK/RMNC) nicht abschal-

ten  l��t. Serielle Modems k�nnen an parallele oder serielle  Schnittstellen

angeschlossen werden.

TFPCX ab Version 2.10 spricht ohne Kommandozeilenparameter nicht mehr  auto-

matisch ein serielles Modem an COM1: an.

Mit einem KISS-Port (siehe auch Punkt 4.1.4.) lassen sich auch zwei  Rechner

miteinander koppeln:

Dazu gen�gt es, beide PCs mit einem herk�mmlichen seriellen  Interlink-Kabel

(Nullmodem-Kabel: <RXD>-<TXD>, <RTS>-<CTS>, <DTR>-<DSR>) zu verbinden.

BayCom-SCC-Karten  werden sinnvollerweise erst bei Multiport-Betrieb  einge-

setzt. TFPCX (Version 2.71) erm�glicht dabei h�chstens 8 HF-Ports (Modems:2,

KISS:4). Die Reihenfolge des Aufrufs (von links nach rechts) legt die Zuord-

nung zu Port-Nummern fest.

Mit  TFPCX Version 2.73 ist auch eine Unterst�tzung von Netzwerkkarten  m�g-

lich, wenn zuvor ein FTP-Treiber geladen wurde.

TFPCX belastet mit einem seriellen Modem den Systemtimer erheblich, was sich

an  der nachgehenden Systemuhr zeigt. Die Belastung des Rechners bei  Multi-

port-Betrieb,  besonders bei der Verwendung von mehr als einem Modem  d�rfte

nicht  nur einige �ltere Rechner (286er) u.U. �berfordern, sondern  mitunter

sogar Rechner neuerer Typen.

Gleichzeitig wird das Modem auf dem "h�heren" Port mit geringerer  Priorit�t

behandelt, was sich  negativ auf dessen Empfangseigenschaften auswirkt.

Damit  Ports unterscheiden werden k�nnen, ist der Aufruf von TFPCX  mit  der

Option -DM erforderlich.

Dadurch,  da�  Modems und KISS-Ports parallel verwendet werden  k�nnen,  ist

auch ein gemischter Betrieb von Modem(s) und TNC(s) m�glich.

Zu beachten ist, da� f�r jeden KISS-Port ein freier IRQ  (Hadware-Interrupt-

leitung) ben�tigt wird. Modems werden dagegen durch TFPCX ohne IRQ behandelt

und  ben�tigen  deshalb etwa 9 mal mehr Rechenzeit, die zu  ganz  bestimmten

Zeitpunkten  verf�gbar  sein mu�. Ein Modem kann nicht  arbeiten,  wenn  das

Betriebssystem  nicht  sicherstellen kann, da� Rechenzeit  zu  genau  diesen

Zeitpunkten verf�gbar ist (Multitasking-Systeme, aber auch  rechenzeitinten-

sive  Vordergrundanwendungen  oder Treiber). Deshalb  sind  Modems  generell

problematischer als jede andere Hardware.

Mit  Hilfe von BayCom-SCC-Karten werden mehrere HF-Ports zur  Verf�gung  ge-

stellt,  aber nur ein einzelner IRQ ben�tigt. Die M�glichkeiten  einer  SCC-

Karte  konnte ich noch nicht untersuchen, da mir bisher keine zur  Verf�gung

stand.

4.2.5. Betrieb mit PC-FlexNet ((D)K7WJ)

---------------------------------------

HSGN kann mit PC-FlexNet mit Hilfe des Treibers TFEMU.EXE betrieben  werden.

Die unterst�tzte Hardware ist nur von der Art der geladenen Kanaltreiber ab-

h�ngig. So sind u.a. auch Soundkarten f�r Packet Radio nutzbar.

Multiportbetrieb  ist bei PC-FlexNet selbstverst�ndlich. F�r HSGN mu�  TFEMU

ebenfalls  DRSI-Meldungen erzeugen (Optionen /P u n d /DM). Der Betrieb  er-

folgt dabei (selbstredend) ohne das Modul FLEXDIGI.EXE

****************************************************************************

Gem�� den Nutzungsbedingungen von PC-Flexnet ist diese Software NUR im  Ama-

teurfunk lizenzfrei (f�r alle, die das noch nicht gewu�t haben)! Die Verwen-

dung in anderen Funkdiensten bedarf ausdr�cklich der Zustimmung der Autoren.

Ob eine solche Zustimmung vorliegt oder die Verwendung im CB-Funk  zumindest

geduldet  wird,  ist mir nicht bekannt. Wer PC-FlexNet im  CB-Funk  benutzt,

verletzt  damit sehr wahrscheinlich die Nutzungsbedingungen f�r den  Einsatz

dieser Software.

****************************************************************************

5. Bildschirm

-------------

Die  ersten drei Zeilen stellen ein Fenster f�r alle manuellen  Eingabedaten

dar. Der komplette Vorschreibpuffer kann zur�ckgebl�ttert werden. Dieses hat

allerdings  nicht die Eigenschaften eines Editors und ist daher  u.U.  etwas

gew�hnungsbed�rftig.

5.1. Statuszeilen

-----------------

Die Statusanzeigen beanspruchen zwei komplette Bildschirmzeilen. Die  Anzei-

gen von links nach rechts in der 4. Zeile haben folgende Bedeutung:

my:       Rufzeichen des Netzknotens (Konsole: 'Dummy'-Sysopcall)

to:       Unproto-Zielcall (Konsole: Rufzeichen des Netzknotens)

B:        Anzahl der freien Framepuffer

RX:       Anzahl  der empfangenen und noch nicht angezeigten Frames (nur  im

Monitorkanal)

10:14:23  Systemuhr

In der 5. Zeile ist eine Schalteranzeige f�r den aktuell ausgew�hlten  Bild-

schirm enthalten.

5.2. Trennbalken

----------------

Der  Trennbalken  in der 20. Zeile trennt das Konsolen-Fenster von  einem  4

Zeilen gro�en Ausschnitt des Monitorkanals.

5.3. Fu�zeile

-------------

In der Fu�zeile sind Hinweise auf g�ltige Tastenkombinationen zum  Erreichen

einzelner Programmfunktionen enthalten.

6. Kommandozeilen-Parameter

---------------------------

HSGN kann mit folgenden Kommandozeilenparametern aufgerufen werden:

/TERM     aktiviert  einen kleinen Datenterminal, der die Kommunikation  mit

der AX.25-Schicht erm�glicht

/V24TEST  aktiviert einen Test, bei dem alle empfangenen Daten auf dem Bild-

schirm angezeigt werden

Mit  Hilfe dieser Werkzeuge soll im Falle des Auftretens von  Problemen  mit

der Kommunikation zum TNC einfache Tests m�glich sein.

7. bekannte Einschr�nkungen

---------------------------

- APPEND.COM oder APPEND.EXE ist resident geladen

Wenn Dateien mit gleichen wie von HSGN verwendeten Dateinamen in Verzeich-

nissen  stehen, auf die APPEND angewendet wurde, besteht die  Gefahr,  da�

die  Dateien im APPEND-Pfad unzul�ssig ver�ndert oder sogar gel�scht  wer-

den.  HSGN versucht dem entgegenzutreten, indem beim Zugriff  auf  Dateien

vollst�ndige  Dateinamen verwendet werden (einschlie�lich komplettem  Ver-

zeichnispfad), dennoch sei davor gewarnt!

- die Codeseite 850 f�hrt zur falschen Darstellung von Rahmen-Ecken-und  Ab-

zweigsymbolen.

Ab DOS 6 ist bei M$ die Codeseite 437 nicht mehr Standard, sondern  pl�tz-

lich Codeseite 850. Ein Grund daf�r ist nicht bekannt; n�tig ist es nicht,

850 zu verwenden, da alle im deutschen Sprachraum ben�tigten Zeichen  auch

in 437 verf�gbar sind und auch so kodiert sind, wie ich denke, da� sie  es

sein  sollen,  Ausweg: da dieses Problem alle  DOS-Programme  trifft,  die

Rahmensymbole  anzeigen, mu� man entweder damit leben, oder  (soweit  m�g-

lich) die Codeseite 437 einstellen

- Bildschirmaufl�sung nicht ver�nderbar

- Bildschirmaufteilung nicht ver�nderbar

- keine ANSI-Unterst�tzung

- keine Maussteuerung (wozu auch)

- keine Unterst�tzung der DRSI-Treiberschnittstelle

- TFPC-Interrupts werden nur von 81H bis FFH gescannt

- HSGN belegt selbst Interrupt 80H

- Bindung an TFPCX oder �hnliche

- maximal 40 QSO-Kan�le (durch TFPCX)

- kein vollwertiger Linkpartner f�r FlexNet, TNN, BPQ, ...

- keine Box eingebaut (NOCH nicht)

- keine externen Programme ausf�hrbar

- keine direkte TNC-Unterst�tzung

I. Definition von Begriffen

Um Missverst�ndnissen vorzubeugen, halte ich es f�r n�tig, an dieser  Stelle

einige verwendeten Begriffe genau zu definieren (was wird unter welchem  Be-

griff genau verstanden) und in folgender Liste zusammenzustellen:

TNC  Diese  Abk�rzung steht f�r "Terminal Node Controller". Dieser  hat  die

Aufgabe, das Kommunikationsprotokoll (AX.25) abzuwickeln. Ein TNC steu-

ert die Verbindung(en), versendet sendebereite und speichert empfangene

Daten.  Durch Verwendung eines Emulators (z.B. TFPCX.EXE) wird ein  TNC

im  PC simuliert. Dieser realisiert dann die selben Eigenschaften,  wie

ein "echter" TNC. Im Schichtenmodell ist dies die AX.25-Schicht.

AX.25  Die  Bezeichnung f�r das in Packet Radio zur  �bertragung  verwendete

Protokoll;  dies ist eine von Funkamateuren erschaffene Adaption  des

in Datennetzwerken verwendeten kommerziellen X.25-Protokolls.

Hostmode  Dies  ist  die Bezeichnung f�r eine spezielle Art  und  Weise  der

Kommunikation  zwischen einem Terminalprogramm und einem TNC;  er-

dacht vom Funkamateur WA8DED.

Dieser Modus ist dadurch gekennzeichnet, da� alle  bereitstehenden

Daten  bis auf Abruf im Puffer des TNCs gespeichert  bleiben.  Die

Daten werden in beiden Richtungen nach festgelegten Regeln und  in

kurzen  Bl�cken ohne Fehlerkontrollbytes (!) �bertragen.  Ein  bei

der  �bertragung  gest�rter Block geht unvermeidbar  verloren  und

st�rt in der Regel auch den Ablauf der Kommunikation zwischen  TNC

und Terminal.

F�r  diesen Fall beinhaltet jede Anwendung eine Routine,  die  den

Datenverkehr zwischen dem Terminal und dem TNC wieder in die rich-

tigen  Bahnen  lenkt. Ein Fenster  "TNC-Resynchronisation"  meldet

einen solchen Versuch. Alle �bertragungsfehler zwischen PC und TNC

f�hren in irgendeiner Form immer zu Datenverlust.

KISS  (engl.:  "halt es so einfach wie m�glich") ist ein einfaches  �bertra-

gungsprotokoll,  �ber welches der Datenverkehr zwischen  einer  AX.25-

Schicht  und einer externen Peripherie (2. PC mit TNC-Emulator,  KISS-

TNC,  ...) abgewickelt werden kann. Tritt ein Fehler auf  und  besteht

eine  M�glichkeit, dies zu erkennen, kann die �bertragung des  fehler-

haften  Blockes wiederholt werden. Im mit KISS bedienten Endger�t  ist

keine AX.25-Protokollabwicklung enthalten.

Urspr�nglich  erfolgt  die �bertragung ohne  jegliche  Fehlerkontrolle

(CRC),  so  da� �bertragungsfehler m�glich waren.  Deshalb  wurde  das

originale KISS-Protokoll durch die Zus�tze SMACK und RMNC erg�nzt  und

damit  eine Fehlerkontrollm�glichkeit au�erhalb des  AX.25-Protokolles

eingef�hrt. SMACK und RMNC unterscheiden sich dabei nur in der Art und

Weise, wie die CRC berechnet wird.

Die Emulatoren, die einen KISS-Port verwalten k�nnen, sind zum Teil in

der  Lage  zu erkennen, welches KISS-Protokoll  gerade  ben�tigt  wird

(TFPCX), manchmal ist auch eine Vorgabe durch  Kommandozeilenparameter

und/oder TNC-Befehle m�glich (TFX_KISS, TFKISS). Die PC-FlexNet-Kanal-

treiber f�r KISS verwenden entweder das Standard-KISS oder (nat�rlich)

RMNC-KISS.

KISS (RMNC)  Das RMNC-KISS-Protokoll dient der Anbindung eines  "Rhain-Main-

Net-Controllers"  (RMNC), einem  speziellen  Netzknotenrechner,

f�r den die Software FlexNet konzipiert wurde. Dessen KISS-Pro-

tokoll besa� schon immer diese typische Modifikation.

KISS (SMACK)  Unabh�ngig von der RMNC-Gruppe wurde das "Stuttgarter  Modifi-

zierte(s) Amateurfunk-CRC-KISS" (SMACK) ins Leben gerufen.

KISS-Mode  Der  KISS-Mode ist ein Betriebszustand des TNC2, der es  ihm  er-

m�glicht,  mit Hilfe des KISS-Protokolls mit einem an  ihn  ange-

schlossenen Ger�t (Computer,...) zu kommunizieren.

(HF-) Port  Dies  ist  hier ein �ber einen TNC oder ein  Modem  erreichbarer

Funkkanal  oder  auf einem Multi-Speed-Kanal  die  Zuordnung  zu

einer  bestimmten  �bertragungsrate, aber auch  eine  Verbindung

�ber  Draht  zu einem anderen PC. Bei Multiport-TNCs  ist  jeder

gleichzeitig  bedienbare NF-Ein-/Ausgang einem gesonderter  Port

�quivalent (liefert f�r gew�hnlich das Signal f�r je einen Funk-

kanal).

(QSO-) Kanal  F�r  jede einzelne protokollierte Verbindung in  Packet  Radio

ist  ein  gesonderter �bertragungskanal  erforderlich.  Dieser

wird vom TNC bereitgestellt. Die Daten einer Verbindung werden

vom  TNC nach den beteiligten Rufzeichen dem  jeweiligen  QSO-

Kanal  zugeordnet. Jede Verbindung ist auch mehrfach und  zwar

gleichzeitig  �ber  einen einzelnen  oder  mehrere  (HF-)Ports

m�glich. Es k�nnen mehrere Verbindungen unabh�ngig voneinander

gleichzeitig existieren. Eine Sonderrolle hat Kanal 0; von ihm

aus  sind keine protokollierten Verbindungen  m�glich,  jedoch

k�nnen hier alle Aktivit�ten gemonitort werden.

>>> ACHTUNG <<<

Im  BayCom-System  ist die Bedeutung von  "Port"  und  "Kanal"

genau entgegengesetzt!

protokollierte �bertragung Jede protokollierte �bertragung ist durch folgen-

de Eigenschaften gekennzeichnet:

- eine Verbindung mu� gezielt aufgenommen und  am

Ende  gezielt getrennt werden, sie ist nur  auf

ab  Kanal 1 aufw�rts m�glich, Daten k�nnen  nur

�bertragen   werden,  nachdem   eine   gezielte

Verbindung aufgenommen wurde

- eine  Verbindung  besteht zwischen  genau  zwei

Beteiligten,  nur zwischen ihnen  k�nnen  Daten

ausgetauscht werden

- die Daten gelten erst dann als �bertragen, wenn

sie vom Empf�nger als korrekt empfangen  best�-

tigt  wurden, anderenfalls wird  versucht,  die

�bertragung zu wiederholen

unprotokollierte �bertragung Jede unprotokollierte ('unproto'-)  �bertragung

hat folgende Merkmale:

- es existiert keine gezielte Verbindung

- eine �bertragung ist nur auf Kanal 0 (="Moni-

tor"kanal)  m�glich  und  geschieht   sofort,

nachdem alle �blichen  Sendefreigabekriterien

erf�llt sind

- es  erfolgt  von niemanden  eine  Best�tigung

empfangender  Daten, alle Daten werden  unab-

h�ngig  davon,  ob sie  von  irgend  jemandem

fehlerfrei empfangen wurden oder nicht gesen-

det

- durch  Vorgabe einer Zielabdresse und  Setzen

des Unproto-Pollflags kann gezielt eine Reak-

tion einer einzelnen Station (Poll) hervorge-

rufen werden (das Unproto-Pollflag entspricht

dem  TNC-Kommando @U der Firmware TF),  diese

ist  aber nicht mit einer  gezielten  Verbin-

dungsaufnahme vergleichbar

/ex

************* Ende der Dokumentation ************