H S G - T e r m i n a l

Terminalprogramm f�r die Betriebsart Packet Radio

(c) Ralph Mory, DL2HSG, 1996-2004

Dieses Dokument wurde erstellt von

Ralph Mory, DL2HSG @DB0MLU.#SAA.DEU.EU

Inhaltsverzeichnis

------------------

0.       Einf�hrung

0.1.     Allgemeines

0.2.     Wozu NOCH ein DOS-Terminal ?

0.3.     Wo gibt es HSG-Terminal ?

1.       Konfiguration - Datei HSGTERM.INI

1.1.     Abschnitt [ScreenColors]

1.2.     Abschnitt [Global]

1.2.1.   Rufzeicheneinstellungen

1.2.2.   Schalter f�r w�hlbare Funktionen

1.2.3.   Zeiteinstellungen

1.2.4.   Connectfilter

1.2.5.   Paketl�nge

1.2.6.   Einstellungen der Schnittstellen

1.2.7.   Auswahl der Textpuffer

1.2.8.   Bakeneinstellungen

1.2.9.   Verwaltung von HF-Ports

1.2.10.  w�hlbare Begr��ungstexte

1.2.11.  TSTHost - Unterst�tzung

1.3.     Abschnitt [TNCInit]

1.3.1.   Persistance (P) und Slottime (W)

1.3.2.   TxDelay (T)

1.3.3.   digitale Tr�gererkennung (DCD) und Signalqualit�t

1.4.     Abschnitt [TNCInitOFF]

2.       Eigenschaften von HSG-Terminal

2.1.     Schnellstart

2.1.1.   Allgemeines zum Start

2.2.     Betrieb mit mehreren Rufzeichen (MyCalls)

2.3.     Textmakros

2.4.     abrufbare Texte

2.5.     weitere Dateien

2.5.1.   Datei HSGTERM.CNO

2.5.2.   Datei HSGTERM.ORI

2.5.3.   Datei HSGTERM.HLP

2.5.4.   Datei HSGTERM.LOG

2.5.5.   Datei HSGTERM.MHL

2.5.6.   Datei HSGTERM.NAM

2.5.7.   Datei HSGTERM.SCR

2.5.8.   Datei HSGTERM.STA

2.5.9.   Dateien (boxdigicall).PWD

2.5.10.  Dateien (tocall).PCT

3.       Bedienung des Programmes

3.1.     Tastenkombinationen

3.2.     Beschreibung der Funktionen

3.2.1.   Verbindungsaufbau (<Alt>+<C>)

3.2.1.1. Mehrfachconnects und Nodes

3.2.1.2. Mailboxen

3.2.2.   Trennen einer Verbindung (<Alt>+<D>)

3.2.3.   Menue "Dateien senden" (<Alt>+<F>)

3.2.4.   Menue Import/Export (<Alt>+<I>)

3.2.5.   Station deklarieren/Namen festlegen (<Alt>+<N>)

3.2.6.   Password - Generierung (<Alt>+<P>)

3.2.7.   Save-Menue (<Alt>+<S>)

3.2.7.1. Mailbox-Liste

3.2.7.2. Online-Speicherung

3.2.7.3. automatisiertes Auslesen einer F6FBB-Mailbox

3.2.8.   Begr��ungstext ausw�hlen (<Alt>+<T>)

3.2.9.   Setup-Menue (<Alt>+<U>)

3.2.10.  Programm beenden (<Alt>+<X>)

3.2.11.  MyCall zeitweilig �ndern (<Alt>+<Y>)

3.2.12.  TNC-Kommando ausf�hren (<ESC>)

3.3.     Fernsteuerbefehle (Remote-Kommandos)

3.4.     Logbuchf�hrung

4.       Betriebsvarianten

4.1.     Betrieb mit TNC

4.1.1.   Betrieb im Host-Mode

4.1.2.   Betrieb im KISS-Mode

4.1.2.1. KISS-Betrieb mit TFX_KISS

4.1.2.2. Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

4.1.2.3. KISS-Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

4.1.2.4. KISS-Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

4.1.3.   spezielle Betriebsweise - 6PACK

4.2.     Betrieb von Modems und sonstiger Hardware

4.2.1.   Betrieb mit TFX

4.2.2.   Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

4.2.3.   Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

4.2.4.   Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

4.2.5.   Betrieb mit PC-FlexNet (DK7WJ)

5.       Bildschirm

5.1.     Statuszeilen

5.2.     Trennbalken

5.3.     Fu�zeile

6.       Komandozeilen-Parameter

7.       bekannte Einschr�nkungen und nicht behebbare Fehler

I.       Definition von Begriffen

0. Einf�hrung

-------------

Nachdem ich schon einige Zeit in Packet Radio QRV war, reizte es mich, etwas

hinter  die Kulissen dieser Betriebsart zu schauen. Als mir dann  irgendwann

eine  Beschreibung des WA8DED-Hostmodes �ber den Weg lief, begann  ich  dann

schlie�lich, programmtechnisch etwas zu experimentieren. Dadurch  entstanden

zwei  Programme, ein Netzknoten und ein User-Terminal. Letzteren m�chte  ich

der  Allgemeinheit nun nicht l�nger vorenthalten. Ich habe dem Programm  den

Namen  HSG-Terminal  verpa�t. Zwar gibt es ja schon eine  Menge  ausgereifte

Terminalprogramme,  aber vielleicht bereichert HSGT dennoch den  einen  oder

anderen Shack. Die Benutzung dieses Programmes ist f�r jedermann frei,  wenn

folgende Bedingungen eingehalten werden:

****************************************************************************

Nutzungsbedingungen

---------------------

HSGT  wird hiermit jedermann kostenlos und zur  ausschlie�lich  nichtkommer-

ziellen  Nutzung im Amateurfunk oder im CB-Funk �berlassen. Dieses  Programm

darf  beliebig vervielf�ltigt und weitergegeben werden. Die Weitergabe  darf

nur  als komplettes Archiv oder mit ALLEN im Archiv enthaltenen  Dateien  im

ORIGINALZUSTAND erfolgen! Alle Rechte bleiben beim Autoren.

Die  Vermarktung und/oder der kommerzielle Vertrieb von HSGT sind NICHT  ge-

stattet! HSGT darf NICHT als Beigabe zu kommerziellen Produkten mitgeliefert

werden! Aus der Weitergabe und/oder Vervielf�ltigung der Software darf  kein

wirtschaftlicher oder sonstiger finanzieller Vorteil gezogen werden!

Es wird ausdr�cklich darauf hingewiesen, da� HSGT kein kommerzielles Produkt

ist und auch in sonstiger Art und Weise nicht in Konkurrenz zu bereits exis-

tierenden Softwarel�sungen steht, sondern es sich hierbei ausschlie�lich  um

Amateursoftware handelt.

Alle  �nderungen im Programm, die �ber eine reine  Konfiguration/Einstellung

von Parametern hinausgehen sind NICHT gestattet.

Die Aufbereitung und/oder R�ck�bersetzung des Programmcodes in einen Source-

code oder in eine sonstige allgemein lesbare Form, aus der die Funktion  der

Software  oder Teilen daraus hervorgeht, ist NICHT gestattet.  Interessenten

k�nnen  in begrenztem Umfang und ausschlie�lich zu Amateurzwecken Teile  des

Sourcecodes nach R�cksprache vom Autoren beziehen.

Diese Software wurde nach bestem EDV-Wissen programmiert. Die Aufgabe dieser

L�sung  ist es, durch Datenaustausch mit einer AX.25-Netzwerkl�sung,  welche

nicht Teil dieser Software ist, die Kommunikation in der Betriebsart  Packet

Radio  zu erm�glichen. Eine Sch�digung von Hard- und Software ist durch  die

Benutzung dieses Programmes nach Wissen des Autors nicht zu bef�rchten.  F�r

wider  Erwarten entstandene Sch�den, die auf die Benutzung  dieser  Software

zur�ckzuf�hren sind, wird keinerlei Haftung �bernommen!

Zur  Realisierung dieser Software wurden keine Sourcecodes  �bernommen,  die

Bestandteile von Softwarel�sungen anderer Autoren sind.

****************************************************************************

Weitere Informtionen siehe ALAS.TXT

Halle, 19. Februar 2004

0.1. Allgemeines

----------------

HSG-Terminal ist ein DOS-Terminalprogramm f�r Packet Radio, welches wahlwei-

se  zusammen mit g�ngigen TNC-Emulatoren (wie z.B. TFPCX, TFX, TFKISS  usw.)

oder einem seriellen TNC verwendet werden kann. Da es verschiedene  m�gliche

L�sungen  zur  Realisierung eines TNC gibt, werde ich diese  Bezeichnung  im

Folgenden auch in allgemeinerem Sinne verwenden.

Mit Hilfe von sogenannten DRSI-Meldungen, die ein TNC liefert, unterscheidet

HSGT  bei Multiport-Betrieb die einzelnen Ports. Eine starre  Zuordnung  von

Connectkan�len zu einzelnen Ports, wie sie bei der Verwendung separater TNCs

erforderlich w�re, entf�llt damit. Die Verwendung von mehr als einem TNC ist

derzeit allerdings nur �ber Umwege m�glich.

QSO-Betrieb  kann �ber bis zu 10 Kan�le erfolgen. Die Bildschirme werden  im

DOS-Hauptspeicher und in UMBs ("Upper Memory Blocks") gepuffert. Die Verwal-

tung  der  Puffer ist recht gro�zugig, aber aus meiner Sicht  daf�r  weniger

rechenzeitintensiv.  Es k�nnen maximal 409 Zeilen pro  Bildschirm  gepuffert

werden.  Ben�tigt  man 10 QSO-Kan�le, so reicht der Platz im DOS  im  Durch-

schnitt f�r etwa 200 Zeilen pro Bildschirm.

Die  Verwendung von XMS oder EMS ist in HSGT nicht vorgesehen. Es wurde  be-

wu�t darauf verzichtet, weil einmal auf �lteren PC's kein oder nur  begrenz-

ter  Erweiterungsspeicher  verf�gbar ist (zum Anspruch,  den  HSGT  erf�llen

soll: siehe weiter unten) und zum Anderen der Zugriff darauf �ber Funktionen

von  HIMEM.SYS  so  intensiv erfolgen m��te, da�  unter  bestimmten  Voraus-

setzungen  massive St�rungen des Empfangs auftreten k�nnen. Dies ist  insbe-

sondere dann der Fall, wenn Modems zusammen mit TFPCX verwendet werden  (an-

dere Programme zeigen tats�chlich mehr oder weniger stark ausgepr�gt  derar-

tige Effekte).

HSGT  arbeitet ausschlie�lich im 80x25-Textmode. Die Bedienung ist  auf  die

Tastatur  ausgerichtet. Wer schon mal mit GP gearbeitet und dieses  Programm

mit der Tastatur bedient hat, kommt auch mit HSGT klar. Die Bedienung ander-

er  Programme  d�rfte nicht allzu grob von der von HSGT abweichen.  F�r  den

Betrieb des Programmes gen�gt ein PC einfachster Art.

HSGT wurde mit dem Anspruch programmiert, mit m�glichst wenig Rechenzeit und

Speicherplatz auszukommen. Deshalb war es naheliegend, f�r bestimmte  Aufga-

ben einen vorhandenen mathematischen Koprozessor zu verwenden.

Deshalb  gibt es eine Variante die den Koprozessor verwendet und  eine,  die

mit herk�mmlichen Routinen arbeitet. Beide Varianten sind funktional absolut

identisch. Einige vom Programm angelegte nicht-ASCII-Dateien beider  Varian-

ten  sind allerdings nicht kompatibel (darauf wird an gegebener  Stelle  je-

weils gesondert hingewiesen).

Auf  folgenden  Systemen l�uft die "NPU-Version"  (sofern  kein  Koprozessor

nachger�stet  wurde)  NICHT: alle XTs, '286, '386, '486SX  und  '486SLC.  Im

Zweifelsfall gibt HSGT eine entsprechende Meldung aus. Ich habe schon  lange

vor, die heutzutage etwas umst�ndlich anmutende Installation zu vereinfachen

und  ein "richtiges" SETUP-Programm zu schreiben, da� dann alle n�tigen  An-

passungen  von  selbst vornimmt, so da� sich der Anwender nicht  mehr  damit

herumschlagen mu�, welche der beiden Varianten er denn nun eigentlich  jetzt

zu installieren hat, sowie einige andere Dinge, die momentan noch "von Hand"

eingestellt werden m�ssen. Damit sollten dann k�nftig Probleme mit der "fal-

schen" Version der Vergangenheit angeh�ren.

Auf Grund dessen, da� eine Funktionen sehr intensive Dateizugriffe  bedeuten

k�nnen, empfehle ich gegebenenfalls den Einsatz eines Datentr�gercaches  wie

z.B. SMARTDRV.EXE, dies reduziert die "Zwangspausen" erheblich, wobei nat�r-

lich im Einzelfall abzuw�gen ist, welche Variante die sinnvollere ist.

HSG-Terminal  ist bei mir st�ndig im Einsatz. Einige Laufzeit-  oder  andere

Fehler  konnte ich schon selbst erkennen und beheben. Das hoffe  ich  zumin-

dest! Da� Murphy immer mal wieder zuschl�gt, ist einer der Gr�nde, warum ich

so lange gez�gert habe, HSGT in gr��eren Kreisen zug�nglich zu machen.

Ich  w�rde mich �ber konstruktive Hinweise sehr freuen! Sehr  hilfreich  f�r

die  Eingrenzung eines Fehlers im Falle des Falles w�ren f�r mich  nat�rlich

m�glichst viele Zusatzinformationen wie:

- was f�r ein PC wird verwendet ?

- welche Version von HSGT wird verwendet ? (siehe Datum im Monitorkanal)

- bei  welcher Aktion tritt der Fehler auf ? (m�glichst  genaue  Beschrei-

bung)

- welche Hardware wird verwendet (welche COM, Modem, TNC...) ?

- in welcher Systemumgebung tritt der Fehler auf (DOS oder ...) ?

- welche Treiber sind geladen (siehe CONFIG.SYS, SYSTEM.INI & Co.) ?

- ist der Fehler reproduzierbar oder tritt er scheinbar spontan auf ? (bei

Laufzeit-Fehlern  "runtime errors" bitte Fehlernummer und -Adresse  mit-

teilen!)

M�gliche �nderungsw�nsche kann ich allerdings leider nicht alle  ber�cksich-

tigen. Ich bitte deshalb sehr um Verst�ndnis!

F�r konstruktive (!) Kritik bin ich offen, f�r Beschimpfungen (leider  schon

vorgekommen) allerdings nicht!

Packet Radio und die Programmiererei sind auch f�r mich Hobbys. Meine  Frei-

zeitgestaltung  kann bei mir leider nicht 24 Stunden am Tag  im  Vordergrund

stehen!  Also  ist es durchaus m�glich, da� ich nicht sofort und  schon  gar

nicht gleich und auch nicht immer Zeit (und wohl auch Lust) zum  Programmie-

ren  habe. So dauert eben das Erscheinen von neueren Versionen  seine  Zeit.

Bugfixes  werden  nat�rlich  schnellstm�glichst  erledigt.  Vorank�ndigungen

spare  ich mir lieber, denn die kann ich sehr wahrscheinlich  sowieso  nicht

einhalten!

HSGT  ist  keine Weiterentwicklung eines anderen  Programmes,  sondern  kann

durchaus  als  Neuerfindung des Fahrrades betrachtet  werden.  Das  Programm

tr�gt  ein  Versionsdatum (wird im Monitorkanal angezeigt). Bei  den  vielen

kleinen  �nderungen,  die bisher "mal eben zwischendurch"  notwendig  waren,

w�re  ich sonst ziemlich mit  Versionsnummern  durcheinandergekommen...hihi.

Wer unbedingt eine Versionsnummer haben m�chte, schaue sich das Textmakro %H

an, aber diese Zahl ist 'erstunken und erlogen'..:-))

Man  kann  das Versionsdatum aus dem Monitor als so etwas  wie  "last  edit"

interpretieren...

0.2. Wozu NOCH ein DOS-Terminal ?

---------------------------------

In Zeiten, wo die PC-Welt l�ngst grafisch ist und man bereits �ber sehr viel

modernere  Betriebssysteme  als MS-DOS inzwischen nicht einmal  mehr  redet,

dr�ngt sich nat�rlich diese Frage auf!

Wer  in  Packet Radio mit m�glichst wenig Zusatzhardware  (Modem)  qrv  sein

m�chte,  nutzt einen sehr speziellen Anwendungsfall, bei  dem  genaugenommen

eine  Computerschnittstelle "zweckentfremdet" verwendet wird, weshalb  viele

zeitkritische Aufgaben zus�tzlich durch den PC �bernommen werden m�ssen, die

sonst nicht dessen Aufgabe sind.

Fakt ist, da� die weit verbreiteten Multitasking-Betriebssysteme von  Micro-

soft (zu denen z.B. s�mtliche Windows-Versionen z�hlen) so ihre Probleme mit

zeitkritischen  Prozessen haben, die Rechenzeit zu genau festgelegten  Zeit-

punkten ben�tigen. Das betrifft ganz sicher den eben genannten Fall.

Modems sind daher unter Windows immer problematisch! Sofern das �berhaupt in

Betrieb  genommen werden kann, ist es fraglich, ob das alles  (besonders  im

Empfangsfall)  in der erwarteten Qualit�t (!) funktioniert,  oder  schlimms-

tenfalls  daf�r  sorgt, da� auf dem Funkkanal �berhaupt  nichts  mehr  geht.

Eigentlich  m��te das Modem dem System sagen k�nnen, wo's langgeht. Darf  es

aber  nicht! Das System (Windows) hat was dagegen. Das bedeutet  fast  immer

Bitfehler, nicht dekodierbare Frames, ...

Es  gibt selbstverst�ndlich reichlich Bem�hungen, dieses Problem unter  Win-

dows in den Griff zu bekommen und daher eine Anzahl L�sungen, die mehr  oder

weniger  eine "heile Welt" versprechen. Ich m�chte nicht die Arbeit von  An-

deren herabw�rdigen, jedoch hat meine pers�nliche Erfahrung gezeigt, da� man

diesen L�sungen wohl besser mit Skepsis begegnen sollte!

Wenn  also Windows nicht geht und Linux zu schwer ist, kommt  als  m�glicher

Ausweg wieder das gute alte DOS in Frage. Dies mag zwar antiquiert  anmuten,

jedoch  hat es ja so ganz nebenbei noch den Vorteil, sehr leicht  handhabbar

zu  sein, nur eine "Task" zu kennen (was unserem  speziellen  Anwendungsfall

aus oben genannten Gr�nden sehr entgegenkommt) und sogar auf dem �ltesten PC

zu laufen!

Mal  ehrlich: k�nnen wir es unserem heutigen PC �berhaupt zumuten, sich  mit

so "niedrigen Aufgaben" wie Packet Radio mit soooo niedrigen  �betragungsra-

ten (man vergleiche das mit DSL!) zu befassen? (Es darf gelacht werden.)

Man k�nnte ja auch auf die GUI verzichten, (sofern das �berhaupt noch geht),

aber  jedes Mal f�r den Start von Packet Radio den PC neu booten zu  m�ssen,

ist  auch nicht das Wahre! Nein, unser  Pentium-Celeron-Athlon-XXL-NASA-Pro-

WasWeissIchF�rEinNachFolger  ist  f�r H�heres geschaffen und der  gute  alte

286er  oder 386er, der wohl nur zuf�llig noch nicht verschrottet wurde,  be-

kommt wieder eine Aufgabe :-)

Daher also ein DOS-Programm, was nicht gro� sein sollte, auf diesen Rechnern

mit  akzeptabler Geschwindigkeit l�uft, den "TNC" nicht behindert  und  m�g-

lichst alle gebr�uchlichen Funktionen realisiert.

Ich gebe ja gerne zu, da� nat�rlich die Programmierung unter DOS  wesentlich

einfacher  anmutet, aber unter den genannten Bedingungen, KANN das  wie  ich

meine  auch  in Zeiten von Linux, Windows XP, ShortHorn und Co.  f�r  diesen

speziellen Fall noch seine Berechtigung haben. Wenn also im Jahre 2004 immer

noch ein DOS-Programm entwickelt wird, dann bestimmt nicht deshalb, weil  da

irgendwer  gewaltig hinter dem Mond lebt :-) So ganz nebenbei sei aber  auch

erw�hnt, da� ein alter 286er/386er seeeeeeehr viel weniger Strom  verbraucht

als ein moderner PC, zumal alles was man f�r Packet Radio braucht plus MSDOS

bequem auf eine einzige Diskette passt und immer auf Anhieb(!) funktioniert.

Damit entf�llt sogar der Stromverbrauch einer Festplatte. Als RAM-Disk gen�-

gen 4 MB (wenn man nicht st�ndig auf einer Diskette rumkratzen m�chte).  Na,

ist das nicht eine �berlegung wert?

Zu meinen Pl�nen geh�rt schon l�ngst, eine reine Windows-Version zu  erstel-

len.  Diese wird aber selbstverst�ndlich nur mit TNCs oder bis dato  verf�g-

baren  Treiber-APIs klarkommen (k�nnen), zu denen ich �ber ausreichende  De-

tailinformationen  verf�ge. Das KANN den Betrieb von Modems beinhalten,  mu�

es aber nicht. Das Problem "Modems unter Windows" existiert weiter, und zwar

unabh�ngig von HSGT.

0.3. Wo gibt es HSG-Terminal ?

Das Programm gibt es im Internet unter folgenden Adressen:

http://www.hsg-amateursoft.de.vu/

http://www.yankee2.de.vu/download/

Wer keinen Internetzugang hat, findet sicher in seinem Bekanntenkreis jeman-

den,  der ihm da weiterhelfen kann. Das Programm darf ja auch  (wie  bereits

erw�hnt) im Originalzustand beliebig und kostenlos per Diskette  weitergege-

ben werden.

Da  das Archiv f�r 1k2-Packet inzwischen schon recht gro� geworden ist,  bin

ich  mit Einspielungen in das CB-Netz eher zur�ckhaltend. Es bringt  nichts,

wenn die dort ohnehin schon sehr strapazierten Verbindungen noch  zus�tzlich

durch  l�ngeren Bin�rdatentransfer belastet werden. Das selbe gilt auch  f�r

den  Forward. Ein Grund mehr, dies zu unterlassen sind auch einige (wie  ich

meine selbstgerechte) Sysops von CB-Funk-Mailboxen, die grunds�tzlich  einen

7PLUS-Teil  jeder Einspielung l�schen, damit erst recht niemand etwas  damit

anfangen kann (von den Inhalten der Einspielungen mal ganz abgesehen).

Was den Amateurfunk angeht, so freut es mich besonders, wenn dort  Interesse

an meinem Programm bestehen sollte. Je nach Resonanz werde ich es in  DB0MLU

einspielen.

Genug blabla vorneweg, nun sollte es endlich um Details gehen!

1. Konfiguration - Datei HSGTERM.INI

------------------------------------

Wer  in Packet Radio schon ausreichend Erfahrungen hat und HSGT  schnell  in

Betrieb nehmen m�chte, kann diesen Abschnitt �berspringen und mit Punkt 2.1.

beginnen.

In  der Datei HSGTERM.INI sind alle festen Einstellungen des  Programms  ge-

speichert. Leider kann ich es (noch) niemandem ersparen, sich vor dem ersten

Start  von HSGT mit dieser Datei zu befassen. Abhilfe liegt aber  schon  auf

dem Rei�brett.

Sowohl  alle Meldungen im Programm, als auch alle Einstellungen in der  INI-

Datei d�rften leicht nachzuvollziehen sein. In der mitgelieferten Datei sind

viele  Kommentare  enthalten, so da� eine  Orientierung  nicht  schwerfallen

d�rfte.

Die von mir eingetragenen Parameter (f�r die Initialisierung des TNC)  soll-

ten f�r 1k2 brauchbar sein, so kann man HSGT nach Eintrag des eigenen  Calls

schon  in Betrieb nehmen. Alle �brigen Einstellungen k�nnen auch  sp�ter  an

individuelle Bed�rfnisse angepa�t werden.

Die INI-Datei kann in jedem Editor bearbeitet werden, der keine (!)  Steuer-

oder  Formatierungszeichen, sowie keine Tabulatorzeichen (Zeichencode 9)  in

den Text einbaut (z.B. der vom Norton Commander). Sollte die INI-Datei unter

Windows bearbeitet werden, so bitte daran denken, da� dort ISO-Zeichen  (Um-

laute!) verwendet werden!

Aufgeteilt ist die INI-Datei in Abschnitte, deren Namen in eckigen  Klammern

("[]")  eingeschlossen sind (kennt man von Windows, als  *.INI-Dateien  noch

eine  Rolle  spielten). Die Abschnittsnamen m�ssen ganz links in  der  Datei

beginnen! In jedem Abschnitt sind eigene Schl�sselw�rter g�ltig. Eintr�ge in

einem Abschnitt sind nach dem Prinzip

(schl�sselwort)=(wert)

(option)=(parameter)

aufgebaut.  Bei der Angabe von (option) und (parameter) wird nicht  zwischen

Gro�-  und Kleinbuchstaben unterschieden, es sei denn, (parameter) wird  als

Ausgabetext im Programm verwendet.

Kommentare werden mit Semikolon (";") eingeleitet.

Ist  kein Zugriff auf die INI-Datei m�glich (z.B. Datei nicht da, Datei  mit

Schreibschutz), bricht HSGT mit der Meldung "HSG-Terminal ist nicht konfigu-

riert!" ab.

Man kann nat�rlich eine leere INI-Datei anlegen, damit sind mit Ausnahme der

Farben dann willk�rliche Standardvorgaben g�ltig.

1.1. Abschnitt [ScreenColors]

-----------------------------

Die  in diesem Abschnitt g�ltigen Schl�sselw�rter legen die einzelnen  Bild-

schirmfarben fest. Die Standardvorgaben im Programm f�r farbige  Bildschirme

geeignet.  Es  gen�gt  also,  in der  INI-Datei  lediglich  die  gew�nschten

Abweichungen festzulegen.

Die  Schl�sselw�rter der Farboptionen werden einheitlich mit "V_"  f�r  Vor-

dergrund- und "H_" f�r Hintergrundfarben eingeleitet. F�r die Farben  selbst

werden Nummern angegeben. Die m�glichen Schl�sselw�rter sind im Einzelnen:

V_InpZl, H_InpZl       ; Vorschreibfenster (oben)

V_Status, H_Status     ; Statuszeile (Linkstatusanzeige, Uhr, 4. Zeile)

V_KPassiv, H_KPassiv   ; QSO-Kanal im Hintergrund (Anzeige in 5. Zeile)

V_KAktiv, H_KAktiv     ; QSO-Kanal im Vordergrund (Anzeige in 5. Zeile)

V_KMitInfo, H_KMitInfo ; QSO-Kanal im Hintergrund, Info eingetroffen

(blinken ist immer aktiv)

V_SchAus, H_SchAus     ; schaltbare Einstellungen auf "aus" (20. Zeile)

V_SchEin, H_SchEin     ;      -        "        -     "ein"

V_MenueZl, H_MenueZl   ; Men�/Info-Zeile unten              (25. Zeile)

V_KEcho                ; Schriftfarbe eigener Text im QSO-Kanal

V_KInfo                ;   "   -   "  ankommender Text im QSO-Kanal

V_KStatus              ;   "   -   "  Linkstatusmeldungen des TNC

H_Kanal                ; Hintergrundfarbe im QSO-Kanal

V_MStatus              ; Status-Frames im Monitorkanal

V_MInfo                ; Info-Frames im Monitorkanal

H_Monitor              ; Hintergrundfarbe im Monitorkanal

V_AMenue, H_AMenue     ; Auswahlmen�fenster

V_AMenueB, H_AmenueB   ; Balken in Auswahlmen�fenstern

V_Alarm, H_Alarm       ; Fenster f�r Fehlermeldungen (z.B. vom TNC)

Die  Farbnummern (parameter) sind mit der DOS-typischen Kodierung der  Bild-

schirmfarben identisch:

Vorder- und Hintergrund    nur Vordergrund

--------------------------------------------

0 schwarz              8 dunkelgrau

1 blau                 9 hellblau

2 gruen               10 hellgruen

3 cyan                11 hellcyan

4 rot                 12 hellrot

5 magenta             13 hellmagenta

6 braun               14 gelb

7 hellgrau            15 weiss

Um ein Blinken zu erzeugen, addiert man einfach 16 zur Vordergrundfarbnummer

hinzu.  In bestimmten F�llen entsteht daraus nur eine  hellere  Hervorhebung

(ich schaffe das schon noch, daraus ein Blinken zu machen).

Verwirrt? Nun, mit einem (k�nftigen) Config-Programm wird's leichter...

1.2. Abschnitt [Global]

-----------------------

Die hier g�ltigen Eintr�ge legen feste Grundeinstellungen fest. Einige  (Op-

tion)en funktionieren dabei wie Schalter, die w�hrend des Betriebes ge�ndert

werden  k�nnen. Am Terminal ge�nderte Einstellungen werden wahlweise in  der

Statusdatei  HSGTERM.STA abgelegt. HSGT �bernimmt beim Neustart die  jeweils

aktuelleren Einstellungen aus der INI-Datei oder aus der Statusdatei.

Soll eine Statusdatei nur dann angelegt werden, wenn mindestens ein  Connect

bei Verlassen von HSGT besteht, so ist im Abschnitt "[Global]" die  Einstel-

lung "StatusHalt=aus" in die INI-Datei einzutragen.

1.2.1. Rufzeicheneinstellungen

------------------------------

MyCall              ; eigenes Call

Dieser Eintrag hat eine h�here Priorit�t als das TNC-Kommando I im Abschnitt

[TNCInit].  HSGT  �bernimmt diese Einstellungen parallel zum TNC  in  eigene

Merkzellen, welche in der Statusdatei gespeichert werden.

Unproto             ; Zielcall im Monitor

Dies  ist die Zieladresse, an die die Unproto-Aussendungen  im  Monitorkanal

(entspricht Kanal 0) gerichtet sind.

Bei  Multiport-Betrieb mu� die Portnummer mit angegeben werden; ohne  Angabe

der Portnummer wird oft Port 0 angenommen. Die Unproto-Aussendungen erfolgen

dabei immer nur auf einem einzigen HF-Port.

MyBBS              ; Call der Heimat-Mailbox

Hier wird die Mailbox eingetragen, von der HSGT eine Unproto-Mail-Liste (nur

F6FBB-Box) anfordern soll (siehe auch Punkt 3.2.7.1.).

1.2.2. Schalter f�r w�hlbare Funktionen

---------------------------------------

Bell                ; Schalter f�r ^G-Interpretation

Im  Setup-Menue global einstellbar bewirkt ein empfangenes ^G-Zeichen  (Zei-

chencode 7) im PC-Lautsprecher eine kurze Ausgabe in CW.

Knax                ; Schalter f�r Ger�usch bei Info auf inaktivem

; Kanal

Im  Setup-Menue global einstellbar erzeugen eintreffende  Informationen  auf

einem passiven QSO-Kanal ein Knaxger�usch im PC-Lautsprecher.

Remote              ; Schalter f�r //-Befehle

Fernsteuerbefehle werden im Setup-Menue f�r jeden QSO-Kanal gesondert  zuge-

lassen oder abgeschaltet. Ist man mit einer korrekt in die Stationsdatenbank

eingetragenen  Mailbox (Typ "Mailbox") connectet,  werden  Fernsteuerbefehle

generell deaktiviert, wobei dies nicht angezeigt wird.

7Plus               ; automatisch ankommende 7+ Dateien speichern

Sollte in einem ankommenden Text ein 7+ Header oder ein 7+ Info/Text  Header

erkannt  werden, werden bei aktiviertem Schalter alle  nachfolgenden  Zeilen

bis  zum Erkennen einer Schlu�zeile im Unterverzeichnis SAVE auf dem  Daten-

tr�ger gespeichert. Er kann f�r jeden QSO-Kanal getrennt �ber das Setup-Men�

eingestellt werden.

Morse               ; Ausgabe des Calls der Gegenstation in CW

Im Setup-Menue global einstellbar wird bei einem ankommenden Connect vor dem

Senden des Ctextes das Call der Gegenstation in CW �ber den  PC-Lautsprecher

ausgegeben.

ScreenSave          ; Bildschirmpuffer speichern

Alle Bildschirmpuffer werden bei aktiviertem Schalter beim Beenden von  HSGT

in  die Datei HSGTERM.SCR ausgelagert. Dieser Schalter ist nur in  der  INI-

Datei einstellbar.

ScreenMark          ; Marke einf�gen

Dieser in der INI-Datei einstellbare Schalter bewirkt, da� im Monitor und in

den  QSO-Bildschirmen  an die erste Position jeder dargestellten  Zeile  ein

Leerzeichen eingef�gt wird. Eigene Informationen, die in den  QSO-Bildschir-

men  dargestellt werden, erhalten ein '>'-Zeichen. Dies soll  auf  Computern

ohne farbliche Darstellung eine Unterscheidung der ankommenden Informationen

erm�glichen.

LogBuch             ; Logbuchf�hrung

Dieser  nur in der INI-Datei eingestellbarer Schalter aktiviert die  automa-

tische Logbuchf�hrung des Terminals. Ein QSO, welches via Digipeater manuell

geroutet (Durchconnecten von Digi zu Digi) aufgebaut wird, wird wie  mehrere

getrennte  QSOs eingetragen. Als QRG kann allerdings nur immer die des  Ein-

stieges des zuerst connecteten Digipeaters bekannt sein. Im Logbuch wird der

Eintrag  "QRG_Name" aus der Datei HSGTERM.INI �bernommen. Die Zeiten  werden

wie  im  Amateurfunk bei Logb�chern �blich in  UTC  (koordinierte  Weltzeit)

gespeichert.

1.2.3. Zeiteinstellungen

------------------------

UTC_Time            ; Zeitdifferenz der PC-Uhr zu UTC in Stunden

Dieser  Wert dient der Umrechnung der aktuellen PC-Uhrzeit in UTC.  F�r  MEZ

gilt der Wert -1 und f�r MESZ der Wert -2.

ZeitZone            ; Bezeichnung f�r UTC, MEZ usw.

Dieser Wert beinhaltet nur eine Zeichenkette, welche bei der Verwendung  des

Makros  %Z erscheint. Diese Zeichenkette darf maximal 4 Zeichen  lang  sein.

(siehe 2.3.)

1.2.4. Connectfilter

--------------------

C_Filter            ; Filter f�r ankommende Connects

Hier  wird  entschieden, ob und wie ein Connectfilter angewendet  wird.  F�r

(parameter) gibt es folgende g�ltige Werte:

ham            das Filter ist f�r Amateurfunk aktiv (einzig m�gliche  Option

f�r den Amateurfunk !!!)

(leereintrag)  das  Filter ist f�r CB-Funk aktiv, bearbeitet aber keine  be-

nutzerdefinierten (f_kriterien)

(f_kriterien)  das  Filter ist f�r CB-Funk aktiv und filtert  Connects  nach

benutzerdefinierten (f_kriterien)

Die Betriebsarten unterscheiden sich wie folgt:

Amateurfunk  Die Filterfunktion wird vollst�ndig dem TNC �berlassen.

CB-Funk      Ankommende Connects werden nach benutzerdefinierten  bestimmten

Kriterien  gefiltert.  Fest eingebaut ist ein  Filter  f�r  die

Pr�fixe DA0 bis DR9, welches einen Hinweis ausgibt, die Verbin-

dung aber ab sofort nicht mehr trennt. Bei DE-Pr�fixen wird ein

Hinweis  ausgegeben, da� SWL-Rufzeichen nicht verwendet  werden

sollten  (dies soll Bef�rchtungen der Funkamateure in  DL  ent-

sch�rfen,  mit der RegTP in Konflikt zu kommen, falls ihr  Call

im CB-Funk auftaucht).

Dar�ber hinaus sind ggf. zu Rufzeichen im CB-Funk geltende Vor-

schriften zu beachten.

Alle (f_kriterien) werden zeichenweise linksb�ndig wie folgt festgelegt:

$    Buchstabe wird zugelassen (Ziffer gesperrt)

#    Ziffer wird zugelassen (Buchstabe gesperrt)

+    beliebiges Zeichen (Buchstabe oder Zahl) wird zugelassen

A    nur Buchstabe "A" wird zugelassen (jeder Buchstabe m�glich)

a    nur Buchstabe "A" wird gesperrt   (jeder Buchstabe m�glich)

Beispiel:    C_Filter=de#$$ ; die Pr�fixe DE0 bis DE9 werden gesperrt

In allen Betriebsarten wertet das Connectfilter au�erdem die Eintr�ge in der

Datei HSGTERM.CNO aus. Rufzeichen, die hier eingetragen sind, werden  wieder

disconnectet.

Jedes  Rufzeichen  mu� dort in einer Zeile eingetragen (ohne SSID)  und  mit

einem  Semikolon (";") abgeschlossen sein. Gro�- und Kleinschreibung  spielt

dabei  keine Rolle. Die Bearbeitung dieser Datei geschieht vorzugsweise  mit

Hilfe  des  Stationslisteneditors,  der  dann  auch  sicherstellt,  da�  die

Eintr�ge im richtigen Format erfolgen.

1.2.5. Paketl�nge

-----------------

PacLen              ; Standard-Paketl�nge

Dieser numerische Eintrag im Bereich zwischen 32 und 255 bestimmt die  maxi-

male L�nge eines gesendeten Datenpaketes. Bei gest�rten oder  beeintr�chtig-

ten Funkverbindungen ist hierf�r eher ein kleinerer Wert sinnvoll. Hier  mu�

u.U. ein Kompromi� gefunden werden. Diese Vorgabe kann nur in der  INI-Datei

ge�ndert  werden. Eine ge�nderte Paketl�nge wird erst nach dem Neustart  von

HSGT  aktiv.  Da� keine MaxPacLen (256) m�glich ist,  ist  programmtechnisch

durch HSGT begr�ndet.

1.2.6. Einstellungen der Schnittstellen

---------------------------------------

TNC_COM             ; COM-Port mit TNC, 0 = TFPC-Emulator

TNC_IRQ             ; IRQ des COM-Ports

TNC_Baud            ; Baudrate (*100)

HandShake           ; Handshakeleitungen benutzen/nicht benutzen

"TNC_COM" bestimmt die f�r den TNC-Anschlu� verwendete serielle Schnittstel-

le.  Wird hierf�r "0" (Null) eingetragen, sucht HSGT einen  residenten  TNC-

Emulator und versucht die Kommunikation mit ihm. Bei einem Wert von 1 bis  4

(entsprechend COM1: bis COM4:) ist ein "echter" TNC anschlie�bar.

"TNC_IRQ" �bermittelt HSGT die Nummer der zugeh�rigen Hardware-Interruptlei-

tung (IRQ). Es mu� immer ein Wert anzugeben werden, auch wenn man COM1: oder

COM2:  (Standard: IRQ 4, IRQ 3) verwendet. Es sind auch Schnittstellen  ver-

wendbar, die die IRQs 8 bis 15 benutzen.

Die  Basisadresse �bernimmt HSGT automatisch aus dem BIOS. Das  kann  aller-

dings bei COM3: und COM4: zu Problemen f�hren, da diese nicht alle PCs  ord-

nungsgem��  erkennen.  Es ist auch schon vorgekommen,  da�  COM3:  angegeben

werden mu�te, obwohl eigentlich COM4: benutzt wurde.

"TNC_Baud"  legt die �bertragungsrate zum TNC fest. Die gew�nschte  Baudrate

wird  mit  signifikanten Ziffern angegeben (z.B. "96" = 9600 Baud,  "192"  =

19200 Baud...). Als �brige �bertragungsparameter sind mit "8 Daten-Bits", "1

Stop-Bit" und "keine Parit�t" im Programm fest eingestellt.

"HandShake=ein"  wird  eingetragen, wenn sicher ist, da� der TNC  �ber  alle

Statusleitungen mit der seriellen Schnittstelle verbunden ist. Dies ist  die

von mir empfohlene Vorzugsvariante.

Ist der TNC nur mit den Leitungen GND, TXD und RXD angeschlossen, mu� dieser

Eintrag "aus" gesetzt werden. In diesem Fall sind bei gr��erem  Datenaufkom-

men  Verluste unvermeidlich, da ein "Software-Handshake" (XON/XOFF) in  HSGT

(noch) nicht vorgesehen ist.

"TNC_IRQ",  "TNC_Baud"  und "HandShake" werden ignoriert,  wenn  "TNC_COM=0"

eingetragen wurde.

TNC_KISS            ; KISS-Mode Schaltung �ber TNC-Emulator

TNC_Seq             ; Sequenz f�r Schaltung des TNC in den KISS-Mode

Manche  TNC-Emulatoren (z.B. TFKISS) erlauben die Umschaltung eines  TNC  in

den  KISS-Mode  ohne Zusatzwerkzeug. Der Schalter "TNC_KISS" legt  fest,  ob

eine  solche Umschaltung versucht werden soll. Ist der  Schalter  aktiviert,

sendet HSGT die unter "KISS_Seq" eingegebene Sequenz.

Da  der TNC zur Umschaltung eine Reaktionszeit ben�tigt, ist es ratsam,  die

Umschaltsequenz nicht im Abschnitt "[TNCInit]" einzutragen, sondern TNC_KISS

zu  verwenden. Erst nach Ablauf dieser Zeit ist die weitere  Initialisierung

des TNC sicher und ohne Fehler m�glich.

Die vorgegebene Sequenz ("@K \27@K") ist f�r die Verwendung mit dem Emulator

TFKISS  (OE1HHC/OE3GMW) mit einem TNC2 gedacht. Kann davon ausgegangen  wer-

den, da� sich der TNC bereits im KISS-Mode befindet (bestehende Verbindung),

wird keine Umschaltsequenz gesendet.

F�r  den Fall, da� HSGT den TNC im Hostmode (d.h. ohne  Emulator)  behandeln

soll, wird die Einstellung von "TNC_KISS" ignoriert.

1.2.7. Auswahl der Textpuffer

-----------------------------

Kanaele             ; Anzahl der verwendeten QSO-Kan�le (max. 10)

ScrLines            ; Anzahl der gepufferten Zeilen je Kanal

; (Montor- und QSO-Kan�le, max. 409)

UMBNutzung          ; Schalter f�r die Verwendung von DOS-UMBs zur

; Pufferung der Bildschirme

Diese Eintr�ge bestimmen den Speicherbedarf des Programms. Alle  Bildschirme

werden im konventionellen DOS-Speicher gepuffert.

Obere  Speicherbl�cke ("Upper Memory Blocks", UMB) kann HSGT nutzen,  sofern

dort  ein gen�gend gro�er Block frei ist. Sollte es Konflikte mit  dem  DOS-

Treiber EMM386.EXE geben, kann zun�chst versucht werden, eine �ltere Version

dieses Treibers zu verwenden. Treiber beeinflussen dar�ber hinaus leider oft

genug  die  Empfangseigenschaften bestimmter  TNC-Emulatoren  negativ,  wenn

serielle Modems verwendet werden.

Ist  kein  UMB verf�gbar (z.B. auf XTs und den meisten  286ern)  bleibt  der

Schalter "UMBNutzung" ohne Wirkung.

Die  Nutzung  von XMS (Treiber HIMEM.SYS) oder EMS (Treiber  EMM386.EXE  und

andere)  ist  durch HSGT nicht vorgesehen, da in vielen F�llen  dadurch  Em-

pfangsprobleme hervorgerufen werden.

1.2.8. Bakeneinstellungen

-------------------------

Diese  Funktionen sind vorrangig f�r den Fall gedacht, da� man  portable  in

Packet QRV ist.

LogonText           ; Bake beim Start von HSGT

LogoffText          ; Bake beim Beenden von HSGT

Diese  Texte werden unproto (Kanal 0) gesendet, wenn das Programm  gestartet

bzw. beendet wird. Wird hier nichts angegeben wird auch nichts gesendet.

BakenZeit           ; Bakenintervall in Minuten

BakenText           ; Text, der als Bake gesendet werden soll

BakenZiel           ; Quasi Connect-Ziel auf Kanal 0 (ggf. mit Port)

Beispiel:

Bakenzeit=10

Bakentext=DL2HSG /p QRV auf dem Petersberg nr. Halle

BakenZiel=CQ

Diese Einstellungen bestimmen die Eigenschaften einer periodischen selbstt�-

tigen Unproto-Aussendung durch HSGT. "BakenZeit=0" schaltet die Bake ab.

Es  ist dar�ber hinaus zu beachten, da� ggf. die  gesetzlichen  Bestimmungen

die Verwendung von Baken stark einschr�nken!

1.2.9. Verwaltung von HF-Ports

------------------------------

QRG_Name            ; Bezeichnung f�r einzelne HF-Ports (Port 0)

QRG_Name            ; (Port 1) usw.

:

Hier  dienen  als (Parameter) zwei Angaben, die durch Komma  (",")  getrennt

sein m�ssen. Das Format dieser Angaben ist "Call,QRG".

Der  f�r "QRG" angegebene String wird im Logbuch verwendet. Das  "Call"  ist

nur  f�r den Export der Stationsdatenbank (HSGTERM.NAM) nach GP  vorgesehen,

aber in jedem Fall anzugeben!

F�r  HSGT m�ssen mindestens die der Zahl der verwendeten  HF-Ports  entspre-

chende  Anzahl "QRG_Name" Eintr�ge existieren; die Reihenfolge der  Eintr�ge

legt die Zuordnung zu den einzelnen Ports, beginnend ab Port 0 fest. Maximal

15 Eintr�ge dieser Art sind m�glich.

1.2.10. w�hlbare Begr��ungstexte

--------------------------------

; Men�punkt f�r CTEXT-Auswahl

CTEXT_Name          ; (call).CTX oder .CT1 (Standard)

CTEXT_Name          ; (call).CT1 usw.

:

Diese Eintr�ge definieren ein Menue zur Auswahl verschiedener Begr��ungstex-

te. Die als (Parameter) eingegebene Bezeichnung erscheint als Men�punkt.  Es

k�nnen  so viele Eintragungen nacheinander erfolgen, wie  Auswahlpunkte  ge-

w�nscht werden, h�chstens jedoch 9 mit maximal 15 Zeichen L�nge. Jedem  Ein-

trag dieser Art ist ein bestimmter Dateiname fest zugeordnet.

Der  Dateiname f�r eine CTEXT-Datei wird aus dem eigenen Call und einer  Na-

menserweiterung  ".CT?"  gebildet. ".CTX" oder ".CT1" ist dabei  dem  ersten

Men�punkt  zugeordnet,  ".CT2" dem zweiten und so weiter. Wird  eine  solche

Datei nicht gefunden, wird auf den Standard-CTEXT (call).CTX oder (call).CT1

zur�ckgegriffen. Ist �berhaupt kein CTEXT verf�gbar, wird ein vordefinierter

Text  ausgesendet.  F�r (call) kann stellvertretend  auch  MYCALL  verwendet

werden (MYCALL.CTX, MYCALL.CT2...)

Eine CTEXT-Datei kann Makros enthalten (siehe 2.3.).

1.2.11. TSTHost - Unterst�tzung

HSGT  ist  in der Lage, eine Mailboxliste f�r  das  automatische  PMS-System

TSTHost  zu generieren und zu importieren. Falls TSTHost und  HSGT  parallel

verwendet  werden, kann der Import/Export der Datei am originalen  Ablageort

erfolgen, was l�stiges Umkopieren beim Programmwechsel erspart. Um HSGT  den

Ablageort  der  ULS-Datei von TSTHost mitzuteilen, ist ein  Eintrag  in  der

Datei HSGTERM.INI erforderlich:

TSTH_Dir=(verzeichnisname)

Es  ist  zweckm��ig, in (verzeichnisname) die vollst�ndige  Bezeichnung  des

Verzeichnisses  anzugeben.  Sollte HSGT nicht in der Lage sein,  auf  dieses

zuzugreifen, wird automatisch das SAVE-Verzeichnis von HSGT zugeordnet.

1.3. Abschnitt [TNCInit]

------------------------

In  diesem Abschnitt werden zeilenweise Kommandos angegeben, mit  denen  der

TNC  beim Start des Terminals initialisiert wird.  M�gliche  Fehlermeldungen

des TNC werden ignoriert.

Die in der mitgeliferten INI-Datei eingetragenen Parameter zu den  einzelnen

TNC-Kommandos sind Vorschl�ge f�r 1k2 und nicht als universell verwendbar zu

betrachten.  Diese Einstellungen m�ssen also ggf. an die individuellen  Ver-

h�ltnisse angepa�t werden.

Die detailierte Beschreibung der einzelnen TNC-Kommandos findet sich in  der

Beschreibung zur TNC-Firmware bzw. in der Dokumentation des jeweiligen  TNC-

Emulators. Auf einige wichtige TNC-Kommandos soll hier kurz eingegangen wer-

den.

ACHTUNG! Es folgt einiges an grauer Theorie!

1.3.1. Persistance (P) und Slottime (W)

---------------------------------------

Wichtig  ist die moderate (!) Anpassung von P und W an den herrschenden  Be-

trieb,  um  "Krawall" zu vermeiden. Eine weniger moderate  Anwendung  dieser

Kommandos geht zu Lasten anderer Verbindungen und forciert Kollisionen.

Wenn  der  Funkkanal frei ist, wird noch die Zeit W  ("Schlitz-Zeit",  "Slot

time") gewartet, bevor eine Sendefreugabe erfolgt.

P  ("Persistance") bestimmt in gewissen Grenzen die  "Sendefreudigkeit"  des

Systems  und ist ein Vorgabewert f�r einen Zufallsgenerator, der  einen  An-

fangswert  f�r einen Count-Down-Z�hler liefert, nach dessen Ablauf  gesendet

werden darf, falls W abgelaufen ist (kompliziert, was?).

W=10 sollte ausreichen. P und W sollte man unbedingt in etwa an die Verh�lt-

nisse anpassen, die im Regelfall auf der die �berwiegende Zeit genutzten QRG

herrschen.  Ich  habe mal der Zeitschrift  FUNKAMATEUR  folgende  Faustregel

entnommen:

f�r W=10 gilt: P=255/(Anzahl der Stationen auf der QRG)

Es  ist nat�rlich nur ein ungef�hrer Abgleich von P m�glich, aber  dies  ist

eine  dringend empfohlene Anpassung. W=10 ist �brigens ein sehr guter  Wert,

den man getrost beibehalten kann.

1.3.2. TxDelay (T)

------------------

T bestimmt die Wartezeit vom Hochtasten des Senders bis zum Beginn des  Sen-

dens g�ltiger Daten. Ziel dieser Wartezeit ist es, die Tr�gheiten der Sende-

Empfangs-Umschaltung  des  eigenen TRX und des Empf�ngers  der  Gegenstation

auszugleichen. Leider wird allerdings dieser Wert oft zu lang eingestellt.

Werte  zwischen 10 und 25 sind auch im CB-Funk durchaus  realistisch.  Werte

gr��er als 30 sind auch im CB-Funk unn�tig und f�hren zur zu gr��erer Kanal-

belastung.

Die Verwendung des Squelches des TRX als DCD ist die f�r Packet Radio  denk-

bar  ungeeignetste  Variante, da in den meisten F�llen wesentlich  zu  tr�ge

(Ausnahmen best�tigen nat�rlich auch hier die Regel) und die filigrane  Ein-

stellerei ist eine knifflige Angelegenheit! Alle hier gemachten Fehler zwin-

gen die Gegenstation(en) ein h�heres T einzustellen, und bewirken damit eine

unn�tig  verl�ngerte Zeit, die diese f�r jedes ihrer Frames auf Sendung  ist

(sind)!

Angestrebt werden sollte immer der kleinstm�gliche Wert f�r T, bei dem  noch

normaler Betrieb m�glich ist.

Durch  die L�nge jedes Durchgangs wird der Datendurchsatz  insgesamt  beein-

flu�t. Vorteile durch l�ngeres T, die sich manche OPs gelegentlich verschaf-

fen gehen automatisch zu Lasten anderer Verbindungen.

Digipeater im Amateurfunk sind zudem oft so eingestellt, da� User abgewiesen

werden,  die mit zu langem TxDelay anconnecten. Man k�nnte dies auch im  CB-

Funk  realisieren, nur erscheint es hier auf Grund der  verwendeten  Technik

wenig sinnvoll.

M�gliche Werte liegen f�r den Amateurfunk (1k2) im Bereich von 10 bis 15 und

im CB-Funk meist bei 25, selten jedoch unter 20. Der Einsatz einer  elektro-

nischen  DCD (siehe im Folgenden) erm�glicht eine weitere Verk�rzung  von  T

und eine bessere Signalerkennung.

1.3.3. digitale Tr�gererkennung (DCD) und Signalqualit�t

--------------------------------------------------------

Die DCD erm�glicht dem TNC im Simplex-Betrieb Signale vom  Empf�ngerrauschen

(="Kanal frei") zu unterscheiden. Es darf immer nur ein TNC zur selben  Zeit

senden, ansonsten kommt es zu einer Kollision, bei der entweder der St�rkere

"siegt" oder ein unlesbarer "Brei" entsteht und Sendungen wiederholt  werden

m�ssen. Praktisch sind im Simplex-Betrieb Kollissionen nie ganz ausgeschlos-

sen (Netzwerker reden von einer Kollissionsdomaine), doch treten sie  erheb-

lich  h�ufiger auf, wenn auch nur eine DCD auf dem Funkkanal fehlerhaft  ar-

beitet.  Dieser OP kann u.U. den gesamten Verkehr erheblich  behindern  oder

sogar zum Erliegen bringen.

M�gliche L�sungen f�r eine DCD sind in Treibern integrierte Funktionen  oder

der  Einsatz  eines Nachr�stsatzes auf der Basis einer Schaltung  mit  einem

XR2211.

Wird ein Modem verwendet, ben�tigt man diesen Nachr�stsatz nicht  unbedingt,

da  bei den meisten TNC-Emulatoren auf eine  entsprechende  Programmfunktion

zur�ckgegriffen  werden  kann. Einen XR2211 nachzur�sten (wenn  genug  Platz

vorhanden),  ist  allerdings die bessere L�sung. Richtig  eingestellt  wirkt

sich  diese Sache allgemein recht positiv aus und funktioniert  nach  meiner

Erfahrung auch besser als die Softwarel�sung.

Wird  ein TNC verwendet, ist nur dieser DCD-Nachr�stsatz  wirklich  sinvoll,

denn  eine Softwarel�sung f�r die DCD ist in der TNC-Firmware nicht  enthal-

ten.

Leider  ist das Funktionieren der DCD nicht nur von Einstellungen  abh�ngig,

sondern  auch von der Qualit�t der Empf�nger-NF und ihrer spektralen  Zusam-

mensetzung  und da sind CB-Ger�te zwangslaeufig im Nachteil. Nachteilig  ist

auch,  da� im CB-Funk die "UKW-Norm" auf Kurzwelle verwendet wird. Alle  Be-

dingungen  zusammen ziehen im CB-Funk ung�nstigere  Signal/St�r-Verh�ltnisse

nach sich. Der geringere H�henanteil des Signalspektrums am Empf�ngerausgang

erschwert der DCD die Arbeit oder macht sie sogar unm�glich.

Der  XR2211 sperrt dann die Sendefreigabe des TNC l�nger als  es  eigentlich

notwendig w�re. Dies f�hrt zu recht passivem Sendeverhalten des eigenen TNCs

und  u.U. auch dazu, da� durchaus auch gesendet wird, wenn  dies  eigentlich

gar nicht erlaubt ist. Als Folge dieses Effektes werden dann vom betroffenen

OP noch 'Ma�nahmen' ergriffen, um die 'Sendefreudigkeit' des TNC zu erh�hen,

was die Situation auf dem Funkkanal noch verschlimmert.

Die DCD-Funktionen in Treibern k�nnen ebenfalls Signale nicht mehr eindeutig

erkennen und spielen mitunter v�llig verr�ckt.

Mit einem RC-Hochpa� (220 Ohm, 150 nF) im NF-Signalweg zum Modem/TNC  lassen

sich oft gute Ergebnisse erzielen.

Ein  weiterer Punkt, der sowohl die DCD als auch die Lesbarkeit  der  Pakete

ber�hrt,  ist die Signalqualit�t im Allgemeinen. Die  Packet-Signale  sollen

unverzerrt  den gesamten �bertragungsweg vom Sender zum Empf�nger  durchlau-

fen. Verzerrte Signale sind entweder schlecht oder gar nicht dekodierbar und

werden zudem noch durch die DCD nicht eindeutig genug erkannt (Folgen  siehe

oben).

Signalverzerrungen nimmt Packet Radio seeeeehr �bel. Diese k�nnen unabh�ngig

voneinander sowohl im Sender als auch im Empf�nger entstehen.

Beim  Sender ist dies meist ein zu hoch eingestellter Hub ("zu laut"),  wenn

er dann auch eher beim Empf�nger zu Verzerrungen f�hrt. Ein zu geringer  Hub

liefert zwar ein sauberes Signal, jedoch kann dieses dann zu leise sein,  um

von der Gegenstation gelesen zu werden. Man sollte also den m�glichen Rahmen

(CB-Funk:  ca. 1,9 kHz, Ger�tezulassung ma�gebend, sonst RegTP(t)  es;  Ama-

teurfunk 1k2: im Allgemeinen ca. 3 kHz) aussch�pfen, aber es damit auf  kei-

nen Fall �bertreiben!

Auf der Empf�ngerseite ist f�r den CB-Funk von Nachteil, da� das Signal  von

einem  werksm��igen  Anschlu� der TRX entnommen werden  mu�,  was  praktisch

hei�t:  vom Lautsprecherausgang. Da die NF-Verst�rker oft recht hohe  Klirr-

faktoren  aufweisen,  f�hrt eine zu  weit  aufgedrehte  Wiedergabelautst�rke

schnell  zu  Verzerrungen. Stationen mit voll  aufgedrehtem  Regler  (leider

keine  Seltenheit) sind "taub". Funkger�te, die mit voller  Lautst�rke  noch

ein  ausreichend  sauberes Signal liefern sind sehr selten! In  den  meisten

F�llen  ist akzeptabler Empfang m�glich, wenn der Lautst�rkeregler etwa  ein

Drittel  aufgedreht  wird. Mit Hilfe der DCD und etwas Erfahrung  l��t  sich

dieser Punkt individuell durch Experiment ermitteln.

Funkamateure haben diese Probleme nicht; sie k�nnen das Empf�ngersignal  aus

Punkten im TRX entnehmen, an denen es in ausreichender Signalst�rke und ohne

unn�tige Verzerrungen vorliegt und verf�gen in Allgemeinen �ber  ausreichend

know how und vielleicht auch �ber speziellere Me�technik.

F�r  Packet  Radio sollte der NF-Frequenzgang des  gesamten  Signalweges  in

gewissen Grenzen linear verlaufen. Durch die f�r Sprechfunk ausgelegten  NF-

Filter  liegen die meisten CB-Ger�te oftmals hart an der Grenze dessen,  was

theoretisch  noch m�glich ist; von Linearit�t keine Spur! So gibt es  leider

auch ein ganze Reihe Ger�tetypen, die eigentlich �berhaupt nicht f�r  Packet

Radio  geeignet  sind und trotzdem funktionieren (oh  Wunder!).  Im  CB-Funk

verbietet sich eine Modifikation der Ger�te aus zulassungsrechtlichen  Gr�n-

den. Bleibt eigentlich nur die Auswahl von Ger�ten, die 'wie ein Blecheimer'

klingen, die funktionieren mit Packet Radio noch am Besten.

So  w�re eigentlich eine gewissenhafte Parametrierung gerade im CB-Funk  be-

sonders  wichtig, da die einzigste M�glichkeit einer (legalen)  Optimierung.

Es wird wahrscheinlich im CB-Funk keine Hardware geben, die optimal funktio-

niert,  jedoch  sollte man sich aus den genannten Gr�nden die  Zeit  nehmen,

wenigstens den DCD-Level (soweit einstellbar) individuell (in JEDEM TNC bzw.

auf  JEDEM  PC) im Experiment zu ermitteln, so wie es in  den  einschl�gigen

Dokumentationen beschrieben wird.

Nach diesem Exkurs in das weite Feld der grauen Theorie nun wieder mehr  zum

eigentlichen Programm..:-)))

1.4. Abschnitt [TNCInitOFF]

---------------------------

Diese hier eingetragenen TNC-Kommandos werden dann an den TNC gesendet, wenn

HSGT  verlassen  wird. Einige hier m�glicherweise  angegebene  TNC-Kommandos

werden ignoriert, soweit diese von HSGT fest eingestellt werden.

2. Eigenschaften von HSG-Terminal

---------------------------------

2.1. Schnellstart

-----------------

Zur  schnellen Erstinbetriebnahme von HSG-Terminal bitte  zun�chst  folgende

Schritte durchf�hren:

1) HSGTERM.INI editieren:

>alle:

MyCall=DL2HSG       ; eigenes Call eintragen

LogBuch=ein         ; nur im Amateurfunk n�tig, da aber unbedingt!

wenn >Amateurfunk:

C_Filter=ham   ; wichtig (!), sonst werden alle "geoutet"

wenn >CB-Funk:

C_Filter=      ; offen lassen, falls keine speziellen W�nsche,

; bitte hier k e i n e n Spieltrieb entfalten!

wenn >TNC verwenden:

TNC_COM=2      ; COM-Nummer, wo TNC angeschlossen ist (z.B. 2)

TNC_IRQ=3      ; IRQ-Nummer der COM (4 bei COM1:, 3 bei COM2:,

; Abweichungen sind aber immer m�glich, besonders

; bei COM3: und COM4:)

TNC_Baud=96    ; Baudrate zwischen TNC und PC (NICHT Funk!!),

; 96 = 9600 Baud

HandShake=ein  ; verdrahtet mit drei  Leitungen: aus

;            mit allen Leitungen: ein

; m�glichst ein Kabel verwenden, das alle Leitungen

; des TNC verwendet und "ein" eintragen

wenn >TFPC(X) verwenden:

TNC_COM=0      ; Terminal sucht nach dem Emulator

>alle:

QRG_Name=digi,qrg   ; digi = Call des lokalen Digis,

; qrg  = Bezeichnung einer QRG (bel.Zeichenkette)

>Beispiele

a) QRG_Name=DB0MLU,70cm       ; Amateurfunk

b) QRG_Name=DNO320,CB.25      ; CB-Funk

2) >TNC einschalten oder

>TNC-Emulator starten

z.B.: TFPCX -PCOM2       (f�r Modem an COM2:)

3) >HSG-Terminal starten

Aufruf der Datei HSGTERM.EXE

Sollte das Programm melden, da� der im System verf�gbare Speicherplatz nicht

ausreicht, mu� die Anzahl der QSO-Kan�le und/oder die Anzahl der zu puffern-

den Bildschirmzeilen reduziert werden.

Sollte  HSGT permanent ohne Erfolg versuchen, zu  resynchronisieren,  klappt

die  Kommunikation mit dem TNC nicht. In diesem Fall sollte man  �berpr�fen,

ob die Baudrate korrekt eingestellt ist. Mit einem TNC-Emulator sollte  die-

ses Problem nicht auftreten (ggf. kann die �bertragung mit Hilfe der Komman-

dozeilenparameter "/V24TEST" oder "/TERM" �berpr�ft werden).

War  der  Start erfolgreich, kann nun praktischer  QSO-Betrieb  durchgef�hrt

werden.

2.1.1. Allgemeines zum Start

----------------------------

Der  Name  des Verzeichnisses, in das HSGT kopiert wird, kann  frei  gew�hlt

werden,  die Namen verwendeter Unterverzeichnisse legt das  Terminalprogramm

fest. Ben�tigte Unterverzeichnisse werden selbstt�tig angelegt.

Der  Start des Terminals kann bei Verwendung von TNC-Emulatoren  vorteilhaft

mit Hilfe der DOS-Stapelverarbeitung erfolgen, da diese meist eine  Vielzahl

Kommandozeilenparameter  ben�tigen.  Eine solche Datei, die z.B.  mit  H.BAT

benannt  sein k�nnte, kann f�r TFPCX folgenden Inhalt haben (Kommentare  nur

zur Beschreibung):

@ECHO OFF

REM

REM Port 0: 1k2-Modem an COM2:, Port 1: KISS 19k2 an COM3: mit IRQ 5

REM -DM : Multiportbetrieb, deswegen DRSI-Meldungen einschalten

REM -NL : keine Selbstconnects (loopbacks) zulassen

REM -SA : Framesammler im Sendezweig auch aktivieren

REM

TFPCX286 -PCOM2 -PKISS3::5 -C -DM -NL -SA -BU1000 -B1200:19200

REM

REM �bertragung zu TFPCX testen

REM

HSGTERM /TERM

Wenn  TFPCX nicht entladen wird, hat es die selben Eigenschaften  wie  sonst

ein  separater TNC. HSGT kann im laufenden Betrieb beliebig  oft  aufgerufen

oder beendet werden.

Um  den  Betrieb wieder sauber zu beenden, w�re TFPCX aus  dem  Speicher  zu

entladen.

TFPCX286 -U     oder      TFPCX -U

Beim  Verlassen von HSGT erfolgt bei einer gerade laufenden  Dateiversendung

zun�chst eine Sicherheitsabfrage, da diese unterbrochen werden mu� und  beim

Neustart  nicht  wieder aufgenommen werden kann. Beim  Empfang  von  Dateien

steht dieses Problem dagegen nicht; er sollte beim Neustart problemlos  wei-

tergef�hrt werden k�nnen. Zeichenverluste traten bei mir bei dieser Gelegen-

heit  bisher sogar mit einem UART ohne FIFO nicht auf. Trotzdem  sollte  man

auch  beim Dateiempfang nach M�glichkeit darauf verzichten, HSGT zu  verlas-

sen.

Falls Probleme bei der Daten�bertragung zwischen PC und TNC auftreten  (h�u-

fige Resynchronisation), k�nnen durch den Aufruf von HSGT mit dem  Parameter

"/V24TEST" oder "/TERM" Testmodi aktiviert werden, mit deren Hilfe man viel-

leicht die Ursache findet.

Kann  die Ursache f�r �bertragungsprobleme nicht gefunden werden, hilft  nur

die Reduzierung der �bertragungsrate zwischen TNC und Computer (�nderung  in

der  Datei HSGTERM.INI u n d im TNC!) und/oder eine verbesserte  Abschirmung

der  �bertragungsleitung, eine Ver�nderung deren Leitungsf�hrung sowie  u.U.

die Reduzierung der Leitungsl�nge.

Unter  Verwendung von Windows ist wichtig zu wissen, da� HSGT  die  Schnitt-

stellenhardware  unter Umgehung des Betriebssystems direkt  anspricht.  Eine

andere  Task, die auf die gleiche COMx: zugreift, trennt m�glicherweise  die

Verbindung zum TNC.

Mit einem Emulator sollten �bertragungsprobleme auf gar keinem Fall  auftre-

ten.

2.2. Betrieb mit mehreren Rufzeichen (MyCalls)

----------------------------------------------

Hierzu kann man mit <Alt>+<Y> oder mit Hilfe des TNC-Kommandos "I" auf einem

freien QSO-Kanal ein alternatives Rufzeichen einstellen.

F�r jedes eingestellte Rufzeichen k�nnen individuelle Begr��ungstext-,  Sta-

tionsinfo-,  und  Verabschiedungstexte vereinbart werden. Die  Namen  dieser

Dateien werden aus einem Rufzeichen und einer speziellen Dateinamenserweite-

rung  gebildet. S�mtliche Dateien m�ssen sich im Hauptverzeichnis  von  HSGT

befinden.

Beispiel:

DL2HSG.CTX     ; 1. Ctext von DL2HSG

DL2HSG.CT2     ; 2. Ctext von DL2HSG

DL2HSG.INF     ; Stationsinfo von DL2HSG

DL2HSG.QRT     ; Verabschiedung von DL2HSG

DG1HRL.CTX     ; dasselbe von DG1HRL

DG1HRL.INF               :

DG1HRL.QRT               :

Das  benutzerdefinierte Auswahlmenue wird f�r alle Rufzeichen  gleicherma�en

verwendet.  Wird  eine Begr��ungstext-Datei nicht gefunden, da sie  f�r  das

aktuelle Rufzeichen nicht existiert, greift HSGT auf die erste Datei  zur�ck

(*.CTX oder *.CT1) oder auf eine passende MYCALL.CT?. Wird auch diese  nicht

gefunden, gibt das Programm eine Systemmeldung als Connect-Text aus.

F�r Password-Dateien (boxdigicall).PWD m�ssen gesonderte  Unterverzeichnisse

angelegt werden. Diese bekommen als Namen das jeweilige MyCall, f�r das  die

Password-Dateien  g�ltig  sind (die Datei DB0MLU15.PWD f�r DL2HSG  steht  im

Unterverzeichnis  DL2HSG, die Datei DB0MLU15.PWD f�r DL1HUB steht im  Unter-

verzeichnis DL1HUB usw.).

2.3. Textmakros

---------------

HSG-Terminal  erm�glicht die Verwendung von Bausteinen, die  variable  Para-

meter  in  Begr��ungs-, Stationsinfo-, und  Verabschiedungstexten  einf�gen.

Verf�gbar sind folgende Makros:

%A   : Aussage zur letzten Sysopaktivit�t (vollst�ndiger Satz)

%B   : Klingelzeichen (BELL, ^G)

%C   : Call der Gegenstation

%D   : aktuelles Datum im Format TT:MM:JJJJ

%H   : ein Header der Form [HSGT-(versionsnummer)-0]

%K   : Nummer des QSO-Kanals

%N   : Name der Gegenstation falls bekannt, ansonsten gleich %C

%O   : zufallsgeneratorgesteuert eine Zeile aus HSGTERM.ORI

%P   : Bezeichnung eines HF-Ports, falls konfiguriert

%Q   : Einleiten eines Disconnects

%T   : aktuelle Uhrzeit im Format HH:MM:SS

%V   : Versionsdatum der Software im Format (c)TT.MM.JJJJ

%Y   : eigenes Call

%Z   : Zeitzonenbezeichnung (max. 4 Zeichen)

%_   : Zeilenumbruch

%%   : Prozentzeichen

%?   : fordert Eingabe des Namens auf, falls dieser noch nicht bekannt

%>   : gibt einmalig ein Prompt aus

Nicht in HSGT eingebaute Makros werden ignoriert und als reine Zeichenketten

ausgegeben.

Beispiel: eine m�gliche Datei DL2HSG.CTX k�nnte so aussehen:

Hallo %N! %?

Willkommen bei %Y auf Kanal %K, %D, %T %Z

%>

Diese Datei f�hrt zu folgender Ausgabe:

Hallo DG1HRL! pse type //n (Name)

Willkommen bei DL2HSG auf Kanal 10, 28.01.1999, 23:34:16 MEZ

DG1HRL de DL2HSG>

Falls DG1HRL seinen Namen schon eingetragen hat:

Hallo Jochen!

Willkommen bei DL2HSG auf Kanal 10, 28.01.1997, 23:34:16 MEZ

DG1HRL de DL2HSG>

2.4. abrufbare Texte

--------------------

In folgende Dateien k�nnen Makros eingetragen werden:

(call).CTX, (call).CT? oder

MYCALL.CTX, MYCALL.CT?     : Begr��ungstext bei Connect

(call).INF oder MYCALL.INF : Stationsinfo

(call).QRT oder MYCALL.QRT : Verabschiedung vor Disconnect

(tocall).PCT               : pers�nlicher Begr��ungstext

Aus  Texten der folgenden Dateien werden keine  Makrokennungen  ausgewertet;

diese werden 1:1 als Text gesendet:

HSGTERM.HLP                : Hilfedatei (Liste der //-Kommandos)

HSGTERM.ORI                : "originelle" Texte (Quelle f�r Makro %O)

Bei  der  Erstellung der Texte in diesen Dateien sollte  folgendes  beachtet

werden:

- nicht jede Hard-/Software verwendet die selben Zeichencodes f�r Umlaute

oder Pseudografikzeichen, also diese m�glichst NICHT verwenden

- falls //-Kommandos beschrieben werden sollen, diese nicht an die  erste

Position in der Zeile schreiben; sie werden ansonsten bei der Gegensta-

tion ausgef�hrt

- die Texte m�glichst kurz fassen (�bertragungszeit, �bersicht)

- nie  vergessen,  da� Leerzeichen auch Text sind und  �bertragen  werden

m�ssen

2.5. weitere Dateien

--------------------

2.5.1. Datei HSGTERM.CNO

------------------------

Diese Datei enth�lt die Rufzeichen, f�r die kein Connect m�glich sein  soll.

Eintr�ge erfolgen entweder manuell oder durch Festlegung von  Stationseigen-

schaften im Stationslisten-Editor.

Beim manuellen Editieren der Datei bekommt jedes Rufzeichen (ohne SSID) eine

eigene  Zeile und mu� mit Semikolon (";") abgeschlossen werden  (siehe  auch

Punkt 1.2.4.).

2.5.2. Datei HSGTERM.ORI

------------------------

In  dieser Datei sind Texte abgelegt, die durch das Makro %O  zufallsgenera-

torgesteuert  abgerufen werden. Diese Datei ist eine reine  ASCII-Datei  und

kann  mit einem Editor, der keine Steuerzeichen einf�gt (siehe oben)  ver�n-

dert werden. Ein Eintrag kann dabei maximal 255 Zeichen lang sein.  Einzelne

Eintr�ge untereinander sind durch Zeilenumbruch getrennt. Eintr�ge, die mehr

als  eine Zeile beanspruchen, m�ssen also durch Leerzeichen optisch  passend

aufgef�llt  werden.

2.5.3. Datei HSGTERM.HLP

------------------------

Mit Hilfe des Fernsteuerbefehls "//h" oder auch "//?" kann die  Gegenstation

eine Liste der verf�gbaren Fernsteuerbefehle abrufen, welche in dieser Datei

abgelegt ist.

2.5.4. Datei HSGTERM.LOG

------------------------

Diese  Datei enth�lt das Logbuch im ASCII-Format. Es wird angelegt bzw.  er-

weitert, wenn im Abschnitt [Global] in der Datei HSGTERM.INI die Einstellung

"LogBuch=ein" eingetragen ist.

2.5.5. Datei HSGTERM.MHL

------------------------

Hier  wird die MH-Liste (Liste geh�rter Stationen) gespeichert. Diese  Datei

wird aktualisiert, wenn HSGT beendet oder der Status gespeichert wird.

2.5.6. Datei HSGTERM.NAM

------------------------

In  dieser Datei ist die Stationsdatenbank von HSGT enthalten. Sie kann  mit

Hilfe des Stationslisten-Editors bearbeitet werden.

Es besteht dar�ber hinaus die M�glichkeit eines Imports oder Exports.

Ist man mit einer Station connectet, so kann man diese direkt am Terminal in

die Datenbank eintragen oder einen bereits bestehenden Eintrag �ndern.

Die Stationstypen haben folgende Bedeutung:

Terminal        eine Terminalendstelle, (z.B. DL2HSG); bei mehreren Connects

zum  selben Zielcall wird von HSGT automatisch ein SSID  ge-

setzt

NET/ROM-Node    ein  Netzknoten, bei dem hier von Bedeutung ist, da� er  auf

dem  L2-Downlink das Call der anrufenden Station mit  ver�n-

dertem  SSID  sendet (meist Umkehrung des SSID  vom  Uplink)

(z.B. BPQ-Node, s�mtliche Terminalprogramme, die einen  Wei-

terconnect  mit  Hilfe des Kommandos //C  erm�glichen,  TNN,

HSG-Node,  ...); gleichzeitige Connects zu mehreren  solcher

Nodes  werden  wie mehrere Connects  zum  gleichen  Zielcall

behandelt (dies beugt Protokollfehlern durch m�gliche  glei-

che  SSIDs  des selben Calls auf den  Downlinks  vor,  falls

diese auf der selben QRG laufen)

BayCom/XNet/TNN ein Netzknoten, der auf dem Downlink das Call der anrufenden

Station  via sein eigenes Call aussendet, als w�re die  Ver-

bindung  via Digipeatercall aufgebaut worden  (BayCom-Node);

die  Behandlung der SSIDs entspricht der  des  Stationstypes

"Terminal"

FlexNet-Digi    ein Netzknoten, dessen Downlink-L2-Connect im �u�erlich  wie

beim  BayCom/XNet/TNN  aussehen, wobei auf  Interlinks  auch

eigene  spezielle Frametypen verwendet werden, die im  Moni-

torkanal  u.U. verschiedem (oder gar nicht)  sichtbar  sind;

die  Behandlung der SSIDs entspricht der  des  Stationstypes

"Terminal"

Mailbox         eine.... nun ja, hier schalten die Fernsteuerbefehle automa-

tisch ab, auch wenn HSGT etwas anderes anzeigt

Mit  Hilfe  des Stationslisten-Editors k�nnen jederzeit  Eintr�ge  editiert,

hinzugef�gt, entfernt oder sortiert werden.

2.5.7. Datei HSGTERM.SCR

------------------------

Hier  werden die Bildschirme gesichert, falls im Abschnitt [Global]  in  der

Datei  HSGTERM.INI  die Einstellung "ScreenSave=ein" eingetragen  ist.  Dies

dient der Wiederherstellung der alten Inhalte beim Neustart.

2.5.8. Datei HSGTERM.STA

------------------------

Diese Datei beinhaltet die Eingabepuffer der QSO-Kan�le, sowie die aktuellen

zuletzt  im Terminal festgelegten Einstellungen und Statusinformationen  f�r

jede  bestehende Verbindung. Sie wird angelegt, wenn HSGT  verlassen  (siehe

Einstellung "StatusHalt") oder der Status gespeichert wird.

2.5.9. Dateien (boxdigicall).PWD

--------------------------------

Diese  Dateien beinhalten Password-Strings f�r den gesch�tzten  Zugriff  auf

Netzknoten- (Sysops) oder Mailbox-Syteme (User).

Der  Dateiname  wird einfach aus dem Rufzeichen des/r Digis/Box  ohne  SSID-

Bindestrich  und  dem Extend ".PWD" gebildet (DB0MLU15.PWD  f�r  DB0MLU-15).

Alle Password-Dateien f�r ein bestimmtes MyCall stehen in einem  gesonderten

Unterverzeichnis, welches den Namen nach dem MyCall entspricht.

N�heres zur Password-Funktion ist in Punkt 3.2.6. zu finden.

2.5.10. Dateien (tocall).PCT

----------------------------

In dieser Datei kann ein pers�nlicher Begr��ungstext abgelegt werden. Dieser

Text wird unabh�ngig von der aktuellen Auswahl des CTEXT-Menues ausgesendet.

Die  Datei  mu� sich im HSGT-Hauptverzeichnis befinden. Der Name  der  Datei

wird  aus dem Call der Gegenstation, f�r die der Begr��ungstext gedacht  ist

und der Dateinamenserweiterung '.PCT' gebildet (z.B. DL1HUB.PCT), SSIDs sind

in diesem Fall unwesentlich und werden deshalb ignoriert.

3. Bedienung des Programmes

---------------------------

3.1. Tastenkombinationen

------------------------

Die  Bedienung des Programmes erfolgt vollst�ndig �ber die Tastatur.  Unter-

schieden  wird zwischen Tastenkombinationen, die global gelten und  solchen,

die nur unter bestimmten Bedingungen g�ltig sind. Die Bedienung des Program-

mes ist �brigens weitestgehend kompatibel zu GP (DH1DAE) und sicher auch  zu

so manch anderem Terminalprogramm. Folgende Eingaben gelten global:

<F1>..<F10>     : in QSO-Kanal 1..10 schalten

<Shift>+<links> : vorhergehender (QSO-) Kanal

<Shift>+<rechts>: n�chster (QSO-) Kanal

<Alt>+<E>       : Menue mit zus�tzlichen Funktionen aufrufen

<Alt>+<I>       : Import/Export-Menue aufrufen

<Alt>+<M>       : in den Monitorkanal schalten

<Alt>+<U>       : Setup-Menue aufrufen

<Alt>+<X>       : Programm beenden

<Alt>+<Y>       : MyCall zeitweilig �ndern (global)

<ESC>           : erm�glicht die Ausf�hrung eines TNC-Kommandos

<Eingabe>       : sendet eine Textzeile (in QSO-Kan�len nur, wenn

connected)

Die folgenden Tastatureingaben gelten nur in den QSO-Kan�len:

<Alt>+<C>       : Verbindung herstellen (nur wenn disconected)

<Alt>+<D>       : Verbindung trennen (nur wenn connected)

<Alt>+<F>       : Datei-Senden-Menue aufrufen (nur wenn connected)

<Alt>+<N>       : Namen der Gegenstation speichern

<Alt>+<P>       : generiert die Antwort auf eine Passwordanforderung,

falls m�glich

<Alt>+<S>       : QSO speichern;

im Monitorkanal   : Status speichern

wenn disconnected : Unproto-Boxliste anfordern

<Alt>+<T>       : Connect-Text ausw�hlen

<Alt>+<Y>       : MyCall zeitweilig �ndern (nur wenn nicht connected)

<Alt>+<0>(Null) : zeigt ein Auswahlmen� zum L�schen der Bildschirme

<Alt>+<F4>      : l�scht den aktiven Bildschirm (siehe GP)

<Ctrl>+<D>      : schreibt das Datum in den Vorschreibpuffer

<Ctrl>+<N>      : schreibt den Namen der Gegenstation in den Vorschreib-

puffer (nur wenn connected)

<Ctrl>+<T>      : schreibt die Uhrzeit in den Vorschreibpuffer

Mit der Taste <ESC> kann man Menues verlassen, ohne da� bisher  vorgenommene

�nderungen �bernommen werden. Mit der Eingabetaste erfolgt die �bernahme der

�nderungen. Mit den Cursortasten hoch/runter wird der Auswahlbalken bewegt.

Im  Setup-Menue k�nnen Einstellungen abweichend zur INI-Datei ge�ndert  wer-

den.  Die einzelnen Schalter lassen sich mit der <INS>-Taste oder der  Leer-

taste bet�tigen.

Folgende Tastatureingaben steuern den Bildschirm der einzelnen Kan�le:

<CursorHoch>   : Cursor im Vorschreibfenster nach oben

<CursorRunter> : Cursor im Vorschreibfenster nach unten, eventuelle

Eingabezeile �bernehmen, aber nicht absenden

<CursorLinks>  : Cursor im Vorschreibfenster nach links

<CursorRechts> : Cursor im Vorschreibfenster nach rechts

<BildHoch>     : bl�ttert eine Seite im Kanalfenster nach oben

<BildRunter>   : bl�ttert eine Seite im Kanalfenster nach unten

<Position_1>   : rollt Kanalfenster eine Zeile nach oben

<Ende>         : rollt Kanalfenster eine Zeile nach unten

<Eingabe>      : sendet eine geschriebene Zeile aus (auf QSO-Kanal

ignoriert, falls disconnected)

Die  Taste <Eingabe> setzt gleichzeitig den Anzeigebereich auf das Ende  der

internen Kanalpuffer zur�ck.

3.2. Beschreibung der Funktionen

--------------------------------

3.2.1. Verbindungsaufbau (<Alt>+<C>)

------------------------------------

In  das nur auf einem freien QSO-Kanal erscheinende Eingabefenster sind  das

Zielcall via m�gliche Digipeater einzutragen:

zielcall [(via) digipeater_1 [digipeater_2 ... [Digipeater_n]]]

Alternativ  zur Tastenkombination <Alt>+<C> kann der Verbindungsaufbau  auch

mit Hilfe des TNC-Kommandos "C" erfolgen.

Den  eigentlichen Verbindungsaufbau �bernimmt in beiden F�llen  anschlie�end

der TNC.

3.2.1.1. Mehrfachconnects und Nodes

-----------------------------------

Bei  mehreren  Verbindungen zum selben Call wird automatisch  ein  SSID  des

eigenen Calls gesetzt.

Das Setzen von SSIDs erfolgt zus�tzlich in Abh�ngigkeit des Types der Gegen-

station  (siehe  auch Punkt 2.5.6.), sofern diese in  der  Stationsdatenbank

eingetragen ist und korrekt deklariert wurde.

3.2.1.2. Mailboxen

------------------

Ist  eine connectete Mailbox in der Stationsdatenbank  korrekt  eingetragen,

werden automatisch die Fernsteuerbefehle abgeschaltet.

Dies  dient dem Schutz vor m�gliche Attacken durch sogenannte  Remote-Viren.

Es  wird  dringend  empfohlen, eine Mailbox immer  korrekt  einzutragen  und

m�glichst  noch die Fernsteuerbefehle zus�tzlich manuell  abzuschalten!  F�r

Boxconnects  kann man ggf. einen der oberen Connectkan�le  reservieren,  f�r

den die Fernsteuerbefehle immer ausgeschaltet bleiben k�nnen.

3.2.2. Trennen einer Verbindung (<Alt>+<D>)

-------------------------------------------

F�r  das Trennen (disconnecten) von Verbindungen gibt es mehrere  Alternati-

ven:

- �ber das TNC-Kommando "D"

- �ber die Tastenkombination <Alt>+<D>

- �ber Fernsteuerbefehle

Das  Trennen der Verbindung �ber Fernsteuerbefehle kann sowohl von  der  Ge-

genstation als auch vom eigenen Terminal aus ausgel�st werden.

3.2.3. Menue "Dateien senden" (<Alt>+<F>)

-----------------------------------------

Es erscheint eine Auswahl, in der der gew�nschte �bertragungsmodus abgefragt

wird.  Anschlie�end  bekommt man ein Dateiauswahlfenster,  aus  welchem  die

gew�nschte  Datei ausgew�hlt werden kann. Folgende Tastenkombinationen  sind

im Dateiauswahlfenster g�ltig:

<ESC>          : Abbruch der Aktion

<CursorHoch>   : Auswahlbalken einen Eintrag nach oben

<CursorRunter> :   -      "       -               unten

<BildHoch>     : bl�ttert eine Seite nach oben

<BildRunter>   :   -      "       -       unten

<Eingabe>      : Auswahl einer Datei (Fenster wird geschlossen) oder

Wechsel in ein anderes Verzeichnis

Das AutoBin-Protokoll von HSGT beinhaltet die SP-Modifikation, die es erm�g-

lichen soll, w�hrend einer Dateisendung das QSO auf dem selben Kanal weiter-

zuf�hren.

Die  Textdatei�bertragung arbeitet ohne Umlautkonvertierung. Bei  der  �ber-

tragung  von Textdateien werden eventuell enthaltene  Makroschl�ssel  (siehe

2.3.) ignoriert. So k�nnen (und m�ssen) Dateien, die mit dem Konvertierungs-

programm 7PLUS.EXE erzeugt wurden, wie Textdateien versendet werden.

Dateien,  die versendet werden sollen, d�rfen keine gesetzten Attribute  wie

"Schreibschutz",  "Systemdatei"  oder "verborgen" haben,  da  sie  ansonsten

nicht ge�ffnet werden k�nnen.

Eine laufende Datei�bertragung wird mit der Tastenkombination <Alt>+<F> oder

vorzeitigem Trennen der Verbindung unterbrochen.

3.2.4. Menue Import/Export (<Alt>+<I>)

--------------------------------------

Hier kann der Import/Export der Stationsdatenbank von HSGT von/zu  Fremdfor-

maten  erfolgen. Eine durch HSGT erzeugte NAMES.GP-Datei enth�lt  keine  GP-

Routinginformationen.

Eine  GP-Datei, die nach HSGT importiert werden soll, darf  keine  bedingten

Eintr�ge  oder  spezielle Makros (z.B. %DIGI%) enthalten.  In  der  NAMES.GP

enthaltene Routinginformationen gehen beim Import in HSGT verloren.

HSGT kann eine Stationsliste im lesbaren ASCII-Format (NAMES.TXT) erzeugen.

Ein Export der Mailboxliste in ein ASCII-Dateiformat ist ebenfalls  m�glich.

Eine  fremde  ASCII-Liste kann durch Import in HSGT eingebunden  werden.  Da

HSGT beim Import die Eintr�ge nach aufsteigender Nummer sortiert, kann  dies

in  Abh�ngigkeit der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Rechners und  der  Zu-

griffszeit der Festplatte einige Zeit in Anspruch nehmen.

HSGT  erm�glicht  auch,  eine Boxliste  zu  importieren/exportieren,  welche

TSTHost  verwendet. Durch Vorgabe kann HSGT mitgeteilt werden, wo  sich  das

entsprechende Dateiverzeichnis befindet. Damit entf�llt das l�stige Umkopie-

ren  vor bzw. nach dem Import/Export. Wichtig ist dabei, da�  durch  TSTHost

maximal  800  Eintr�ge gehalten werden, w�hrend es in HSGT  keine  derartige

Obergrenze gibt.

3.2.5. Station deklarieren/Namen festlegen (<Alt>+<N>)

------------------------------------------------------

Bei einer bestehenden oder sich aufbauenden Verbindung besteht die  einfache

M�glichkeit,   den  aktuellen  Eintrag  der  Stationsdatenbank   HSGTERM.NAM

"online" zu korrigieren oder einen Neueintrag hinzuzuf�gen. Stationstyp  und

Name/Bezeichnung werden mit dem Call verkn�pft abgelegt. Beim Typ "Terminal"

wird der SSID des Rufzeichens ignoriert.

Bei  allen anderen Stationstypen wird der SSID ber�cksichtigt, da  besonders

im  Amateurfunk Mailboxen und Netzknoten mit identischem Call und  separatem

SSID betrieben werden (Digi: DB0MLU, Box: DB0MLU-15).

Einen Namen in der Datenbank abzulegen, ist auch durch das Fernsteuerkomman-

do "//N (name)" durch die Gegenstation m�glich.

Wird  im Eingabefenster f�r den Namen oder eine Bezeichnung als erstes  Zei-

chen (!) nur die Taste <Eingabe> gedr�ckt, so wird der/die bereits bestehen-

de Name/Bezeichnung wieder �bernommen. Die Taste <ESC> f�hrt zum Abbruch der

Eingabe, so da� alle vorherigen �nderungen verworfen werden.

Sofern  der  Bediener dies freischaltet (Setup-Menue, <Alt>-<U>),  ist  eine

einmalige �nderung des Eintrags auch der Gegenstation erlaubt.

3.2.6. Password - Generierung (<Alt>+<P>)

-----------------------------------------

HSGT erm�glicht, eine Password-Anforderung zu erkennen und eine entsprechen-

de  Antwort zu generieren. Unterst�tzt werden Password-Verfahren,  die  u.a.

beim  User-Zugriff auf Mailboxen (F6FBB) oder beim Sysop-Zugriff  auf  Netz-

knoten (z.B. BayCom) verwendet werden.

In HSGT darf der hinterlegte Password-String maximal 255 Zeichen lang  sein.

F�r  den Sysop-Zugriff auf Flexnet-Netzknoten besteht er lediglich  aus  der

Sysop-Geheimzahl.

Diese Funktion kann nur arbeiten, wenn

a) eine Password-String-Datei (*.PWD) vorhanden ist und

b) die  Zahlenangaben aus der Anforderung in der 20. Zeile nach  "PwdInf"

erscheinen.

F�r  den Fall, da� HSGT die Anforderung nicht erkennen konnte,  besteht  die

M�glichkeit der manuellen Eingabe der Parameter. Hierzu wird im Auswahlfens-

ter  "Password Antwort" der Punkt "manuelle Eingabe" angew�hlt. Im  erschei-

nenden folgenden Fenster k�nnen die erforderlichen Daten eingegeben werden.

War die �bernahme erfolgreich, erzeugt man �ber das mit Hilfe der Tastenkom-

bination  <Alt>+<P> erreichbare Auswahlmenue die g�ltige Antwort  und  setzt

diese an die aktuelle Cursorposition im Vorschreibfenster. Von dort aus kann

sie schlie�lich ausgesendet werden (Taste <Eingabe>).

An der Implementierung weiterer Passwordverfahren wird gearbeitet.

3.2.7. Save-Menue (<Alt>+<S>)

-----------------------------

Hier wird eine Auswahl verschiedener Online-Speicherm�glichkeiten angeboten.

Im Monitorkanal bewirkt <Alt>+<S> das Speichern der aktuellen Statusinforma-

tionen in die Datei HSGTERM.STA.

3.2.7.1. Mailbox-Liste

----------------------

Hier  wird  eine Unproto-Anforderung an die in der Datei  HSGTERM.INI  unter

"MyCall" eingetragene F6FBB-Mailbox ausgesendet. Die von der Mailbox unproto

gesendete Mailliste wird in eine Datei gespeichert, deren Name aus dem  Call

der Mailbox und der Erweiterung ".BXR" gebildet wird.

****************************************************************************

Dies erfordert, da� man in der Mailbox Unproto-Zugriffsrechte (bitte an Box-

Sysop  wenden!) hat. Sie sind mit denen identisch, die f�r den  Zugriff  mit

Hilfe des Programmes TSTHost erforderlich sind.

****************************************************************************

Diese  Boxliste wird selbstt�tig aktuell gehalten, so da� eine manuelle  An-

forderung nicht mehr notwendig ist. HSGT geht dabei �hnlich wie das Programm

TSTHost vor.

Die  angelegte  Datei *.BXR enth�lt Daten im  non-ASCII-Format.  Das  Format

h�ngt  von der verwendeten HSGT-Variante ab. Es ist jedoch beim Wechsel  der

Variante eine �bernahme der alten Datei mit Hilfe der Import/Export-Funktion

m�glich.

Parallel zur Datei *.BXR werden Dateien *.BXN und *.BXS angelegt. Die  Datei

*.BXN  enth�lt die Nummer der Nachricht im ASCII-Format, die als n�chste  in

der  Liste angefordert werden soll. Durch Eintrag einer  aktuelleren  Nummer

kann  man auch umgehen, da� ein "jungfr�uliches" HSGT eine  zu  umfangreiche

Boxliste  anfordert,  um auf den neuesten Stand zu kommen. Die  Datei  *.BXS

wird  durch einen "Framesammler" benutzt, der verhindern soll, da� die  kom-

plette FBB-Liste �fter gesendet werden mu� als unbedingt n�tig.

3.2.7.2. Online-Speicherung

---------------------------

Mit dieser Funktion kann ankommender QSO- oder sonstiger Text in einer Datei

gespeichert werden.

Existiert  eine  Datei  bereits, so  erfolgt  eine  Sicherheitsabfrage,  die

verhindern soll, da� Daten ungewollt �berschrieben werden.

Alle  ankommenden  Informationen werden in die  Datei  gespeichert,  solange

nicht erneut die Tastenkombination <Alt>+<S> gedr�ckt wird oder ein  Discon-

nect  erfolgt. W�hrend die Online-Speicherung eingeschaltet ist,  kann  HSGT

zeitweilig verlassen werden. Nach dem Neustart des Terminals nimmt das  Pro-

gramm die Speicherung dann wieder auf.

Im Detail gibt es bei der Online-Speicherung Unterschiede zwischen der bin�-

ren Speicherung und der Speicherung von Text.

Textspeicherung:  Die Daten werden von Zeilenumbruch bis Zeilenumbruch  zei-

lenweise  gespeichert; an das Zeilenumbruchzeichen CR wird ein  Vorschubzei-

chen LF angef�gt, da in Packet Radio generell nur CR f�r einen Zeilenumbruch

�bertragen wird.

Bin�rspeicherung:  Alle  Daten werden l�ckenlos 1:1 und ohne  R�cksicht  auf

Dateninhalte in einer Datei gespeichert.

3.2.7.3. automatisiertes Auslesen einer F6FBB-Mailbox

-----------------------------------------------------

Bei einem bestehenden Connect zu einer in der INI-Datei eingetragenen  Mail-

box  (nur F6FBB!) kann durch Auswahl des Punktes "Listenwahl" das  automati-

sierte Auslesen von Nachrichten ausgel�st werden. Dabei wird die gespeicher-

te Boxliste abgearbeitet, in der zuvor mit dem Boxlisteditor (�ber <Alt>+<E>

erreichbar) die auszulesenden Eintr�ge markiert worden sein m�ssen.

Das automatisierte Auslesen kann nur gleichzeitig auf einen einzigen  beste-

henden Connect zur Mailbox angewendet werden.

Da  die  Nummer der Nachricht in der Box Teil des Dateinamens  ist  und  die

Nummern  in  FBB nie reorganisiert werden, wird  eine  bereits  existierende

Datei gleichen Namens ohne Sicherheitsanfrage �berschrieben.

3.2.8. Begr��ungstext ausw�hlen (<Alt>+<T>)

-------------------------------------------

Die Menueauswahlpunkte wurden in der Datei HSGTERM.INI vereinbart setzen die

Existenz entsprechender Textdateien voraus (siehe Punkt 1.2.10.).

Durch  Auswahl des Menuepunktes "pers�nlich" kann ein existierender  pers�n-

licher  Begr��ungstext aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser  wird  dann

unabh�ngig von der weiteren Menueauswahl anstatt eines Standard-Textes  aus-

gesendet.  Eine existierende Datei f�r einen solchen Text zu  l�schen,  wird

ebenfalls angeboten.

3.2.9. Setup-Menue (<Alt>+<U>)

------------------------------

Im  Setup-Menue k�nnen einige Einstellungen (Schalter) ge�ndert werden.  Mit

den  Cursortasten  wird der Auswahlbalken bewegt,  �nderungen  der  Schalter

werden mit der Leertaste oder der Taste <Einfg> vorgenommen. Diese  �nderun-

gen  bleiben f�r die Dauer der Existenz der Statusdatei  HSGTERM.STA  aktiv,

solange die Datei HSGTERM.INI nicht editiert wird.

Zu  beachten  ist, da� einige Schalter globale Einstellungen  bestimmen  und

manche auf jedem QSO-Kanal gesondert eingestellt werden k�nnen (siehe analog

dazu Punkt 1.2.2.).

3.2.10. Programm beenden (<Alt>+<X>)

------------------------------------

�ber diese Tastenkombination kann das Programm verlassen werden.

3.2.11. MyCall zeitweilig �ndern (<Alt>+<Y>)

--------------------------------------------

Hier kann auf einem nicht connecteten Kanal ein von dem Rufzeicheneintrag in

der Datei HSGTERM.INI abweichendes Call eingestellt werden. Alternativ hier-

zu ist das TNC-Kommando "I" zu benutzen.

Mit der Taste <ESC> oder der Taste <Eingabe> als erster Taste nach  Erschei-

nen des Eingabefensters kann die Eingabe abgebrochen werden.

Im Monitor ausgef�hrt wird das MyCall im Monitor und in allen nicht  connec-

teten  QSO-Kan�len gesetzt. In einem nicht connecteten QSO-Kanal  ausgef�hrt

bleiben  die urspr�nglichen Rufzeichen der anderen QSO-Kan�le und des  Moni-

torkanals unver�ndert.

Ge�nderte Rufzeichen werden in der Statusdatei gespeichert.

3.2.12. TNC-Kommando ausf�hren (<ESC>)

--------------------------------------

Hier  kann  ein Kommando eingegeben werden, das direkt an den  TNC  gesendet

wird.  Eventuelle  R�ckmeldungen erscheinen etwa 2 Sekunden  lang  in  einem

Ausgabefenster. Eine Liste der m�glichen TNC-Kommandos ist der Dokumentation

des jeweiligen Emulators bzw. der Firmwarebeschreibung des TNC zu entnehmen.

Fernsteuerbefehle  (siehe Punkt 3.3.) k�nnen hier ebenfalls ausgef�hrt  wer-

den.  Dies geschieht so, als w�ren sie von der Gegenstation aufgerufen  wor-

den.  Sie werden im Fenster "TNC-Kommando" nur ausgef�hrt, wenn sie f�r  den

QSO-Kanal aktiviert wurden (Schalter "Fernsteuerbefehle" im Setup-Menue).

3.3. Fernsteuerbefehle (Remote-Kommandos)

-----------------------------------------

In HSGT sind folgende Fernsteuerbefehle verf�gbar:

//ACt          zeigt die letzte Operator-Aktivit�t an

//CStat        zeigt eine Connectstatus-Liste an

//DIR          zeigt ein Benutzer-Dateienverzeichnis an

//DISC         schneller Disconnect

//Echo (text)  schickt (text) zur�ck

//Help         zeigt eine �bersicht �ber die Fernsteuerbefehle an

//Info         zeigt eine Stationsinfo an, falls geladen

//Lauf         ermittelt Laufzeit einer Verbindung

//MH           Liste der gehoerten Stationen, 30 Eintraege, alle Ports

//MH  *        MH-Liste, geordnet nach Rufzeichen

//MH (*) pp    MH-Liste, 30 Eintraege, Port (pp), (pp) = 0..15

//MH (*) nn    MH-Liste, letzte (nn) Minuten, (nn) = 16..

//MH (*) call  MH-Liste, gefiltert nach (call) oder einem Teil davon

//MH ALL       MH-Liste, gesamte Liste

//Name (name)  speichert den Namen der Gegenstation ab

//PAR          listet Parametereinstellungen

//PERS         sendet eigene Information f�r Stationsdatenbank (XP)

//QTC (text)   schickt (text) an alle User, nur Terminals

//Quit         beendet das QSO, Disconnect

//QRT          siehe //Quit

//RPrg (datei) sendet autobinaer (datei) aus dem Benutzer-Dateienverzeichnis

//RTt          siehe //Lauf

//SI           sendet eigene Information f�r Stationsdatenbank (STOP)

//User         zeigt derzeitige User an

//Usage        siehe //User

//VER          zeigt Version dieser Software an

//(n) (text)   schickt (text) an User auf Kanal (n), nur Terminals

//?            siehe //Help

Die gemeinsame Ausf�hrbarkeit dieser Befehle h�ngt von einer  entsprechenden

Einstellung im Setup-Menue bzw. in der Datei HSGTERM.INI, sowie vom Typ  der

Gegenstation ab.

Weitere Fernsteuerbefehle sind in Vorbereitung.

3.4. Logbuchf�hrung

-------------------

In  HSGT  ist eine Funktion zur F�hrung eines Logbuches  integriert.  Dieses

wird in der Datei HSGTERM.LOG im ASCII-Format gespeichert.

Ein QSO, welches via Digipeater manuell geroutet (Durchconnecten von Digi zu

Digi)  aufgebaut wird, wird wie mehrere getrennte QSOs im Logbuch  abgelegt.

Als QRG kann allerdings nur immer die des Einstieges des zuerst  connecteten

Digipeaters  eingetragen werden. Im Logbuch wird der Eintrag "QRG_Name"  aus

der Datei HSGTERM.INI ausgewertet. Die Zeiten werden in UTC gespeichert.

4. Betriebvarianten

-------------------

4.1. Betrieb mit TNC

--------------------

Mit einem TNC kann HSG-Terminal auf mehrere m�gliche Arten zusammenarbeiten.

Diese unterscheiden sich im wesentlichen durch den direkten Betrieb im Host-

Mode  oder den Betrieb im KISS-Mode unter Zuhilfenahme  eines  KISS-Treibers

mit TFPC-Programmschnittstelle.

4.1.1. Betrieb im Host-Mode

---------------------------

Ein  Hostmode-TNC  (z.B. TNC2C) wird direkt unterst�tzt. Er braucht  nur  an

eine COM-Schnittstelle des PC mit freiem IRQ angeschlossen zu werden.  Prin-

zipiell kann so jeder TNC verwendet werden, dessen Firmware den WA8DED-Host-

mode unterst�tzt.

HSG-Terminal  unterst�tzt den gleichzeitigen Betrieb mit mehreren  HF-Ports.

Ohne  vom TNC gelieferte DRSI-Meldungen kann HSGT allerdings keine  HF-Ports

unterscheiden.

Ein Multiport-TNC wie z.B. ein TNC3 konnte nicht getestet werden, da  keiner

zur Verf�gung stand.

Der Betrieb von mehreren einzelnen TNCs im Host-Mode ist mit HSGT nicht m�g-

lich.

4.1.2. Betrieb im KISS-Mode

---------------------------

Der  Betrieb mit KISS-Mode-TNC oder Hostmode-TNC im KISS-Mode ist mit  Hilfe

entsprechender Treiber m�glich.

Falls es sich um einen Hostmode-TNC handelt, ist vor dem Laden des  Treibers

eine  Umschaltung in den KISS-Mode erforderlich. Es ist jedoch m�glich,  da�

die Firmware des TNC keinen KISS-Mode unterst�tzt.

Reine KISS-Mode-TNCs erfordern dagegen keine Umschaltung.

4.1.2.1. KISS-Betrieb mit TFX_KISS

----------------------------------

F�r die Umschaltung des TNC mu� ein externes Programm (z.B. SETKISS) benutzt

werden.  Soweit  mir bekannt ist, ist es nicht m�glich, diese  �ber  TFX  zu

realisieren. TFX verf�gt �ber einen Framesammler. Multiportbetrieb wird aber

nicht unterst�tzt.

4.1.2.2. Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

-------------------------------------------

TFKISS  in seiner vorliegenden Version 3.00 erm�glicht die  problemlose  Um-

schaltung  eines  Hostmode-TNC in den KISS-Mode. In HSGT  kann  die  Sequenz

konfiguriert  werden, mit der TFKISS die Umschaltung vornehmen  kann  (siehe

Punkt  1.2.6.). Die in der zu HSGT mitgelieferten Datei HSGTERM.INI  angege-

bene  Sequenz  ist der Dokumentation zu TFKISS 3.00 entnommen.  KISS  wieder

abzuschalten ist ebenfalls m�glich.

TFKISS verf�gt �ber einen Framesammler, unterst�tzt allerdings keinen Multi-

portbetrieb.

4.1.2.3. KISS-Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

----------------------------------------

TFPCR  erm�glicht die Realisierung einer Umschaltung und ist  sozusagen  ein

Klassiker. Die Umschaltung des TNC erfolgt mit Hilfe der Datei AUTOKISS.CFG,

die  die Umschaltsequenz enth�lt. HSGT hat leider keine M�glichkeit der  Um-

schaltung �ber TFPCR. Einen Framesammler beinhaltet TFPCR allerdings  nicht.

Es ist keine Unterst�tzung f�r Multiportbetrieb vorgesehen.

4.1.2.4. KISS-Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

----------------------------------------------

TFPCX  erm�glicht  seit Version 2.10 den KISS-Betrieb,  erfordert  aber  ein

externes Programm f�r die KISS-Umschaltung, welches aber mit TFPCX mitgelie-

fert wird.

Die  Fehler�berpr�fung der Daten�bertragung wird von TFPCX ggf.  selbstt�tig

aktiviert.  TFPCX verf�gt allerdings erst ab Version 2.70 �ber einen  Frame-

sammler.

F�r Multiportbetrieb mu� TFPCX unbedingt zus�tzlich mit der Option -DM  aus-

gef�hrt  werden, um HSGT die Zuordnung der HF-Ports �ber  DRSI-Meldungen  zu

erm�glichen.

4.1.3. spezielle Betriebsweise - 6PACK

--------------------------------------

Eine spezieller Betriebsmodus ist der Betrieb von TNCs mit einer  Weiterent-

wicklung des KISS-Protokolls: 6PACK. Mit Hilfe von 6PACK k�nnen bis zu 8 TNC

an  einem einzigen seriellen PC-Anschlu� betrieben werden. Alle TNCs  werden

dabei  in einer Kette zusammengeschaltet (analog 'TNN-Tokenring'). Dazu  mu�

die TNC-Firmware durch eine spezielle 6PACK-Firmware ersetzt werden.

Diese Realisierung von 6PACK ist mit PC-FlexNet m�glich, da f�r diese  Soft-

ware  ein  entsprechender Kanaltreiber und dazu  die  passende  TNC-Firmware

verf�gbar sind. Details zum Kanaltreiber und zur Zusammenschaltung der  TNCs

bitte den jeweiligen Dokumentationen entnehmen! Speziell zum Betrieb mit PC-

FlexNet siehe auch unbedingt Punkt 4.2.5.!

4.2. Betrieb mit Modems und sonstiger Hardware

----------------------------------------------

Alle Emulatoren haben die Aufgabe, die Aufgaben des TNC in den PC zu  verla-

gern,  so da� Betrieb mit relativ wenig Zusatzaufwand (z.B.  Modem)  m�glich

wird.  Dabei  wird unterschiedliche Hardware, wie  serielle  oder  parallele

Modems und BayCom-SCC-Karten unterst�tzt.

4.2.1. Betrieb mit TFX

----------------------

Von  TFX  gibt es f�r jede Art Hardware eine eigene  Version.  Jeder  dieser

Emulatoren  verf�gt �ber einen Framesammler. Der Emulator f�r ein  serielles

Modem  beinhaltet eine DCD, die �ber das TNC-Kommando "@D"  (Duplexschalter)

aktiviert und eingestellt werden kann. Wichtig ist, da� dies hier eine  Dop-

pelfunktion  des Duplexschalters ist. Das TNC-Kommando "@C" (wie bei  TFPCX)

existiert  hier nicht! N�heres dazu bitte der Dokumentation von TFX  entneh-

men.  Gelegentlich  treten Protokollfehler durch  Konflikte  mit  bestimmten

Festplatten-Controllern auf.

Multiportbetrieb ist mit TFX nicht m�glich.

4.2.2. Betrieb mit TFKISS (OE1HHC/OE3GMW)

-----------------------------------------

TFKISS ist ausschlie�lich f�r den Betrieb mit KISS gedacht.

4.2.3. Betrieb mit TFPCR (DK4NB)

---------------------------------

TFPCR ist ausschlie�lich f�r den Betrieb mit KISS gedacht.

4.2.4. Betrieb mit TFPCX (DG0FT/PE1DNN)

---------------------------------------

TFPCX  verwaltet  wahlweise verschiedene Hardware, sowie  KISS-Ports.  TFPCX

(2.71) ist kompatibel zur TNC-Firmware TF2.7b und enth�lt somit einen Frame-

sammler. Eine DCD f�r Modems kann per Software realisiert werden. Diese wird

mit dem TNC-Kommando "@C" mit Werten von 1 bis 63 aktiviert. Die DCD erkennt

nur Packet-Signale der selben Baudrate.

Gelegentlich  gibt es bei der Rechnerkopplung Probleme mit KISS,  weil  sich

die automatische Betriebsartumschaltung (Standard/SMACK/RMNC) nicht abschal-

ten  l��t. Serielle Modems k�nnen an parallele oder serielle  Schnittstellen

angeschlossen  werden.

TFPCX ab Version 2.10 spricht ohne Kommandozeilenparameter nicht mehr  auto-

matisch ein serielles Modem an COM1: an.

Mit einem KISS-Port (siehe auch Punkt 4.1.2.4.) lassen sich auch zwei  Rech-

ner  miteinander koppeln.

Dazu gen�gt es, beide PCs mit einem herk�mmlichen seriellen  Interlink-Kabel

(Nullmodem-Kabel: <RXD>-<TXD>, <RTS>-<CTS>, <DTR>-<DSR>) zu verbinden.

BayCom-SCC-Karten  werden sinnvollerweise erst bei Multiport-Betrieb  einge-

setzt. TFPCX (Version 2.71) erm�glicht dabei h�chstens 8 HF-Ports (Modems:2,

KISS:4). Die Reihenfolge des Aufrufs (von links nach rechts) legt die Zuord-

nung zu Port-Nummern fest.

Mit  TFPCX Version 2.73 ist auch eine Unterst�tzung von Netzwerkkarten  m�g-

lich, wenn zuvor ein FTP-Treiber geladen wurde.

TFPCX belastet mit einem seriellen Modem den Systemtimer erheblich, was sich

an  der nachgehenden Systemuhr zeigt. Die Belastung des Rechners bei  Multi-

port-Betrieb,  besonders bei der Verwendung von mehr als einem Modem  d�rfte

nicht  nur einige �ltere Rechner (286er) u.U. �berfordern, sondern  mitunter

sogar Rechner weit neuerer Typen.

Gleichzeitig wird das Modem auf dem "h�heren" Port mit geringerer  Priorit�t

behandelt, was sich  negativ auf dessen Empfangseigenschaften auswirkt.

Damit HSGT Ports unterscheiden kann, ist der Aufruf von TFPCX unbedingt  mit

der Option -DM erforderlich.

Dadurch,  da�  Modems und KISS-Ports parallel verwendet werden  k�nnen,  ist

auch ein gemischter Betrieb von Modem(s) und TNC(s) m�glich.

Zu beachten ist, da� f�r jeden KISS-Port ein freier IRQ  (Hadware-Interrupt-

leitung) ben�tigt wird. Modems werden dagegen durch TFPCX ohne IRQ behandelt

und  ben�tigen  deshalb etwa 9 mal mehr Rechenzeit, die zu  ganz  bestimmten

Zeitpunkten  verf�gbar  sein mu�. Ein Modem kann nicht  arbeiten,  wenn  das

Betriebssystem  nicht  sicherstellen kann, da� Rechenzeit  zu  genau  diesen

Zeitpunkten verf�gbar ist (Multitasking-Systeme, aber auch  rechenzeitinten-

sive  Vordergrundanwendungen  oder Treiber). Deshalb  sind  Modems  generell

problematischer als jede andere Hardware.

Mit  Hilfe von BayCom-SCC-Karten werden mehrere HF-Ports zur  Verf�gung  ge-

stellt,  aber nur ein einzelner IRQ ben�tigt. Die praktischen  Eigenschaften

einer SCC-Karte konnte ich noch nicht untersuchen, da bisher keine zur  Ver-

f�gung stand.

4.2.5. Betrieb mit PC-FlexNet ((D)K7WJ)

-------------------------------------

HSGT kann mit PC-FlexNet mit Hilfe des Treibers TFEMU.EXE betrieben  werden.

Die unterst�tzte Hardware ist nur von der Art der geladenen Kanaltreiber ab-

h�ngig. So sind u.a. auch Soundkarten f�r Packet Radio nutzbar.

Multiportbetrieb  ist bei PC-FlexNet selbstverst�ndlich. F�r HSGT mu�  TFEMU

ebenfalls  DRSI-Meldungen  erzeugen (Optionen /P u_n_d  /DM).  Beim  Betrieb

zusammen mit FLEXDIGI.EXE oder mit nur einem Port entf�llt die Option /P.

****************************************************************************

Gem�� den Nutzungsbedingungen von PC-Flexnet ist diese Software NUR im  Ama-

teurfunk lizenzfrei (f�r alle, die das noch nicht gewu�t haben)! Die Verwen-

dung in anderen Funkdiensten bedarf ausdr�cklich der Zustimmung der Autoren.

Ob eine solche Zustimmung vorliegt oder die Verwendung im CB-Funk  zumindest

geduldet  wird,  ist mir nicht bekannt. Wer PC-FlexNet im  CB-Funk  benutzt,

verletzt damit die Nutzungsbedingungen f�r den Einsatz dieser Software.

****************************************************************************

5. Bildschirm

-------------

Die  ersten  drei Zeilen im Bildschirmaufbau stellen ein  Fenster  f�r  alle

manuellen  Eingabedaten dar. Der komplette Vorschreibpuffer  kann  zur�ckge-

bl�ttert werden. Dieses hat allerdings nicht die Eigenschaften eines Editors

und ist daher u.U. etwas gew�hnungsbed�rftig.

5.1. Statuszeilen

-----------------

Die Statusanzeigen beanspruchen zwei komplette Bildschirmzeilen. Die  Anzei-

gen von links nach rechts in der 4. Zeile haben folgende Bedeutung:

my:       eigenes Rufzeichen

to:       Rufzeichen der Gegenstation (Monitorkanal: Unproto-Zielcall)

B:        Anzahl der freien Framepuffer

RX:       Anzahl  der empfangenen und noch nicht angezeigten Frames auf  dem

jeweiligen Kanal

TX:       Anzahl der sendebereiten Frames auf dem Kanal

O:        Anzahl  der  gesendeten, aber noch unbest�tigten  Frames  auf  dem

jeweiligen Kanal

N:        Anzahl der abgelaufenen Sendeversuche auf dem Kanal

L.Setup   (Beispiel einer Linkstatus-Meldung)

10:14:23  Systemuhr

In der 5. Zeile sind die Schalteranzeigen f�r die QSO-Kan�le enthalten.  Ein

freier  Kanal ist mit der Kanalnummer bezeichnet ("CH 04"), ein  connecteter

Kanal enth�lt die Kanalnummer (eine Ziffer, Kanal 10 = 0) und das Rufzeichen

der Gegenstation (ohne SSID).

Durch QSO-Daten auf einem nicht aktiven Kanal wird die betreffende Schalter-

anzeige hervorgehoben dargestellt.

Im Monitorkanal sind nur reduzierte Angaben m�glich.

5.2. Trennbalken

----------------

Der  Trennbalken in der 20. Zeile trennt das QSO-Fenster von einem 4  Zeilen

gro�en Ausschnitt des Monitorkanals und enth�lt au�erdem noch weitere Infor-

mationen  zu  Betriebsweisen und Einstellungen im Programm. Von  links  nach

rechts sind dies folgende:

PwdInf   die  hier angezeigten Werte wurden f�r die Generierung  eines  Pa�-

wortzugriffes erkannt

//N      hervorgehoben,  wenn  die Gegenstation ihren Namen  erneut  in  der

Stationsdatenbank eintragen kann

Ux       x  zeigt den "Unattached Mode" des Layer 2 an; mit diesem wird  der

TNC  veranla�t, ohne HSGT einen konfigurierten  Ctext  auszusenden,

bei Werten gr��er 0 f�r x ist die Anzeige hervorgehoben

CTx      x zeigt die aktuelle Auswahl f�r den Begr��ungstext an, bei  Werten

gr��er 1 ist die Anzeige hervorgehoben

(Note)   hervorgehoben, wenn Klingelzeichen (bell, ^G, Zeichencode 7) ausge-

wertet werden soll

-.-      hervorgehoben, wenn bei Connect von au�en das Call der Gegenstation

in CW ausgegeben werden soll

Remote   hervorgehoben, wenn Fernsteuerbefehle aktiviert sind

Knax     hervorgehoben, wenn ankommende Daten auf einem nicht aktiven  Kanal

ein Knaxger�usch im PC-Lautsprecher erzeugen sollen

7+       hervorgehoben, wenn 7+Daten automatisch gespeichert werden sollen

FileTX   hervorgehoben, wenn eine Datei gesendet wird

FileRX   hervorgehoben, wenn eine Datei empfangen und gespeichert wird

Es gibt auch hier Abweichungen im Monitorkanal.

5.3. Fu�zeile

-------------

In der Fu�zeile werden Typ (nur Ziffer) und Name der Gegenstation angezeigt.

Dabei gelten folgende Zuordnungen:

Typ 0     Terminal ("gew�hnlicher" User)

Typ 1     NET/ROM-Node (und andere als Typ 2 oder 3)

Typ 2     BayCom/XNet/TNN

Typ 3     FlexNet-Digi

Typ 4     Mailbox

In der  Fu�zeile sind Hinweilse auf  g�ltige  Tastenkombinationen  zum

Erreichen einzelner Programmfunktionen enthalten.

6. Kommandozeilen-Parameter

---------------------------

HSGT kann mit folgenden Kommandozeilenparametern aufgerufen werden:

/TERM     aktiviert  einen kleinen Datenterminal, der die Kommunikation  mit

der AX.25-Schicht erm�glicht

/V24TEST  aktiviert einen Test, bei dem alle empfangenen Daten auf dem Bild-

schirm angezeigt werden

Mit  Hilfe dieser Werkzeuge soll im Falle des Auftretens von  Problemen  mit

der Kommunikation zum TNC einfache Tests m�glich sein.

7. bekannte Einschr�nkungen und nicht behebbare Fehler

------------------------------------------------------

- mit SUBST.COM oder SUBST.EXE erstellte Laufwerke

In Dateiauswahlfenstern wird das Stammverzeichnis auf mit SUBST erstellten

Laufwerken als Unterverzeichnis dargestellt und ist nicht ausw�hlbar.

Auf Art der Darstellung des Dateisystems hat HSGT nur begrenzten Einflu�.

- APPEND.COM oder APPEND.EXE ist resident geladen

Wenn Dateien mit gleichen wie von HSGT verwendeten Dateinamen in Verzeich-

nissen  stehen, auf die APPEND angewendet wurde, besteht die  Gefahr,  da�

die  Dateien im APPEND-Pfad unzul�ssig ver�ndert oder sogar gel�scht  wer-

den.  HSGT versucht dem entgegenzutreten, indem beim Zugriff  auf  Dateien

vollst�ndige   Dateinamen  verwendet  werden  (einschlie�lich   komplettem

Verzeichnispfad), dennoch sei davor gewarnt!

- die Codeseite 850 f�hrt zur falschen Darstellung von Rahmen-Ecken-und  Ab-

zweigsymbolen

Ab DOS 6 ist bei M$ die Codeseite 437 nicht mehr Standard, sondern  pl�tz-

lich Codeseite 850. Ein Grund daf�r ist nicht bekannt; n�tig ist es nicht,

850 zu verwenden, da alle im deutschen Sprachraum ben�tigten Zeichen  auch

in 437 verf�gbar sind und auch so kodiert sind, wie ich denke, da� sie  es

sein  sollen,  Ausweg: da dieses Problem alle  DOS-Programme  trifft,  die

Rahmensymbole  anzeigen, mu� man entweder damit leben, oder  (soweit  m�g-

lich) die Codeseite 437 einstellen

- Bildschirmaufl�sung nicht ver�nderbar

- Bildschirmaufteilung nicht ver�nderbar

- keine ANSI-Unterst�tzung

- keine Maussteuerung

- keine Unterst�tzung der DRSI-Treiberschnittstelle

- TFPC-Interrupts werden nur von 81H bis FFH gescannt

- HSGT belegt selbst Interrupt 80H

- maximal 10 QSO-Kan�le

- kein Node eingebaut

- keine Box eingebaut

- keine externen Programme auf�hrbar

- kein YAPP-Transfer

- kein komprimiertes Auslesen aus FBB

- kein automatisiertes Versenden nach FBB

- unterst�tzt keine Online-Textkomprimierung

- QSO-Text wird zeilenweise versendet, nicht in Bl�cken mit PacLen

- nur 1 TNC direkt unterst�tzt

- keine Sprachausgabe (wozu, wenn er morsen kann..hi)

- im  Betrieb mit TNC unter Windows 95 und h�her treten auf manchen PCs  ge-

h�uft  Resync-Fehler auf, was vermutlich durch den Direktzugriff  auf  die

serielle Schnittstelle unter Umgehung der Windows-API verursacht wird; ich

sehe  leider derzeit keinen Weg, aus einer DOS-Anwendung heraus  auf  eine

(eventuell vorhandene) Funktion der Windows-API zuzugreifen

I. Definition von Begriffen

Um Missverst�ndnissen vorzubeugen, halte ich es f�r n�tig, an dieser  Stelle

einige verwendeten Begriffe genau zu definieren (was wird unter welchem  Be-

griff genau verstanden) und in folgender Liste zusammenzustellen:

CW  Diese Erkl�rung f�r Nicht-Funkamateure, die das noch nicht gewu�t haben:

es handelt sich um Morsetelegrafie....

TNC  Diese  Abk�rzung steht f�r "Terminal Node Controller". Dieser  hat  die

Aufgabe, das Kommunikationsprotokoll (AX.25) abzuwickeln. Ein TNC steu-

ert die Verbindung(en), versendet sendebereite und speichert empfangene

Daten.  Durch Verwendung eines Emulators (z.B. TFPCX.EXE) wird ein  TNC

im  PC simuliert. Dieser realisiert dann die selben Eigenschaften,  wie

ein "echter" TNC. Im OSI-Schichtenmodell sind dies die Schichten 1  bis

4.

AX.25  Die  Bezeichnung f�r das in Packet Radio zur  �bertragung  verwendete

Protokoll;  dies ist eine von Funkamateuren erschaffene Adaption  des

in Datennetzwerken verwendeten kommerziellen X.25-Protokolls.

Hostmode  Dies  ist  die Bezeichnung f�r eine spezielle Art  und  Weise  der

Kommunikation  zwischen einem Terminalprogramm und einem TNC;  er-

dacht vom Funkamateur WA8DED.

Dieser Modus ist dadurch gekennzeichnet, da� alle  bereitstehenden

Daten  bis auf Abruf im Puffer des TNCs gespeichert  bleiben.  Die

Daten werden in beiden Richtungen nach festgelegten Regeln und  in

kurzen Bl�cken ohne Fehlerkontrollbytes(!) �bertragen. Ein bei der

�bertragung  gest�rter Block geht unvermeidbar verloren und  st�rt

in  der Regel auch den Ablauf der Kommunikation zwischen  TNC  und

Terminal.

F�r  diesen Fall beinhaltet jedes Terminalprogramm  eine  Routine,

die  den Datenverkehr zwischen dem Terminal und dem TNC wieder  in

die  richtigen Bahnen lenkt. Ein  Fenster  "TNC-Resynchronisation"

meldet einen solchen Versuch. Alle �bertragungsfehler zwischen  PC

und TNC f�hren in irgendeiner Form immer zu Datenverlust.

KISS  (engl.:  "halt es so einfach wie m�glich") ist ein einfaches  �bertra-

gungsprotokoll,  �ber welches der Datenverkehr zwischen einem  PC  und

einer  externen  Peripherie (2. PC mit  TNC-Emulator,  KISS-TNC,  ...)

abgewickelt  werden kann. Tritt ein Fehler auf und besteht  eine  M�g-

lichkeit,  dies  zu erkennen, kann die  �bertragung  des  fehlerhaften

Blockes  wiederholt werden. Im mit KISS bedienten Endger�t  ist  keine

AX.25-Protokollabwicklung enthalten.

Urspr�nglich  erfolgt  die �bertragung ohne  jegliche  Fehlerkontrolle

(CRC),  so  da� �bertragungsfehler m�glich waren.  Deshalb  wurde  das

originale KISS-Protokoll durch die Zus�tze SMACK und RMNC erg�nzt  und

damit  eine Fehlerkontrollm�glichkeit au�erhalb des  AX.25-Protokolles

eingef�hrt. SMACK und RMNC unterscheiden sich dabei nur in der Art und

Weise, wie die CRC berechnet wird.

Die Emulatoren, die einen KISS-Port verwalten k�nnen, sind zum Teil in

der  Lage  zu erkennen, welches KISS-Protokoll  gerade  ben�tigt  wird

(TFPCX), manchmal ist auch eine Vorgabe durch  Kommandozeilenparameter

und/oder TNC-Befehle m�glich (TFX_KISS, TFKISS). Die PC-FlexNet-Kanal-

treiber f�r KISS verwenden entweder das Standard-KISS oder (nat�rlich)

RMNC-KISS.

KISS (RMNC)  Das RMNC-KISS-Protokoll dient der Anbindung eines  "Rhain-Main-

Net-Controllers"  (RMNC), einem  speziellen  Netzknotenrechner,

f�r den die Software FlexNet konzipiert wurde. Dessen KISS-Pro-

tokoll besa� schon immer diese typische Modifikation.

KISS (SMACK)  Unabh�ngig von der RMNC-Gruppe wurde das "Stuttgarter  Modifi-

zierte(s) Amateurfunk-CRC-KISS" (SMACK) ins Leben gerufen.

KISS-Mode  Der  KISS-Mode ist ein Betriebszustand des TNC2, der es  ihm  er-

m�glicht,  mit Hilfe des KISS-Protokolls mit einem an  ihn  ange-

schlossenen Ger�t (Computer,...) zu kommunizieren.

(HF-) Port  Dies  ist  hier ein �ber einen TNC oder ein  Modem  erreichbarer

Funkkanal  oder  auf einem Multi-Speed-Kanal  die  Zuordnung  zu

einer  bestimmten  �bertragungsrate, aber auch  eine  Verbindung

�ber  Draht  zu einem anderen PC. Bei Multiport-TNCs  ist  jeder

gleichzeitig  bedienbare NF-Ein-/Ausgang einem gesonderter  Port

�quivalent (liefert f�r gew�hnlich das Signal f�r je einen Funk-

kanal).

(QSO-) Kanal  F�r  jede einzelne protokollierte Verbindung in  Packet  Radio

ist  ein gesonderter �bertragungskanal (nicht  zu  verwechseln

mit  "Port"  oder "Funkkanal" in diesem  Sinne)  erforderlich.

Dieser wird vom TNC bereitgestellt. Die Daten einer Verbindung

werden vom TNC nach den beteiligten Rufzeichen dem  jeweiligen

QSO-Kanal  zugeordnet. Jede Verbindung ist auch  mehrfach  und

zwar gleichzeitig �ber einen einzelnen oder mehrere (HF-)Ports

m�glich. Es k�nnen mehrere Verbindungen unabh�ngig voneinander

gleichzeitig existieren. Eine Sonderrolle hat Kanal 0; von ihm

aus  sind keine protokollierten Verbindungen  m�glich,  jedoch

k�nnen hier alle Aktivit�ten gemonitort werden.

>>> ACHTUNG <<<

Im  BayCom-System  ist die Bedeutung von  "Port"  und  "Kanal"

genau entgegengesetzt!

protokollierte �bertragung Jede protokollierte �bertragung ist  verbindungs-

orientiert  und hat dadurch folgende  Eigenschaf-

ten:

- eine Verbindung mu� gezielt aufgenommen und  am

Ende  gezielt getrennt werden, sie ist nur  auf

ab  Kanal 1 aufw�rts m�glich, Daten k�nnen  nur

�bertragen  werden, nachdem eine gezielte  Ver-

bindung aufgebaut wurde

- eine  Verbindung  besteht zwischen  genau  zwei

Beteiligten,  nur zwischen ihnen  k�nnen  Daten

ausgetauscht werden

- die Daten gelten erst dann als �bertragen, wenn

sie vom Empf�nger als korrekt empfangen  best�-

tigt  wurden, anderenfalls wird  versucht,  die

�bertragung zu wiederholen

unprotokollierte �bertragung Jede unprotokollierte ('unproto'-)  �bertragung

ist  verbindungslos  und hat  deshalb  folgende

Merkmale:

- es existiert keine gezielte Verbindung

- eine �bertragung ist nur auf Kanal 0 (="Moni-

tor"kanal)  m�glich  und  geschieht   sofort,

nachdem alle �blichen  Sendefreigabekriterien

erf�llt sind

- es  erfolgt  von niemanden  eine  Best�tigung

empfangender  Daten, alle Daten werden  unab-

h�ngig  davon,  ob sie  von  irgend  jemandem

fehlerfrei  empfangen wurden oder nicht,  ge-

sendet

- durch  Vorgabe einer Zielabdresse und  Setzen

des Unproto-Pollflags kann gezielt eine Reak-

tion einer einzelnen Station (Poll) hervorge-

rufen werden (das Unproto-Pollflag entspricht

dem  TNC-Kommando @U der Firmware TF),  diese

ist  aber nicht mit einer  gezielten  Verbin-

dungsaufnahme vergleichbar

/ex

************* Ende der Dokumentation ************